|  | 点击此处添加CCS号 |
| --- | --- |

中国公路建设行业协会标准

T/CHCA XXXXX—XXXX

干盐湖区岩盐路基设计与施工技术规范

Technical Specification for Design and Construction of Rock Salt Subgrade in Dry Salt Lake

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国公路建设行业协会  发布

中国公路建设行业协会标准

干盐湖区岩盐路基设计与施工

技术规范

Technical Specification for Design and Construction of Rock Salt Subgrade in Dry Salt Lake

T/CHCA XXX-202X

| 主编单位： | 新疆交投建设管理有限责任公司 长安大学 |
| --- | --- |
| 批准部门： | 中国公路建设行业协会 |
| 实施日期： | 202X年XX月XX日 |

人民交通出版社股份有限公司

目  次

1  总则	II

2  术语	2

3 基本规定	3

4  材料技术指标	4

4.1 岩盐技术指标要求	4

4.2 饱和卤水技术指标要求	4

4.3 其他材料技术指标要求	5

5  路基设计	6

5.1  一般规定	6

5.2  岩盐路基力学指标	7

5.3  路基结构设计	8

5.4  岩盐路基稳定性	9

5.5  路基防排水	10

5.6  边坡防护	11

6  路基施工	12

6.1  一般规定	12

6.2 施工前准备	12

6.3  地基与基础处理	14

6.4  路基填筑	15

6.5  隔断层施工	17

6.6  安全生产与环境保护	17

7  施工质量控制与检查验收	19

7.1  施工质量控制	19

7.2  检查验收	20

本规范用词用语说明	21

前  言

根据中国公路建设行业协会印发的《关于下达《公路工程施工班组规范化管理指南》等32项协会标准的编制通知》（中路建协[2022]37号），由新疆交投建设管理有限责任公司、长安大学为主编单位，负责《干盐湖区岩盐路基设计与施工技术规范》的制定工作。

编写组在总结干盐湖区岩盐路基设计与施工技术经验和科研成果的基础上，经分析梳理、试验论证，并广泛征求有关意见，制定本规范。

本规范共分7章。主要内容包括：1 总则；2 术语；3 基本规定； 4 材料技术指标； 5 路基设计；6 路基施工；7 施工质量控制于检查验收。

请各有关单位在执行过程中，将发现的问题和意见，函告本规范日常管理组， 联系人：叶伟(地址：新疆乌鲁木齐沙依巴克区于田街78号，邮编：8330052，电话：0991-7675736，电子邮箱：670403802@qq.com），以便下次修订时参考。

主 编 单 位： 新疆交投建设管理有限责任公司

长安大学

参 编 单 位： 新疆维吾尔自治区交通规划勘察设计研究院有限公司

交通运输部干旱荒漠区公路工程技术重点实验室

主        编：

主要参编人员：

主        审：

参与审查人员：

# 1  总则

1.0.1  为规范干盐湖区岩盐路基设计与施工工作，提高岩盐公路建设质量，保证公路运营安全，制定本规范。

1.0.2  本规范适用于二级及以下的新建及改扩建岩盐路基的设计与施工。

1.0.3  干盐湖区岩盐路基设计与施工，应符合国家和行业在安全生产方面的有关规定，采取有效的安全生产措施，保证人员和设施安全。

1.0.4  干盐湖区岩盐路基设计与施工除应符合本规范的规定外，尚应符合国家和行业现行有关标准的规定。

# 2  术语

对规范中所涉及的专业术语，从本规范的角度赋予其含义，同时给出相应的推荐性英文术语，方便理解。拟对以下术语进行解释说明：

2.0.1  岩盐 rock salt

在复杂环境作用下，经过盐湖湖底暴露时期的地表成盐过程及间歇动荡的浅水面蒸发析盐过程，形成的盐泥混合物。

2.0.2  岩盐路基 rock salt subgrade

采用破碎岩盐颗粒材料和饱和卤水填筑的路基。

2.0.3  饱和卤水 saturated brine

充填于盐湖地区岩盐晶体孔隙间浓度达到饱和状态的盐水。

2.0.4  最佳含卤水率 optimum brine content

在常温条件下进行岩盐击实试验所得的干密度与含卤水率关系曲线上峰值点对应的含卤水率。

# 3 基本规定

3.0.1  干盐湖区盐岩路基设计与施工应以保障路基结构承载能力及稳定性为目的。

3.0.2  干盐湖区岩盐路基设计与施工，应根据区域工程条件及岩盐特征，遵循因地制宜、节约资源、保护环境的原则，选用技术可靠、经济适用的技术方案。

3.0.3  在干盐湖区宜选择地势较高、地下水位较深、排水通畅的地段进行公路建设，并避开水环境和地质环境变化大的地段。

3.0.4  岩盐路基的材料选用应根据公路等级、交通荷载等级、气候条件、结构层功能要求和当地材料特性等，在技术经济论证基础上进行设计并确定材料技术参数。

3.0.5  对干盐湖区环境保护的工程措施应与公路主体工程同时设计、同时施工、同时验收交付。

# 4  材料技术指标

## 4.1 岩盐技术指标要求

4.1.1  岩盐按所含主要矿物成分分为石盐岩、石膏岩、钾盐岩及芒硝岩等，岩盐地区路基应考虑下列岩盐特性影响：

- 岩盐在干燥状态下强度高、压缩性低，浸水后易产生溶蚀；

- 岩盐在温度和水分变化时会产生松胀；

- 岩盐具有较强的腐蚀性。

4.1.2  用于路堤填筑的岩盐颗粒破碎粒径不得大于150 mm，用于路床填筑的岩盐颗粒破碎粒径不得大于100 mm，用于基层填筑的岩盐颗粒粒径不得大于40 mm，岩盐最大粒径不应大于层厚的2/3。

4.1.3  岩盐填料宜选用工程沿线附近的地表坚硬盐壳，采挖时应遵从宽挖浅取原则，采挖深度宜为干盐湖地表以下0 cm～40 cm，不应采用盐壳下粉砂层作为填料。

- 条文说明：

岩盐形成过程特殊，主要赋存于干盐湖区地表一定深度内。根据室内试验结果，地表75cm以内不同取样点的易溶盐含量基本在10%以上，其中深度25cm～50cm之间易溶盐含量均值不低于50%，岩盐易溶盐含量较高且具有一定强度，在饱和卤水失水结晶作用下能够形成整体结构。同时当取土深度过深时土样中易溶盐含量急剧下降，因此本规范建议在采用岩盐作为填料时采挖深度控制在0 cm～40 cm，宜挖取表层板块状岩盐。

## 4.2 饱和卤水技术指标要求

4.2.1  岩盐路基填筑采用的饱和卤水常温下总矿化度不宜小于300 g/L，不应对饱和卤水进行稀释后使用。

4.2.2  在采用卤水进行填料拌和时，宜在路幅附近设置取水坑取卤水。

## 4.3 其他材料技术指标要求

4.3.1  工程中涉及其他相关材料时，原材料指标要求应符合现行《公路路基设计规范》（JTG D30）的有关规定，并应结合工程特点和现场试验确定材料类型。

4.3.2  岩盐路基设计时隔断层宜选用复合土工膜。

4.3.3  岩盐路基宜采用复合土工膜作为隔断层材料，其性能指标应符合应符合《公路土工合成材料应用技术规范》（JTG/T D32）的有关规定，具体符合表4.3.3规定。

- 表4.3.3  用于隔断层的复合土工膜性能要求

| 性能指标 | 复合土工膜类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一布一膜 | 两布一膜 | 三布两膜 |
| 布（质量，g/m2）/膜（厚，mm） | 布/膜 ≥（250/0.25） | 布/膜/布 ≥（150/0.3/150） | 布/膜/布/膜/布 ≥（100/0.25/100/0.25/100） |
| 总厚度，mm | ≥1.9 | ≥2.4 | ≥3.5 |
| 极限抗拉强度，kN/m | ≥14 | ≥17 | ≥24 |
| 极限伸长率，% | ≥30 |  |  |
| 圆柱顶破强度，kN | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥3.5 |
| 撕破强度，kN | ≥0.35 | ≥0.42 | ≥0.60 |
| 垂直渗透系数，cm/s | 1×（10-9～10-12） |  |  |

# 5  路基设计

## 5.1  一般规定

5.1.1  岩盐路基设计前应进行工程地质勘察，查明盐湖形成条件、干涸过程、含盐特征、岩盐类型、工程性质、地下卤水位、蒸发强烈影响深度及潜在病害类型等。

- 条文说明：

特殊地区路基设计前应开展工程地质勘察，以更全面地了解公路沿线地质状况。地勘项目的确定旨在针对不良地质条件在设计过程中给出病害预防建议，以提升岩盐公路稳定性。在《公路路基设计规范》（JTG D30）中规定：路基设计应做好公路沿线工程地质勘察试验工作，查明沿线水文、地质条件，获取设计所需要的岩土物理力学参数。干涸盐湖地段路基设计应查明盐湖形成条件、干涸过程、含盐特征、岩盐种类、物理化学和工程性质、地下卤水位等情况。《盐渍土地区公路设计与施工指南》（交公便字[2006]243号）提出：盐湖地段公路设计应查明盐湖形成条件、干涸过程、含盐特征、岩盐种类及其物理化学和工程力学性质、盐类对公路稳定性影响以及地下卤水位等情况。本条综合不同规范要求及干盐湖地质特点，提出工程地质勘察方面基本规定。

5.1.2  盐岩地区工程地质勘察工作应参照现行《公路工程地质勘察规范》（JTG C20）的有关要求进行，分阶段列出重点要求。

5.1.3  岩盐路基设计应考虑地质、水文及环境等因素对岩盐路基的长期影响，对可能造成的路基病害应遵循预防为主、防治结合的原则。

5.1.4  岩盐路基应避绕地表、地下水丰富和盐溶集中发育的地段，选择在盐层较厚、强度较高的地段通过，并宜选用适当高度的路堤形式；通过盐溶区时应选择范围小、暗洞少、顶板较厚的地段。

- 条文说明：

岩盐中易溶盐遇不饱和卤水易溶解使得土体结构松散并发生溶陷，即盐溶。在《铁路特殊路基设计规范》（TB 10035）有如下规定：岩盐地区路基应避绕地表、地下水丰富和盐溶集中发育的地段，选择在盐层较厚、强度较高的地段通过；盐溶区选择在范围小、暗洞少、顶板较厚、盐溶进一步发展可能性小的地段通过。考虑公路选线与铁路工程较为相似，故对岩盐公路路基做出相关规定。

5.1.5  新建公路岩盐路基设计，应根据积盐条件、岩盐性状、地下水现状，做好岩盐地基处理、填料控制、路基结构、防排水措施的综合设计，保证路基强度与稳定性符合要求。

5.1.6  改建公路岩盐路基设计，应根据既有公路结构层次、路基路面病害状况、岩盐含盐类型及水文地质条件，对既有路基的处理利用和重建方案进行技术经济比较，合理确定路基改建方案。

## 5.2  岩盐路基力学指标

5.2.1  岩盐路基力学评价指标主要有加州承载比（CBR）、回弹模量及竖向压应变等。

5.2.2  岩盐路基CBR和压实度应符合表5.2.2的规定。

- 表5.2.2  岩盐路基填料CBR及压实度要求

| 路基部位 |  | 路面底面以下深度 m | CBR % |  | 压实度 % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 二级公路 | 三、四级公路 | 二级公路 | 三、四级公路 |
| 上路床 |  | 0～0.3 | ≥6 | ≥5 | ≥95 | ≥94 |
| 下路床 | 轻、中等及重交通 | 0.3～0.8 | ≥4 | ≥3 | ≥95 | ≥94 |
|  | 特重、极重交通 | 0.3～1.2 | ≥4 | — | ≥95 | — |
| 上路堤 | 轻、中等及重交通 | 0.8～1.5 | ≥3 | ≥3 | ≥94 | ≥93 |
|  | 特重、极重交通 | 1.2～1.9 | ≥3 | — | ≥94 | — |
| 下路堤 | 轻、中等及重交通 | 1.5以下 | ≥2 | ≥2 | ≥92 | ≥90 |
|  | 特重、极重交通 | 1.9以下 |  |  |  |  |
| 注：在保证路基强度和回弹模量要求的前提下，通过试验论证，路堤压实度标准可降低1～2个百分点。 |  |  |  |  |  |  |

- 条文说明：

在《公路路基设计规范》（JTG D30）中对于硬质石料、中硬石料及软质石料路基压实质量控制标准均采用孔隙率。在部分地区针对不同材料提出相应控制指标，当土石填料饱和抗压强度小于30 MPa时，路基压实标准采用压实度评定：当土石填料饱和抗压强度大于等于30 MPa时，压实质量宜用孔隙率控制。考虑岩盐单轴抗压强度基本在20 MPa以下，在经饱和卤水浸泡后强度有所下降，因此本文件采取压实度作为压实质量控制标准。

5.2.3  岩盐路基应以路床顶面回弹模量为设计指标，以路床顶面竖向压应变为验算指标，并应符合下列要求：

- 在平衡湿度状态下，岩盐路基路床顶面回弹模量不应低于现行《公路沥青路面设计规范》（JTG D50）的有关规定，具体应符合表5.2.3的规定；

- 当以沥青面层为路面结构时，路床顶面竖向压应变的计算值应满足沥青路面永久变形的控制要求。

- 表5.2.3  路基顶面回弹模量

| - 交通荷载等级 | - 极重 | - 特重 | - 重 | - 中等、轻 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 回弹模量，不小于 - MPa | - 70 | - 60 | - 50 | - 40 |

## 5.3  路基结构设计

5.3.1  岩盐路基结构设计内容应包括路基高度、路基宽度、边坡坡率等。

5.3.2  岩盐路堤高度应根据岩盐类型、公路等级、毛细卤水上升高度、盐胀深度、冻胀深度及采用的隔断形式等因素综合确定，应满足路床处于干燥或中湿状态。

- 条文说明：

《公路路基设计规范》（JTG D30）有如下规定：盐渍土路堤高度应根据盐渍土类型、毛细水上升高度、冻胀深度、盐胀深度及采用的隔断形式等综合确定。《盐渍土地区公路设计与施工指南》（交公便字[2006]243号）提出：路堤填土高度应根据盐渍土类型、公路等级，结合毛细水强烈上升高度、冻胀深度（或盐胀深度、蒸发深度）和安全高度等因素确定。综上，本文件提出岩盐路堤高度设计要求。

5.3.3  岩盐公路路基应以填方路堤为主。设隔断层的路堤，其最小高度应满足隔断层埋设位置的要求。不设隔断层时，二级公路路堤最小高度应结合地基土质类型进行确定，不应小于表5.3.3的规定。

- 表5.3.3  不设隔断层时路堤最小高度

| 土质类别 | 高出地面 m | 高出地下水位或长期积水位 m |
| --- | --- | --- |
| 砂类土 | 1.0 | 1.4 |
| 黏质土 | 1.3 | 2.0 |
| 粉质土 | 1.5 | 2.3 |

5.3.4  对于三、四级公路，可采用低路堤，路堤高度不宜小于0.3 m，一般为0.5 m～0.8 m。

5.3.5  路基顶面应适当加宽，每侧加宽不宜小于0.2 m，路堤边坡坡率宜采用1:1.75～1:3。

- 条文说明：

《公路路基设计规范》（JTG D30）规定如下：干涸盐湖地段，三、四级公路可采用低路堤，路堤高度不宜小于0.3 m，路基宽度宜在标准断面的基础上每侧加宽0.2 m，路堤边坡坡率宜采用1：1.75～1：3。《铁路特殊路基设计规范》（TB 10035）中规定如下：每层加宽不宜小于0.4 m。用岩盐填筑的路堤，加宽路基及放缓坡率，可防止雨水对路基的侵蚀，抑制盐胀，减少外界温度、风对路基的影响，使路基边坡表层在雨水作用下形成盐壳来保持路基内部水分的相对稳定。考虑岩盐公路路基填高较低，本规范建议路基每侧加宽0.2 m。

## 5.4  岩盐路基稳定性

5.4.1  地下水位埋深小于3.0 m或存在经常性地表水浸湿的岩盐公路路段，采用溶陷量作为路基溶陷性评价指标。溶陷量参照现行《公路土工试验规程》（JTG 3430）和《公路路基设计规范》（JTG D30）中相关规定测定和计算，溶陷试验时应采用饱和卤水，地基溶陷量应符合表5.4.1的规定。

- 表5.4.1  岩盐路基溶陷性指标

| 公路等级 | 二级公路 | 三、四级公路 |
| --- | --- | --- |
| 溶陷量ΔS，mm | ＜150 | ＜400 |

5.4.2  以盐胀率作为岩盐路基膨胀性评价指标。各级公路路基盐胀率应符合表5.4.2的规定，盐胀率按现行《公路土工试验规程》（JTG 3430）中相关试验方法测定。

- 表5.4.2 岩盐路基盐胀性指标

| 公路等级 | 二级公路 | 三、四级公路 |
| --- | --- | --- |
| 盐胀率η，% | 1～2 | 2～4 |

5.4.3  当岩盐中硫酸钠含量小于1％且地下水位较低时，可不计盐胀性对路基和小型构造物的影响。

## 5.5  路基防排水

5.5.1  岩盐路基防排水系统设计时应采用切断盐分迁移路线、保证路基稳定性的原则，采取防、排、截、疏相结合的综合措施，防治积水与下渗，避免发生溶陷、松胀等路基破坏。

5.5.2  当盐湖地表下饱和卤水埋深较浅、毛细水上升较高时，应在路堤底层或内部设置隔断层。隔断层设计应符合下列要求：

- 隔断层的设置层位宜高出地表长期积水位0.2 m以上；

- 隔断层的路拱横坡不宜小于2%，最大横坡不应超过5%；

- 采用二布一膜或三布两膜隔断层一般可不设上下保护层；一布一膜隔断层可只在有膜的一面设80 mm～200 mm砂土保护层。

5.5.3  盐岩路基顶面与路面结构层之间应设置防水层。

5.5.4  盐岩路基排水设计应在现场详细调查及勘察基础上进行，路基排水设计应综合考虑对路基工程有影响的地面水和地下水的引排。

5.5.5  应注重临时排水工程设计，确保施工作业面及路界范围内不发生积水，避免出现水毁病害。

5.5.6  对于可能产生汇水的地段，可在路基边坡坡脚外设置纵向排水沟拦截地面水，纵向排水沟底坡不宜小于0.5%；当根据地形必须设置横向排水沟时，可按每公里1~2处的标准进行设计。

5.5.7  地面排水困难、地下水位高的岩盐路段，应在路基一侧或两侧设排碱沟，降低地下水位。排碱沟距路基坡脚应不小于2 m，沟底应低于地表不小于1m，沟底宽不宜小于0.6 m，纵坡不宜小于0.2%。

5.5.8  无排水条件的路段，当地下水位较高时，宜设置反压护道隔水或设置蒸发池，不宜采取渗沟排除地下水。反压护道顶面应高出长期积水位0.5 m以上。蒸发池边缘距路基坡脚宜大于10 m，其设计水位应低于排水沟的沟底；当蒸发池水渗流对路基有影响时，池底与四壁宜作防渗处理。

5.5.9  岩盐公路低路堤可不设边沟。当盐湖地表下有饱和卤水时，宜设置护坡道和排水沟，护坡道宽度应大于2 m，高度应高于长期积水位0.3m以上，排水沟可与取土坑、蒸发池联合设置。

## 5.6  边坡防护

5.6.1  岩盐边坡防护应以保证路基边坡稳定性和耐久性为目的，应遵循因地制宜、安全可靠、经济适用、易于管护的原则，根据土质、路基高度及边坡坡率、防护材料来源等因素综合分析确定防护措施。

5.6.2  岩盐路基边坡防护时，可采用卵石、干砌片石、砾石土等进行边坡培填，卵石最大粒径不宜大于100 mm；对于三级及以下公路宜直接采用岩盐进行碾压培填。

5.6.3  对于部分岩盐路堑边坡高度较小不设防护时，应在沟外侧设置宽度不小于1 m的平台，路堑边坡坡度应不陡于1:1.75，坡脚处宜设1.0 m宽、0.5 m高的护坡道。

# 6  路基施工

## 6.1  一般规定

6.1.1  施工前应熟悉设计文件、清楚设计意图和技术标准，并进行施工调查和现场核对。

6.1.2  岩盐路基施工应在公路总体施工规划下，制定相应的施工组织设计。应考虑施工季节、工期要求等，确定合理的施工方法和进度计划。

6.1.3  岩盐路基施工前应根据公路等级和测量精度要求进行平面和高程控制测量，测量控制要求应符合现行《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610）的有关规定。

6.1.4  岩盐路基施工应提前设置临时排水设施，并考虑与永久排水设施相结合，以保证施工现场处于良好的排水状态。

6.1.5  岩盐路基施工便道应根据设计要求布设，充分利用原有道路，减少新建便道。

6.1.6  岩盐路基防护工程施工应与路基填筑施工紧密结合、合理衔接，防止降水、风蚀对坡面的破坏。

6.1.7  施工过程中若发现实际地质情况与设计不符或原设计方案因故不能实施的，施工单位不应擅自处理，应按有关规定办理。

## 6.2 施工前准备

- 6.2.1  施工前勘察

6.2.1.1  沿路线纵向设置勘探点，一般间距不超过1000 m，在岩盐地表特征有明显变化路段，应按200 m～500 m加设勘探点。代表性勘探断面应设置不少于3个点。

6.2.1.2  勘探深度一般控制在地下水位以下能取出水样为准，当地下水位埋深较深时，探坑深度宜为2 m～4 m。

6.2.1.3  岩盐取样宜在干旱季节进行，应自地表往下按0 m～0.05 m、0.05 m～0.25 m、0.25 m～0.5 m、0.5 m～0.75 m、0.75 m～1.00 m逐层连续取样，确定沿线岩盐分布及类型。

6.2.1.4  对沿线地下卤水水文进行勘察并初步确定取水坑，地下水位较高路段可沿线每2km设一处取水坑，地下水位较深时可设集中取水坑取用。

- 6.2.2  工地试验

6.2.2.1  路基施工前，应建立具备相应试验检测能力的工地试验室。

6.2.2.2  材料试验：标段试验室应完成岩盐天然含水率、标准击实试验、易溶盐含量、无侧限抗压强度及CBR值等特性检测，各项指标均应符合设计要求。

- 6.2.3  试验段施工

6.2.3.1  岩盐路基试验路段应选择在地质条件、断面形式等具有代表性的地段，其长度宜不小于200 m。

6.2.3.2  通过试验路段的施工总结确定施工流程、压实工艺主要参数及质量控制标准，总结内容应符合现行《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610）的有关规定，应采用试验路段确定的工艺流程、工艺参数、压实标准控制后续施工。

6.2.3.3  岩盐公路路基施工宜配备自重不小于18 t的振动压路机、21 t以上振动羊足碾压路机、履带推土机及装载机。

6.2.3.4  从取土坑开采的岩盐上路后宜用履带推土机往返摊料并碾压破碎，必要时还需要用羊足碾强振碾压破碎，当破碎后的粒径达到100 mm～150 mm时方可刮平碾压。

6.2.3.5  岩盐路基碾压时宜采取静压-振压-静压的工序，碾压遍数应根据施工机械组合及压实度测定结果确定。

## 6.3  地基与基础处理

6.3.1  地基处理前应熟悉施工图及有关工程地质、水文、地下管线、构造物等资料，了解本地区地基处理的经验和类似工程的施工措施等。

6.3.2  岩盐路基施工前对原地基和基础处理应满足如下要求：

- 所选择的地基处理方法应在有利于消除或减轻岩盐基础溶陷性和盐胀性的同时，提高路基稳定性和减小地基变形；

- 发育有溶洞、溶塘、溶沟等不良地段，应换填砂砾、风积沙、片卵石或岩盐等材料；

- 应做好原地面整平，并洒卤水碾压密实。

- 条文说明：

- 《公路路基设计规范》（JTG D30）指出：有溶洞、溶塘、溶沟等不良地段，应换填砂砾、风积沙、片卵石或盐盖等材料。对岩盐地基中的溶塘，应将溶塘水位线以下1.0m～1.5m深度内的基底岩盐层挖除，之后填筑0.5 m厚的片块石或卵石，片块石或卵石之上再填筑砂砾，砂砾填筑厚度应高出地下水位0.5 m。《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610）对发育有溶洞、溶塘、溶沟的地段处治做出同样要求。因此，综合不同规范要求提出原有地基及基础处理要求。

6.3.3  地基表层碾压处理压实度控制标准为：二级公路土基压实度不应小于90%，三、四级公路应不小于85%。

6.3.4  岩盐路基地基处理宽度，在填方路段应处理至坡脚外侧不小于3 m的位置。

6.3.5  原地面坑、洞、穴等，应在清除沉积物后用岩盐填料进行分层回填压实，压实度满足6.3.3条规定。对可能存在空洞隐患的，应结合具体情况采取相应处治措施。

6.3.6  施工期间发现新的正在发育的大面积溶塘及溶沟分布，施工单位应根据施工应急预案处理并上报相关部门，在通过专项研讨处理方案后按程序处理。

6.3.7  对于部分岩盐软弱地基的处理及施工，可参照现行《公路软土地基路堤设计与施工技术细则》（JTG/T D31-02）的有关规定。

6.3.8  岩盐区公路修筑时应对涉及小型构造物基础及其表面进行防腐处理，应根据干湿影响区范围和位置，合理确定防腐部位。防腐涂层应符合下列要求：

- 防腐涂层可用化学防腐涂料或石油沥青，涂抹高度应高出接触岩盐或卤水的部位500 mm；

- 构件拌制混凝土应采取选择优质水泥、增加水泥用量、降低水灰比、使用优质外加剂和掺合料等措施，不应采用卤水拌和，水泥可采用硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥；

- 防腐涂层施工前，应去除构造物混凝土表面粘附的盐类、土类等污染物，当表面存在松散、裂缝、麻面、坑槽等病害时，应彻底根治，并填补平整；

- 防腐涂层施工前，应根据施工环境温度、工作条件及材料等因素，通过试验确定适宜的施工配合比和操作方法。

## 6.4  路基填筑

6.4.1  岩盐路基施工时应满足如下技术要求：

- 下承层缺陷应彻底处理完毕；

- 运料、破碎、碾压、检测均应及时、如实做好施工记录；

- 加强现场管理，严密工序衔接。

6.4.2  对填料含盐量及其均匀性应加强施工控制检测，路床以下每1000 m3填料、路床部分每500 m3填料应进行一组测试，每组取3个土样。

6.4.3  岩盐填料拌和时，拌和卤水量宜按室内击实试验确定的最佳含卤水率＋2%控制；不满足要求时应翻晒或补卤水处理。

6.4.4  岩盐路基应分层填筑压实，应根据试验段施工确定的机械组合和压实工艺进行路基施工，最大松铺厚度宜不超过300 mm。

6.4.5 设有隔断层的路堤压实度应符合表6.4.5的规定。不设隔断层的路基，路基压实度应符合表5.2.2的规定。

- 表6.4.5 设有隔断层的路堤压实度要求

| 压实范围 | 压实度 % |
| --- | --- |
| 隔断层顶面至路基顶面 | ≥95 |
| 土基顶面至隔断层底面 | ≥93 |

6.4.6  在碾压之前先将路基边缘稳压一遍，然后遵守“先边缘后中间，先轻压后重压，先弱振后强振，先慢压后快压”的原则按压实要求遍数碾压，每次碾压的轮迹重叠宽度应不小于300 mm。

6.4.7  岩盐路基填筑应分段进行，且每段应采取不间断作业的方式连续填筑。施工应从基底处理开始连续施工，在设置隔断层的地段，宜连续填筑到隔断层的顶部。

6.4.8  原有公路加宽与改建路基衔接处所用填料宜与原路基相同，并进行分层填筑压实。设有护坡道的路段，护坡道也宜分层填筑，其压实度不小于90%。

6.4.9  碾压过程中表面应保持潮湿，如果出现干燥、松散现象，可用喷雾方法适当洒卤水润湿。

6.4.10  设专人跟随压路机及时处理碾压层出现的缺陷，如在“蜂窝”处撒布细料或将其挖除换填新料，防止出现边缘不齐、结合部不平整等现象。

6.4.11  路基每一压实层均应进行压实度检测，合格后方可填筑其上一层，否则应查明原因采取措施进行补压。

6.4.12  碾压完毕后岩盐路基表面要有2%～4%的横坡，以便路基表面排水；如果施工期间降雨，应在清除被雨水润湿的路基表层部分后方可继续施工。

6.4.13  岩盐路堤填筑应尽量选在旱季，气温在25℃以上，有利于岩盐填料中的水分蒸发而快速提高其承载力，缩短施工周期。

6.4.14  对于新建岩盐路基进行养生应满足如下要求：

- 每一段岩盐路基碾压密实，并经压实度检查合格后，应立即进行封闭养生；

- 养生方法：应在碾压终了稍微喷洒一层卤水后进行养护；

- 养生后应达到力学性能要求。养生期满后如果不能及时铺筑上一结构层，则应覆盖保养，防止污染、降水浸蚀或产生干裂。

6.4.15  岩盐路基填筑完成后，应尽快组织上部隔断层、路面结构层施工，避免久置。

## 6.5  隔断层施工

6.5.1  复合土工膜隔断层施工时，路基表面不得有尖硬棱角的碎、砾石块凸出，以免扎破复合土工膜。

6.5.2  复合土工膜应进行全路基断面铺设，铺设平展紧贴下承层，不得有折皱。当沿路线纵向铺设时，应先由外侧向内侧铺筑。

6.5.3  根据路基的纵坡与横坡，复合土工膜铺筑时低的一幅接头在下，高的一幅接头在上。相邻两幅采用缝接时其接头应摺向下坡方向；如搭接时，搭接宽度不宜小于200 mm，最外侧一幅搭接宽度应大于300 mm；横向搭接宽度应大于500 mm。

6.5.4  铺筑完后，要仔细检查有无破损处，发现后应在破损处的上面加铺大小适当能防止破损处漏水的复合土工膜进行补强。

6.5.5  铺设完成后，应避免行人、牲畜及车辆在膜上通行，并应及时上料覆盖，避免长时间暴晒。

6.5.6  复合土工膜上第一层排水层或保护层填料应采用轻型推土机或人工摊铺，运料车应倒行卸料或人工倒运。

## 6.6  安全生产与环境保护

6.6.1  盐岩路基施工安全生产与管理应符合现行《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610）及《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90）的有关规定。

6.6.2  盐岩路基施工应注重控制污染和保护环境，合理利用资源和能源，及时组织清运废水、废料，尽量减少对环境的影响。环保相关要求应符合现行《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610）的有关规定。

# 7  施工质量控制与检查验收

## 7.1  施工质量控制

7.1.1  岩盐路基施工质量控制包括填料的标准试验、试验段铺筑以及施工过程质量控制，具体应符合现行《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610）及《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG F80/1）的有关规定。

7.1.2  岩盐作为路床填料时，对含卤水率、含盐量及均匀性应加强施工控制检测。其含卤水率应符合6.4.3条规定。

7.1.3  岩盐填料的标准试验应符合下列规定。

- 在组织现场施工以前以及施工过程中岩盐填料性质发生变化时，必须按规定对拟采用的岩盐进行基本性质试验，评定其质量、规格和性能是否满足要求；

- 对用做路基的岩盐填料，应进行表7.1.3所列各项试验。

- 表7.1.3 岩盐填料试验项目

| 试验项目 | 目的 |
| --- | --- |
| 含盐量、含卤水率测试 | 确定施工用料的稳定性 |
| 重型击实试验 | 确定最佳含卤水率和最大干密度 |

7.1.4  施工中应严格按照设计工艺施工，对岩盐填料来源、卤水用量、晾晒时间、碾压遍数、分层压实度、天气情况等做好记录。

7.1.5  经过符合功率要求的压路机反复碾压、表面也无轮迹的情况下，而压实度仍普遍达不到要求时，应从岩盐的含卤水量是否合适、破碎效果、压实工艺是否合理等方面检查分析原因并及时进行调整。

7.1.6  碾压完毕的岩盐路基表面应无轮迹，表面密实无空隙，无湿软、松散、起皮等现象。

## 7.2  检查验收

岩盐路基检查验收标准应符合现行《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG F80/1）的有关规定。

# 本规范用词用语说明

1 为了便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”，或“不得”。

3）表示允许，稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词：

正面词采用“可”；

反面词采用“不可”。

2 本规范中指明应按其他有关标准规范执行的写法为：“应按…执行或采用”，或 “应符合…规定(或要求)”，非必须按指定的标准、规范执行的写法为“可参照…”。