附件2                   水运工程重大事故隐患清单（行业基础版）

| 工程类别 | 施工环节 | 隐患编号 | 隐患内容 | 易引发 事故类型 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程管理 | 方案管理 | SG—01 | 危险性较大的分部分项工程未编制专项施工方案，方案未按程序审核批准，未按方案施工 | 各类事故 | 《公路水运工程安全生产监督管理办法》第23条；JTS205-4.7.7 |
| 辅助施工 | 工地建设 | SF—01 | 施工驻地及场站设置在易受山体滑坡、泥石流、或易受潮水、洪水侵袭和雷击的区域 | 山体滑坡、泥石流自然灾害 | JTS205-4.1.2 |
|  |  | SF—02 | 施工现场办公、生活区和作业区未分开设置或安全距离不足，易燃易爆物品仓库或其他危险品仓库的布置以及与相邻建筑物的距离不符合国家和有关部门的规定 | 火灾、爆炸 | 《公路水运工程安全生产监督管理办法》第25条；《危险化学品安全管理条例》第19条；GB18265-6.1；JTS205-4.1.5、4.5.6 |
|  |  | SF—03 | 生产生活区防火及用电安全措施存在严重缺陷，安全通道不畅 | 火灾、爆炸 | JTS205-4.1.1 |
|  | 围堰施工 | SF—04 | 未按设计或方案要求施工围堰，未定期开展监测监控，工况发生变化时未及时采取措施 | 坍塌、淹溺 | JTG F90-（5.8.22、8.7.3、8.7.4 、8.7.5）；JTG/T F50-12.2.1、12.2.2、 13.3.4、 13.3.8；77号文件 |
|  |  | SF—05 | 碰撞、随意拆除、擅自削弱钢围堰内部支撑杆件或在其上堆放重物 | 坍塌、淹溺 |  |
|  |  | SF—06 | 土石围堰无防排水和防汛措施；钢围堰无防撞措施，侧壁随意驻泊施工船舶 | 坍塌、船舶沉没 |  |
| 通用作业 | 支架作业 | ST—01 | 未处置支架基础，支架未按规范或方案要求搭设、预压、验收 | 坍塌 | JTG F90-（5.2.1-5.2.7） JTG/T F50-（5.4、5.5） |
|  |  | ST—02 | 支架搭设使用无产品合格证、未经检验或验收不合格的管材、构件 | 坍塌 | JTG F90-（5.2.1-5.2.7） JTG/T F50-（5.4、5.5） |
|  | 模板作业 | ST—03 | 未按规范或方案要求安装或拆除沉箱、胸墙、闸墙等处的模板 | 坍塌 | JTS205-5.3.4.2；JTG F90-5.2.14 |
|  | 特种设备设施作业 | ST—04 | 使用未经检验或验收不合格的起重机械 | 起重伤害 | 《特种设备安全法》第14条、第40条；JTS205－5.7.1 |
|  | 施工船舶作业 | ST—05 | 运输船舶无配载图，超航区运输，上下船设施不安全稳固 | 船舶沉没、淹溺 | JTS205-6.2.8、10.1.3、10.1.9 |
|  |  | ST—06 | 工程船舶防台防汛防突风无应急预案，或救生设施、应急拖轮等配备不足 | 船舶沉没 | JTS205-12.1.1.1、12.2.1、10.1.4 |
|  |  | ST—07 | 工程船舶改造、船舶与陆用设备组合作业未按规定验算船舶稳定性和结构强度等 | 船舶沉没、淹溺 | JTS205-4.7.3 |
| 码头工程 | 水下爆夯 | SM—01 | 爆破器材无公安机关核定的准用手续，无领用退库等台账资料 | 爆炸 | 《民用爆炸物品安全管理条例》第37条；GB6722（5.2.4.3、5.3.1、6.3.1.1、10.1.4、14.3.2）；JTS205-5.12.1 |
|  | 沉箱浮运 | SM—02 | 沉箱浮运未验算浮游稳定性 | 沉箱沉没 | JTS205-6.2.15、6.2.17 |
|  | 深基坑 施工 | SM—03 | 深基坑无降（排）水方案或无施工监测措施 | 坍塌 | JTS205-（8.5.1、8.1.5.1、8.1.3）；JTG F90-8.8.4 |
|  |  | SM—04 | 基坑周边1米范围内随意堆载、停放设备 | 坍塌 |  |
| 航道整治、防波堤及护岸工程 | 铺排施工 | SD—01 | 人员站立于正在溜放的软体排上方 | 淹溺 | JTS205-5.10.4 |

备注：1.JTS205：《水运工程施工安全防护技术规范》（JTS205-1-2008）；

2.GB18265：《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》（GB18265-2000）；

- 3.JTG F90：《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）；

4.JTG/T F50：《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）；

- 5.GB6722：《爆破安全规程》（GB6722－2014）；

6.77号文件：交通运输部办公厅关于转发重庆市交通委员会关于加强桥梁工程双壁钢围堰施工安全管理工作的通知（交办安监〔2015〕77号）。