附件1

高速公路项目交工检测质量不符合项清单

|  | 代 码 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 路基工程 | ALJ15101 | 非软土路基的沉降最大处超过50mm，或沉降30mm以上长度累计超过合同段路基长度的5%。 |
|  | ALJ15102 | 边坡单处塌方长度超过10m，或多处塌方累计长度超过合同段边坡长度的5%。 |
|  | ALJ15103 | 路基构造物单处损坏（挡土墙、坡面防护、排水设施等断裂或严重沉陷、坍塌）长度超过10m，或多处损坏累计长度超过合同段同类工程长度的5%。 |
| 路面工程 | ALM15101 | 沥青路面横向力系数(SFC)代表值小于设计值。 |
|  | ALM15102 | 沥青路面出现松散、严重泛油、明显离析和裂缝（少量反射裂缝除外）等现象。 |
|  | ALM15103 | 水泥混凝土路面存在断板情况。 |
| 桥梁工程 | AQL15101 | 基础及下部构造、上部构造混凝土强度达不到设计要求。 |
|  | AQL15102 | 墩、台存在的裂缝超出有关标准和规范规定。 |
|  | AQL15103 | 预应力混凝土梁等受弯构件存在梁体竖向裂缝或宽度大于0.2mm的纵向裂缝。 |
|  | AQL15104 | 钢筋混凝土梁的主筋附近存在宽度大于0.2mm竖向裂缝，或梁腹板存在宽度大于0.3mm斜向或水平向裂缝。 |
|  | AQL15105 | 拱桥墩、台的位移或沉降超过设计允许值。 |
| 隧道工程 | ASD15101 | 二衬混凝土强度达不到设计要求。 |
|  | ASD15102 | 隧道路面存在涌流、沙土流出等问题。 |
|  | ASD151023 | 隧道路面存在隆起，路面板明显错台、断裂。 |
| 交安设施 | AJA15101 | 波形梁钢护栏梁板基底金属厚度、立柱壁厚不满足设计要求或相关标准规定。 |
|  | AJA15102 | 波形梁钢护栏横梁中心高度或立柱埋深不满足设计。 |
|  | AJA15103 | 波形梁钢护栏拼接螺栓抗拉强度不足。 |
| 总体要求 | AZT15101 | 工程未完工，交工检测发现问题未整改或整改不到位。 |
|  | AZT15102 | 影响桥梁、隧道结构安全问题的整改未经设计单位认可，整改工程未经监理单位验收合格和建设单位确认。 |