附件2

高速公路项目竣工鉴定质量不符合项清单

|  | 代 码 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 路基工程 | BLJ15101 | 非软土路基的沉降最大处超过150mm，或沉降30mm以上累计超过合同段路基长度的5%。 |
|  | BLJ15102 | 边坡单处塌方长度超过10m，或多处塌方累计长度超过合同段边坡长度的5%。 |
|  | BLJ15103 | 路基构造物单处损坏（挡土墙、坡面防护、排水设施等断裂或严重沉陷、坍塌）长度超过10m，或多处损坏累计长度超过合同段同类工程长度的5%。 |
| 路面工程 | BLM15101 | 沥青路面横向力系数(SFC)代表值小于40。 |
|  | BLM15102 | 深度10mm以上的车辙累计长度超过该合同段被检车道长度的5%，或15mm以上车辙损坏连续长度超过300m。 |
|  | BLM15103 | 沥青路面纵向裂缝（含已处理）累计长度超过合同段被检路段总长的10%，或连续长度超过100m。 |
|  | BLM15104 | 沥青路面出现坑槽、松散、泛油、拥包等病害，累计破损面积超过合同段被检路段面积的0.4%。 |
|  | BLM15105 | 水泥混凝土路面裂缝和板角断裂的破损面积超过合同段被检路段面积的0.8%，或单车道连续破损面积超过375m2 |
| 桥梁工程 | BQL15101 | 下部构造、上部构造混凝土强度达不到设计要求。 |
|  | BQL15102 | 侵蚀性水域有筋墩台存在宽度大于0.2mm裂缝，或常年有水无侵蚀性水域有筋墩台存在宽度大于0.25mm裂缝，或干沟或季节性有水河流墩台存在大于0.4mm裂缝，或墩台有冻结作用的部分存在大于0.2mm裂缝。 |
|  | BQL15103 | 拱桥墩、台的位移或沉降超过设计允许值。 |
|  | BQL15104 | 因施工质量差导致桥梁工程实施过加固。 |
| 隧道工程 | BSD15101 | 二衬混凝土强度达不到设计要求。 |
|  | BSD15102 | 隧道路面存在涌流、沙土流出等问题。 |
|  | BSD15103 | 隧道路面存在隆起，路面板明显错台、断裂。 |
|  | BSD15104 | 因施工质量差导致隧道二衬、仰拱等实施过加固。 |
| 总体要求 | BZT15101 | 举报或事故调查发现路基软基处理，桥梁桩柱或梁板，隧道锚杆、拱架、衬砌等存在偷工减料。 |
|  | BZT15102 | 有关单位对交工质量检测发现的问题、交工遗留问题、试运行期间发现问题未整改，整改方案未经项目设计单位认可，整改工程未经监理单位验收合格和建设单位确认。 |
|  | BZT15103 | 工艺工序未按设计和规范组织实施，造成软土路基沉降期不满足设计要求，沥青路面摊铺施工环境温度不适宜，桥梁构件、隧道二衬等的混凝土强度不满足设计和规范规定即转序等问题，经专家论证工程耐久性缺乏保障。 |

注：对于BLM15103，经专家论证确定属于路基沉降原因导致沥青路面出现纵向裂缝的除外，作为路基工程问题，按BLJ15101执行。