中国公路建设行业协会标准

T/CHCA 016—2025

公路工程施工质量影像

记录标准

（征求意见稿）

Standard for Quality Image Recording of Highway Engineering Construction

2025-XX-XX发布                         202X-XX-XX实施

中国公路建设行业协会     发布

中国公路建设行业协会标准

公路工程施工质量影像记录标准

Standard for Quality Image Recording of Highway Engineering Construction

T/CHCA 016—2025

主编单位：招商局重庆公路工程检测中心有限公司
批准部门：中国公路建设行业协会
实施日期：202X年XX月XX日

人民交通出版社

中国公路建设行业协会

公   告

2025年第XX号

关于发布《公路工程施工质量影像记录

标准》的公告

现发布《公路工程施工质量影像记录标准》（T/CHCA 016—202X），自202X年XX月XX日起施行。

《公路工程施工质量影像记录标准》（T/CHCA 016—202X）的管理权和解释权归中国公路建设行业协会，日常解释和管理工作由主编单位招商局重庆公路工程检测中心有限公司负责。各有关单位如在执行实践中发现问题或有修改意见，请函告本标准日常管理组，联系人：陈杭桥（地址：重庆市南岸区学府大道33号，邮编：400000；电话：18008341405；电子邮箱：840237923@qq.com），以便修订时参考。

中国公路建设行业协会

2025年XX月XX日

前  言

根据中国公路建设行业协会《关于公布2023年第二批中国公路建设行业协会标准立项评审结果的通知》（中路建协技发〔2024〕14号）的要求，由招商局重庆公路工程检测中心有限公司作为主编单位，承担《公路工程施工质量影像记录标准》（以下简称“本标准”）的编制工作。

本标准在编制过程中，编制组广泛调研了国内外公路工程施工质量影像记录的研究现状及发展趋势，并参考有关国际、行业标准，借鉴国内外的技术成果，建立了一套公路工程施工质量影像记录及整理方法，并在广泛征求意见的基础上，最后经审查定稿。

本标准主要技术内容包括：1总则；2规范性引用文件；3术语；4基本规定；5影像记录；6影像档案整理。

本标准的管理权和解释权归中囯公路建设行业协会，日常管理和解释由招商局重庆公路工程检测中心有限公司负责，请各有关单位在执行过程中，将发现的问题和意见，函告本标准日常管理组，联系人：陈杭桥（地址：重庆市南岸区学府大道33号，邮编：400000；电话：18008341405；电子邮箱：840237923@qq.com）以便修订时参考。

主  编 单 位：招商局重庆公路工程检测中心有限公司

参  编 单 位：招商中宇工程咨询（重庆）有限公司

上海公路桥梁（集团）有限公司

河南省泽畅高速公路有限公司

新疆那巴高速公路发展有限责任公司

重庆交通大学

主        编：秦 峰

主要编写人员：杨 兵  陈杭桥  张昆阳  张志善  李 杰  吕文斌  雷 岩

马 源  魏清华  石建疆  李红康  罗国新  张 朋

主        审：

参与审查人员：

目次

1总则	1

2 规范性引用文件	2

3 术语	1

4基本规定	2

5 影像记录	3

5.1一般规定	3

5.2实时性要求	3

5.3质量要求	3

6 影像档案整理	5

6.1一般规定	5

6.2归档要求	5

6.3存储要求	5

6.4安全性要求	5

6.5应用性要求	6

附录A 路基工程施工质量影像记录要求	1

附录B 路面工程施工质量影像记录要求	14

附录C 桥梁工程施工质量影像记录要求	17

附录D 隧道工程施工质量影像记录要求	27

附录E 交通安全设施施工质量影像记录要求	39

附录F 交通机电工程施工质量影像记录要求	42

附录G 声屏障工程施工质量影像记录要求	46

附录H 景观绿化工程施工质量影像记录要求	48

# 1总则

1.0.1  为规范公路工程施工质量影像记录工作，提高工程质量管控水平，特制定本标准。

1.0.2  本标准适用于新建、改扩建公路工程。

1.0.3  应结合施工现场作业环境，选用技术可靠、经济适用的影像记录设备及辅助设备。

1.0.4  进行影像记录时，应符合国家和行业在安全生产方面的有关规定，采取有效的安全生产措施，保证人员安全。

1.0.5  公路工程施工质量影像记录宜采用信息化管理。

1.0.6  公路工程施工质量影像记录除符合本标准的规定外，尚应符合国家和行业现行有关标准的规定。

# 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 18894-2016电子文件归档与电子档案管理规范

DA/T 50-2014数码照片归档与管理规范

DA T 78-2019录音录像档案管理规范

DAT 63-2017录音录像类电子档案元数据档案

DAT50-2014照片类电子档案元数据方案

# 3 术语

对标准中所涉及的专业术语，从本标准的角度赋予其含义，同时给出相应的推荐性英文术语，方便理解。拟对以下术语进行解释说明：

3.0.1  影像记录 image

公路工程施工过程中直接形成的以摄影影像为主要反映方式的有保存价值的历史记录。影像记录包括照片和视频。

3.0.2  隐蔽工程 concealed work

在施工过程中或完成后会被后续工序覆盖、掩埋或封闭，导致其质量难以通过后续常规检查直接观测的工程部位或工序。

3.0.3  关键工序 key processes

对工程质量、安全、使用功能或后续施工具有决定性影响的施工环节。

# 4基本规定

4.0.1  本标准以隐蔽工程施工质量为重点管控对象，对公路工程全专业关键工序进行影像记录。

4.0.2  公路工程施工质量影像记录应主题突出，充分反映当前已完工序施工过程参数情况。

4.0.3  公路工程施工质量影像应按《公路工程质量检验评定标准》附录A要求划分的单位工程、分部工程、分项工程（子分项）划分进行记录。

4.0.4  公路工程施工质量影像记录应在施工现场由施工单位、监理单位实时记录。

4.0.5  宜结合施工现场工序报验程序开展影像记录工作。

4.0.6  影像记录应包括检验参与分项工程、工程部位、桩号范围、检验人员姓名、检验日期等基本信息。

4.0.7  公路工程施工现场影像记录归档要求应符合国家档案局的有关规定。

4.0.8  对施工过程中出现的安全、质量问题，施工中遇到的异常地质条件、地下障碍物等特殊情形，应及时予以照片记录；涉及安全质量问题和异常情况的处理应全过程跟踪拍摄视频记录。

4.0.9  影像记录要应能反映出材料/设备到场情况、施工部位、施工操作情况、每道工序验收情况、试样抽取情况、隐蔽工程覆盖前检查结果等内容；平行检验影像记录要求应能反映出检查部位、检查项目、承包商自检人员及自检结果、监理机构检查结果等内容；巡视影像记录要求应能反映出检查部位、检查项目、承包商质检人员到岗情况、施工操作情况、施工部位是否存在质量缺陷等内容。

- 5 影像记录

## 5.1一般规定

- 5.1.1  路基工程施工质量影像记录应满足附录A的规定。

- 5.1.2  路面工程施工质量影像记录应满足附录B的规定。

- 5.1.3  桥梁工程施工质量影像记录应满足附录C的规定。

- 5.1.4  隧道工程施工质量影像记录应满足附录D的规定。

- 5.1.5  交通安全设施施工质量影像记录应满足附录E的规定。

- 5.1.6  交通机电工程施工质量影像记录应满足附录F的规定。

- 5.1.7  声屏障工程施工质量影像记录应满足附录G的规定。

- 5.1.8  景观绿化工程施工质量影像记录应满足附录H的规定。

- 5.1.9  拍摄现场应提供足够的照明。

- 5.1.10  照片及视频采集应主题突出、图像清晰。

5.1.11  影像记录应当班采集，做到及时、时实、真实，严禁事后补充或伪造虚假资料。

5.1.12  影像记录应能全面反映新技术、新材料、新工艺、新结构在工程中的应用情况。

## 5.2实时性要求

5.2.1  施工现场见证的活动的影像记录，应在活动的实施过程中实时拍摄。

5.2.2  隐蔽工程的见证活动，应在施工工序完成后、隐蔽工程覆盖前进行影像记录。

## 5.3质量要求

5.3.1  影像采集应采用满足拍摄精度要求的手机、照相机、摄像机等设备照片记录。

5.3.2  单张照片文件大小不超过10M，采用JPG、PNG或BMP格式储存。

- 5.3.3  视频分辨率不小于1280×1024，单个视频文件大小不超过100M，采用AVI、MP4、MOV或FLV格式储存。

5.3.4  拍摄器材与被拍摄对象尽量处于同一水平线，拍摄角度最大不超过±45°，拍摄时应避免画面抖动、倾斜、比例不当、模糊、主题不突出等，尽量做到“平、稳、匀、准”。

5.3.5  视频应拍摄隐蔽工程及关键工序的全貌，反映验收项目在构筑物上的具体部位。

5.3.6  摄像镜头转换场景时，起幅和落幅时间不宜少于3秒。

5.3.7  特写摄像时，稳定画面的时间不宜小于3秒。

5.3.8  摄像画面运动速度不宜过快或过慢，画面暂停后应满足局部查看需求。

5.3.9  视频中若需要作出工程说明时，应做到音画同步。

5.3.10  拍摄实测尺寸项目时，应持尺拍摄，清楚显示尺寸数字。

5.3.11  当拍摄需要反映偏差的主题时，应使用计量器具等参照物进行明确标识和记录，以供追溯。

5.3.12  当拍摄空间部位时，应从多个角度拍摄记录各个面的质量情况。

- 6 影像档案整理

## 6.1一般规定

6.1.1  公路工程施工质量影像档案的移交应符合国家档案局颁布的相关规定。

6.1.2  影像资料应及时整理，归档完整，为后期需要提供溯源。

6.1.3  影像资料宜采用电子档案形式保存。

6.1.4  影像资料的存储期限应根据工程建设有关部门要求执行，若无期限要求，则按永久或定期存储，其中定期分为10年和30年。

## 6.2归档要求

- 6.2.1  归档范围为公路工程各专业施工工序的影像资料，详见附录A～H。

- 6.2.2  影像文件应按照单位工程+分部工程+分项工程（子分项）+具体内容命名建立文件夹进行管理。

- 6.2.3  不得利用其他软件对影像资料内容进行修改处理，严禁弄虚作假。

6.2.4  影像档案日期采用公历日期标准格式。

## 6.3存储要求

6.3.1  影像资料的在线存储及备份应采用企业级加密硬盘或云存储服务。

6.3.2  影像资料在符合要求的脱机载体上进行离线存储时，存储载体的整理及保管应符合DA/T 50-2014的要求。

6.3.3  影像数据宜通过网络进行在线存储。

6.3.4保管期限为永久的电子档案及其元数据自形成之日起5年内应向同级国家综合档案馆移交，移交工作按照《电子档案移交与接收办法》和同级国家综合档案馆的要求执行。

## 6.4安全性要求

6.4.1施工影像采集应使用经过安全认证的拍摄设备，禁止使用未授权设备。

6.4.2影像数据传输应加密，宜通过SSL/TLS协议或VPN加密通道传输影像数据，禁止明文传输。

6.4.3通过数字化系统进行存储的影像数据，访问应设置多级权限管理。

6.4.4建立容灾备份机制，备份周期宜≤24h。

6.4.5影像档案的销毁应参照国家关于档案销毁的有关规定与程序执行。

6.4.6影像管理系统应进行渗透测试和漏洞扫描，每年不应少于1次。

6.4.7应从在线存储设备、异地容灾备份系统中彻底删除应销毁电子档案,电子档案管理系统应在管理过程元数据、日志中自动记录鉴定、销毁活动,将被销毁电子档案的元数据移入销毁数据库。

6.4.8应销毁电子档案的离线存储介质,应对其实施破坏性销毁。实施销毁前,应对备份其中的其他电子档案进行离线存储介质的转换。

6.4.9属于保密范围的电子档案,其销毁应按国家保密规定实施。

## 6.5应用性要求

6.5.1影像资料应按照单位工程-分部工程-分项工程工序部位整理并存储，确保快速定位所需影像位置。

6.5.2影像资料应清晰反映工程结构、尺寸参数等信息，确保关键数据可读性，为事件追溯、自动化分析技术提供数据支撑。

# 附录A 路基工程施工质量影像记录要求

| 单位工程 | 分部工程 | 分项工程 | 工序部位 | 拍摄频率 | 照片要求 | 视频要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路基工程（每10km或每标段） | 路基土石方工程（1～3km) | 土方路基 | 清表 | 每段（＜100m) | 清表前后，全景图各1张，每次用标杆标示照片起止位置 | 沿路线方向，位于中间部位，10m范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  | 填筑 | 每段.每层（＜100m) | 1.铺填过程中照1张，反映铺填料情况。 | 沿路线方向，位于中间部位，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  |  |  | 2.碾压过程中照1张，反映碾压机具情况（与试验段机械组合一致） |  |
|  |  |  |  |  | 3.压实合格后，厚度挖坑检测近照1～2张，反映钢尺测量挖坑深度、挖坑深度的测量数值（能见到下层面，反映压实厚度）。 |  |
|  |  |  |  |  | 4.压实合格后，全景照片1张（注明起止桩号、层次）。 |  |
|  |  | 填石路基 | 清表 | 每段（＜100m) | 清表前后，全景图各1张，确保照片能清晰反映清表是否彻底。 | 沿路线方向，站于中间部位，10m范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  | 填筑 | 每段.每层（＜100m) | 1.铺筑完成后，全景照片1张，近景照片1张（反映填料粒径、填筑厚度）。 | 沿路线方向，站于中间部位，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  |  |  | 2.碾压合格后，全景照片1张（注明起止桩号、层次）。 |  |
|  |  | 软土地基 | 强夯 | 每段（＜100m) | 1.夯击前,反映夯点布置（间距、高程）照片1-2张（注明起止桩号）。 | 面向路线方向，站于中间部位，从左至右，8~10秒（面向均改为沿） |
|  |  |  |  |  | 2.主夯后，照片1-2张。 |  |
|  |  |  |  |  | 3.强夯完成后（反映同一布点高程），全景照片1张（注明起止桩号）。 |  |
|  |  |  | 冲击碾压 | 每段.每层（＜100m) | 1. 碾压前，全景1照片1张（注明起止桩号、层次）。 | 面向路线方向，站于中间部位，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  |  |  | 2.碾压后，全景照片1张（注明起止桩号、层次）。 |  |
|  |  |  |  |  | 3、相应补点高差能通过照片反映 |  |
|  |  |  | 碎石桩、粒料桩 | 每段（＜100m) | 1. 放样完成后，全景照片1张，反映桩间距照片1-2张（注明起止桩号）。 | 面向路线方向，站于中间部位，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  |  |  | 2.过程照片2张，反映桩径及桩长。 |  |
|  |  |  |  |  | 3.完成后，全景及近景照片各1-2张（注明起止桩号）。 |  |
|  |  |  | 袋装沙井、塑料排水板 | 每段（＜100m) | 1. 放样完成后，全景照片1张，反映井（板）间距照片1-2张（注明起止桩号）。 | 面向路线方向，站于中间部位，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  |  |  | 2. 过程中照片反映打入深度 |  |
|  |  |  |  |  | 3.完成后，全景及近景照片各1-2张。全景照反映起止桩号，近景照反映超过孔口的长度。 |  |
|  |  |  | 粉喷桩 | 每段（＜100m) | 1. 放样完成后，全景照片1张，反映桩间距照片1-2张（注明起止桩号）。 | 面向路线方向，站于中间部位，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  |  |  | 2. 过程中反映粉喷量（可以拍数据凭条） |  |
|  |  |  |  |  | 3.完成后，全景及近景照片各1-2张。全景照反映起止桩号。 |  |
|  |  |  | 抛石挤淤 | 每段 | 1.放样完成后，全景照片1-2张，照片反映软基处理的边线位置等（注明起止桩号）。 | 面向路线方向，站于中间部位，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  |  |  | 2.完成后，全景及近景照片各1-2张。全景照反映起止桩号（近照反映挤淤效果）。 |  |
|  |  | 土工合成材料处治层 | 铺设 | 每段.每层 | 1.铺设前，近照1-2张，反映下承层平整度。 | 面向路线方向，站于中间部位，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  |  |  | 2.铺设后，全景照片1-2张，照片应反映铺设边界位置（注明起止桩号）。 |  |
|  |  |  |  |  | 3.铺设后，有搭接的部位，近景照片1-2张，照片反映土工合成材料的搭接宽度。 |  |
|  | 排水工程(1～3km) | 管节预制 | 管节验收 | 每节 | 1.壁厚、内径验收照片各1张。 | 面向管内，从左至右，6~10秒 |
|  |  | 混凝土排水管安装 | 安装验收 | 两节之间 | 每两节间拍1-2张照片，反映中线偏位、安装质量等 | 面向管节连接处，从左至右，6~11秒 |
|  |  | 检查（雨水）井 |  | 每个 | 完工后，全景照片1张，反映井盖与相邻路面高差、壁厚。 | 面向检查井，全范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  | 砌筑 |  |  |  |  |
|  |  | 土沟 |  | 每段（＜200m) | 完工后，全景照片1张，反映沟底宽度、开口宽度及沟深度及线性（注明起止桩号）。 | 面向土沟纵向，从近至远，8~10秒 |
|  |  | 浆砌水沟 | 基坑 | 处（＜100m) | 近景照片1-2张，反映基坑断面高、底宽（注明起止桩号）。 | 面向基础，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  | 砌筑 | 处（＜100m) | 全景照片1张，近景照片1-2张，反映断面尺寸（注明起止桩号）。 | 面向砌体，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  | 盲沟 | 开挖 | 处（＜100m) | 近景照片1张，反映开挖盲沟沟底宽度、开口宽度及沟深度（注明起止桩号）。 | 面向基坑纵向，从近向远至右，8~10秒 |
|  |  |  | 回填 | 处（＜100m) | 完工后覆盖填土前，全景照片1张（注明起止桩号）。100米抽查2-3个断面各拍照一张反映回填质量。 | 回填前，面向盲沟纵向，从近向远至右，8~10秒 |
|  |  |  |  | 进出口 | 进出口处各一张，反映排水情况。 |  |
|  |  | 跌水 |  | 每段 | 同浆砌排水沟要求一致。 |  |
|  |  | 急流槽 |  | 每段 | 同浆砌排水沟要求一致。 |  |
|  |  | 水簸箕 |  | 每段 | 同浆砌排水沟要求一致。 |  |
|  |  | 排水泵站沉井 |  | 每个 | 全景照片1张，反映几何尺寸 | 面向砌体，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  | 沉淀池 |  | 每个 | 全景照片1张，反映几何尺寸 | 面向砌体，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  | 小桥及符合小桥标准的通道，人行天桥，渡槽（每座） | 钢筋加工及安装 | 钢筋骨架 | 每个成型钢筋骨架 | 1.全景照片1-2张，反映钢筋骨架尺寸； | 加工成型后，面向骨架，全部范围内，从左至右，10~12秒 |
|  |  |  |  |  | 2.近景照片2-3张，反映：①受力筋间距，②箍筋、横向水平钢筋、螺旋筋间距，③弯起钢筋位置，4、保护层情况。 |  |
|  |  | 砌体 |  | 每个（＜100m) | 1.全景照片1张，反映砌体尺寸；2.近照一张反映砌筑质量。 | 面向砌体，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  | 混凝土扩大基础 | 基坑 | 每个（＜100m) | 1.全景照片1-2张，反映基坑长、宽、高尺寸； | 面向基坑，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  |  |  | 2.深基坑安全防护设施照片1张。 |  |
|  |  |  | 基础（砼） | 每个（＜100m) | 全景照片1张，反映基础长、宽尺寸。 | 面向基础，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  | 钻孔灌注桩 | 钢筋笼加工 | 每节 | 1.全景照片1张，反映钢筋笼长度。 | 加工成型后，面向钢筋笼，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  |  |  | 2.近景照片1-2张，反映钢筋笼直径等。 |  |
|  |  |  | 灌注前 | 每根桩 | 1.全景照片1张，近景照片1-2张，反映桩间距、孔口直径； | 每节钢筋笼安装时，全范围内， |
|  |  |  |  |  | 2.每节钢筋笼安装各一张反映钢筋笼安装质量； | 从左至右，8~10秒 |
|  |  |  | 灌注后 | 每根桩 | 全景照片1张。反映桩头质量（破除后）。 | 面向灌注桩，5米范围内， |
|  |  |  |  |  |  | 从左至右，8~10秒 |
|  |  | 混凝土墩、台 | 浇筑前 | 每个（＜100m) | 全景照片1张，反映模板安装质量等情况（注明墩、台名称） | 面向模板内，全范围，从左至右， |
|  |  |  |  |  |  | 8~10秒 |
|  |  |  | 完工后 | 每个（＜100m) | 照片1-3张，反映结构尺寸、外观质量（注明墩、台名称）。 | 面向墩、台，5米范围内， |
|  |  |  |  |  |  | 从左至右，8~10秒 |
|  |  | 墩、台身安装 | 安装前 | 每处 | 照片1-2张，反映结构尺寸（注明墩、台名称）。 |  |
|  |  |  | 安装后 | 每处 | 照片1-2张，反映结构尺寸及安装质量（注明墩、台名称）。 | 面向墩、台，5米范围内， |
|  |  |  |  |  |  | 从左至右，8~10秒 |
|  |  | 台背填土 | 设备 | 每处 | 夯实、碾压设备照片1张。 |  |
|  |  |  | 填土 | 每层 | 夯实前检查填筑层厚、填筑材料质量照片1张，夯实（碾压）合格后，全景照片1张，反映顶部长、宽尺寸；近照1张，反映层厚（注明墩、台名称、层情况）。 | 面向合格层，10米范围内， |
|  |  |  |  |  |  | 从左至右，8~10秒 |
|  |  | 现浇梁、板 | 基坑 | 每处 | 照片1-2张，反映基坑结构尺寸情况（注明梁、板情况） | 面向基坑，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  | 浇筑 | 每处 | 完工后照片1-2张，反映混凝土结构尺寸及外观质量情况 | 浇筑完成后，面向结构物，全部范围内，从左至右，8~11秒 |
|  |  | 预制安装梁、板 | 安装前 | 每处 | 照片1张，反映安装前清洁、支座等情况 | 顺桥向面向支座，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  | 安装后 | 每处 | 照片1张 | 每跨安装完成后，顺桥向，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  | 现浇拱圈 | 基坑 | 每处（＜100m) | 照片1-2张，反映基坑结构尺寸情况 | 面向基坑，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  | 浇筑 | 每处（＜100m) | 完工后照片1-2张，反映混凝土结构尺寸情况 | 浇筑完成后，面向砌体，全部范围内，从左至右，8~11秒 |
|  |  | 混凝土桥面板桥面防水层 |  | 每处（＜100m) | 1.全景1张，反映防水层的长度及宽度； | 面向路线方向，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  |  |  | 2.近景照片2-3张，反映卷材、胎体等的搭接宽度。 |  |
|  |  | 支座垫石和挡块 | 施工前 | 每处 | 照片1张，反映垫石、挡块放样间距 | 面向砌体，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  | 完工后 | 每处 | 照片1张，反映垫石、挡块间距及结构尺寸 | 面向砌体，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  | 支座安装 | 安装后 | 每处 | 照片1张，反映安装后支座位置及受力情况 | 顺桥向面向支座，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  | 伸缩装置安装 | 安装前 | 每处 | 照片1-2张，反映预埋筋间距、根数以及清洁情况 | 面向伸缩缝位置，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  | 安装后 | 每处 | 照片1-2张，反映平整度、伸缩缝宽度检测情况 | 面向伸缩缝，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  | 栏杆安装 | 安装后 | 每处（＜100m) | 照片1张，反映栏杆高度情况 | 面向栏杆，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  | 混凝土护栏 | 安装前 | 每处（＜100m) | 照片1-2张，反映预埋筋间距、根数以及清洁情况 |  |
|  |  |  | 安装后 | 每处（＜100m) | 照片1张，反映钢筋骨架整体线性情况 | 面向栏杆，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  | 桥头搭板 | 浇筑前 | 每处 | 近景照片1张，反映钢筋间距、立模尺寸及保护层情况 |  |
|  |  |  | 浇筑后 | 每处 | 近景照片2张，反映混凝土结构尺寸、整体线性及砼外观质量情况 | 面向搭板，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  | 砌体坡面护坡 |  | 每处（＜100m) | 照片1张 | 面向搭板，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  | 混凝土构件表面防护 |  | 每处（＜100m) | 照片1张 | 面向搭板，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  | 桥梁总体 |  | 每座 | 照片1张 | 面向路线方向，20米范围内，从左至右，8~10秒 |
|  | 涵洞、通道（1～3km路段） | 钢筋加工及安装 |  | 每个成型钢筋骨架 | 1.全景照片1-2张，反映钢筋骨架长度尺寸； | 加工成型后，面向钢筋笼，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  |  |  | 2.近景照片2-3张，反映：①受力筋间距，②箍筋、横向水平钢筋、螺旋筋间距，③弯起钢筋位置，4、保护层。 |  |
|  |  | 涵台 | 基坑 | 每处（＜10m) | 1.全景照片1-2张张，反映基坑长、宽、高尺寸； | 面向基坑，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  |  |  | 2.深基坑安全防护设施照片1张。 |  |
|  |  |  | 混凝土 | 每处（＜10m) | 全景照片1张，反映基础长、宽尺寸。 | 面向砌体，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  | 管节预制 |  | 每节 | 成品后全景照片1张 | 面向管内，从左至右，6~10秒 |
|  |  | 混凝土涵管安装 | 安装前 | 每节 | 照片1-2张，反映管座或垫层混凝土结构尺寸情况 | 面向管内，从左至右，6~10秒 |
|  |  |  | 安装后 | 每两节 | 照片2-3张，反映相邻管节地面错台情况 | 面向砌体，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  | 波形钢管涵安装 | 安装前 | 每节 | 1.照片1张，反映地基压实检测等情况； | 面向管内，从左至右，6~10秒 |
|  |  |  |  |  | 2.管涵近照1张，反映管涵内径。 |  |
|  |  |  | 安装后 | 每两节 | 照片1张，反映涂层等情况 | 面向砌体，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  | 盖板制作 |  | 每块 | 照片1-2张，反映结构尺寸和钢筋骨架、砼外观质量等情况 | 面向钢筋骨架，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  | 盖板安装 |  | 每座（＜5块) | 照片1-3张，反映相邻盖板最大高差等情况 | 面对盖板，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  | 箱涵浇筑 | 浇筑前 | 每节（＜10m) | 照片1-2张，反映模板的长度、宽度等情况 | 浇筑前，面对箱涵，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  | 浇筑后 | 每处（＜10m) | 照片2-3张，反映净高、宽以及顶板、侧墙、底板结构尺寸等情况 | 面向砌体，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  | 拱涵浇（砌）筑 |  | 每处（＜10m) | 照片1-3张，反映拱圈厚度等情况 | 面向砌体，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  | 倒虹吸竖井 |  | 每处 | 井口、出口照片各1-2张，反映圆丼直径或方井边长等情况 | 面向竖井，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  | 集水井砌筑 |  | 每处 | 照片各1-2张，反映边长等情况 | 面向砌体，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  | 一字墙和八字墙 | 基坑 | 每处 | 全景照片1-2张张，反映基坑长、宽、高尺寸 | 面向基坑，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  | 完工后 | 每处 | 照片1-2张，反映墙顶、墙底厚度等情况 | 面向砌体，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  | 涵洞填土 | 设备 | 每处 | 夯实、碾压设备照片1张。 |  |
|  |  |  | 填土 | 每层（＜10m) | 夯实（碾压）合格后，全景照片1张，反映顶部长、宽尺寸；近照1张，反映层厚。 | 面向合格层，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  | 顶进施工的涵洞 | 顶进前 | 每处.节 | 照片1张，反映结构尺寸（厚度）等情况。 |  |
|  |  |  | 完工后 | 每两节 | 照片2-3张，反映相邻两节高差等情况 | 面向砌体，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  | 砌体坡面防护 |  | 每处 | 照片1张 |  |
|  |  | 涵洞总体 |  | 每处 | 进、出口照片各1张 | 面向涵洞洞内，10范围内，从左至右，8~10秒 |
|  | 防护支挡工程(1～3km) | 砌体挡土墙 | 基坑 | 每处（＜10m) | 1.全景照片1张， | 面向基坑，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  |  |  | 2.近景照片1-2张，反映开挖断面长、宽、高尺寸等情况； |  |
|  |  |  |  |  | 3.深基坑防护设施1张。 |  |
|  |  |  | 基础（砼） | 每节（＜10m) | 1.全景照片1张； | 面向基础，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  |  |  | 2.照片1-2张，反映基础断面长、宽、高尺寸等情况； |  |
|  |  |  | 墙身（砼） | 每节（＜10m) | 1.全景照片1张； | 面向基础，全部范围内，从左至右，10~12秒 |
|  |  |  |  |  | 2.照片1-2张，反映墙身断面长、宽、高尺寸及砼外观质量等情况； |  |
|  |  | 墙背填土 | 设备 | 每座 | 夯实、碾压设备照片1张。 |  |
|  |  |  | 填土 | 每层 | 夯实（碾压）合格后，顶部长、宽尺寸、虚铺厚度近照各1张； | 面向合格层，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  |  |  | 挖坑检测近照1张，反映层厚。 |  |
|  |  | 边坡锚固防护 | 锚孔 | 每处（＜20m) | 照片1-2张，反映孔间距、孔径、孔深情况 | 面向锚孔，全范围内，从左至右， |
|  |  |  |  |  |  | 8~10秒 |
|  |  |  | 抗拉力试验 | 每次 | 近景照片1-2张，反映张拉力数据 |  |
|  |  |  | 张拉伸长率试验 | 每次 | 近景照片1-3张，反映张拉伸长数据 |  |
|  |  |  | 坡面结构 | 每处（＜20m) | 1.全景照片1张； | 面向坡面，10范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  |  |  | 2.近景照片1-2张，反映框格梁、地梁、边梁等结构尺寸及线性情况； |  |
|  |  | 土钉支护 | 实体 | 每处 | 1.全景照片1张； | 面向实体，10范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  |  |  | 2.近景照片1-2张，反映土钉间距、孔径等情况； |  |
|  |  |  |  |  | 框格梁、地梁、边梁等结构尺寸情况； |  |
|  |  |  | 抗拔力试验 | 每次 | 近景照片1张，反映抗拔力试验数据等情况 |  |
|  |  | 砌体坡面防护 |  | 每处（＜50m) | 照片1-3张，反映砌体断面尺寸等情况 | 面向实体，10范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  | 石笼防护 |  | 每处（＜50m) | 照片1-4张，反映石笼断面尺寸等情况 | 面向实体，10范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  | 导流工程 | 基础 | 每处（＜20m) | 近景照片1-2张，反映基础埋置深度、基础高度、宽度、长度等尺寸； | 面向基坑，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  | 完工后 | 每处（＜50m) | 全景照片1张。 | 面向实体，10范围内，从左至右，8~10秒 |
|  | 大型挡土墙、组合挡土墙（每处） | 钢筋加工及安装 | 钢筋骨架 | 每个 | 1.全景照片1-2张，反映钢筋骨架尺寸； | 加工成型后，面向钢筋骨架，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  |  |  | 2.近景照片2-3张，反映：①受力筋间距，②箍筋、横向水平钢筋、螺旋筋间距，③弯起钢筋位置。 |  |
|  |  | 砌体挡土墙 | 基坑 | 每处（＜20m) | 1.全景照片1张，长、宽、高尺寸检测各1张； | 面向基坑，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  |  |  | 2.安全坑防护设施1张。 |  |
|  |  |  | 基础砌体 | 每处（＜20m) | 1.全景照片1张； | 面向砌体，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  |  |  | 2.照片1-2张，反映基础断面长、宽、高尺寸等情况； |  |
|  |  |  | 墙身砌体 | 每处（＜20m) | 1.全景照片1张； | 面向砌体，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  |  |  | 2.照片1-2张，反映墙身断面长、宽、高尺寸等情况； |  |
|  |  | 悬臂式挡土墙 | 基坑 | 每处（＜20m) | 1.全景照片1张，长、宽、高尺寸检测各1张； | 面向基坑，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  |  |  | 2.安全防护设施1张。 |  |
|  |  |  | 墙身 | 每处（＜20m) | 1.全景照片1张； | 面向砌体，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  |  |  | 2.照片1-2张，反映墙身断面长、宽、高尺寸等情况； |  |
|  |  | 扶壁式挡土墙 |  |  | 同悬臂式挡土墙要求一致。 |  |
|  |  | 锚杆、锚定板和加筋土挡土墙 | 锚杆、拉杆 | 每处（＜20m) | 成孔后，照片1-2张，反映锚孔、杆孔间距等情况 | 面向成孔后，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  | 锚杆、拉杆 | 每处（＜20m) | 施作完成后，照片1-2张，反映锚杆、拉杆与面板或锚定板连接等情况 | 施作完成后，面向锚杆、拉杆、锚定板等，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  | 抗拔力试验 | 每次 | 近景照片1张，反映抗拔力试验数据等情况 |  |
|  |  |  | 面板安装 | 每处（＜20m) | 照片1-2张，反映面板错台、面板接缝等情况 | 面向面板，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  | 筋带 | 每处（＜20m) | 照片1-3张，反映筋带长度、筋带与面板和筋带与筋带连接等情况 | 施作完成后，面向筋带，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  | 墙背填土 | 填土 | 每层 | 夯实（碾压）合格后，全景照片1张，反映顶部长、宽尺寸；近照1张，反映层厚。 | 面向合格层，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  | 大型挡土墙、组合式挡土墙（每座） | 基础 | 开挖 | 每座（＜20m) | 全景照片1张，长、宽、高尺寸检测各1张； | 面向基坑，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  |  |  | 深基坑防护设施1张。 |  |
|  |  | 墙身 |  | 每座（＜20m) | 长、宽、高尺寸检查近照1-2张 | 面向墙身，10范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  | 墙背填土 |  | 每座.处 | 夯实（碾压）合格后，顶部长、宽尺寸近照各1张； | 面向合格层，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  |  |  | 挖坑检测近照1张，反映层厚。 |  |
|  |  | 构件预制 | 钢筋 | 每骨架 | 钢筋间距、骨架长、宽尺寸检测近照各1张 | 加工成型后，面向钢筋骨架，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  | 构件（砼） | 每构件 | 长、宽、高尺寸检查近照1张 | 面向构件，10范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  | 构件安装 | 设备 | 每座 | 吊装、安装设备照片1张。 |  |
|  |  |  | 安装 | 每两构件 | 各相邻面板错台照片1张及安装后全景照片1张 | 面对安装构件，5米范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  | 筋带 | 筋带铺设 | 每座 | 铺设照片2-3张，反映筋带长度 | 面对构件，5米范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  | 筋带与面板连接 | 每座 | 近景1张 | 面对构件，5米范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  | 筋带与筋带连接 | 每座 | 近景1张 | 面对构件，5米范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  | 锚杆 | 间距、防护 | 每座 | 1.全景照片1张； | 面对构件，5米范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  |  |  | 2.近景照片1-2张，反映锚杆间距和锚杆防护。 |  |
|  |  | 拉杆 | 间距、防护 | 每座 | 1.全景照片1张； | 面对构件，5米范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  |  |  | 2.近景照片1-2张，反映锚杆间距和锚杆防护。 |  |
|  |  | 总体 | 肋柱 | 每条 | 1.全景照片1张； | 面向实体，10范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  |  |  | 2.近景照片1张，反映每根肋柱间距检查。 |  |

# 附录B 路面工程施工质量影像记录要求

| 单位工程 | 分部工程 | 分项工程 | 工序部位 | 拍摄频率 | 照片要求 | 视频要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路面工程（每10km或每标段） | 路面工程（1～3km) | 垫层 | 路基碾压 | 每段（＜100m) | 垫层施工前，路基顶碾压合格后，全景照片1～2张 | 面向路线方向，位于中间部位，10m范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  | 垫层施工 | 每段（＜100m) | 1.全景照片1-2张，反映铺筑边界等； | 面向路线方向，位于中间部位，10m范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  |  |  | 2.挖坑检查层厚近景照片1-2张，反映钢尺检查层厚等。 |  |
|  |  | 底基层 | 摊铺 | 每段（＜100m) | 全景照片1张，反映摊铺设备及过程情况； | 面向摊铺机出料部位，10米范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  | 碾压 | 每段（＜100m) | 1.碾压过程，全景照片1张，反映碾压设备及过程情况； | 面向碾压机械组合，20米范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  |  |  | 2.碾压合格后，挖坑检查层厚近景照片1-2张，反映钢尺检查层厚等。 |  |
|  |  |  |  |  | 3.碾压合格后，全景照片1张，反映养生情况。 |  |
|  |  | 基层 | 摊铺 | 每段（＜100m) | 全景照片1张，反映摊铺设备及过程情况； | 面向摊铺机出料部位，10米范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  | 碾压 | 每段（＜100m) | 1.碾压过程，全景照片1张，反映碾压设备及过程情况； | 面向碾压机械组合，20米范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  |  |  | 2.碾压合格后，挖坑检查层厚近景照片1-2张，反映钢尺检查层厚等。 |  |
|  |  |  |  |  | 3.碾压合格后，全景照片1张，反映养生情况。 |  |
|  |  |  | 抽芯 | 每次 | 芯样近照1张，反映芯样长度情况。 |  |
|  |  | 面层 | 摊铺 | 每台班（＜100m) | 1.全景照片1张，反映摊铺设备及过程情况； | 面向摊铺机出料部位，10米范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  |  |  | 2.摊铺近景1张，反映摊铺温度。 |  |
|  |  |  | 碾压 | 每台班（＜100m) | 1.碾压过程，全景照片1-2张，反映碾压设备及过程情况； | 面向碾压机械组合，20米范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  |  |  | 2.碾压合格后，近景照片1张，反映终压温度。 |  |
|  |  |  | 抽芯 | 每次 | 芯样近照1张，反映芯样长度情况。 |  |
|  |  | 联结层 | 透层 | 每段（＜100m) | 施工过程照片1张。 | 面向路线方向，位于中间部位，10m范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  | 粘层 | 每段（＜100m) | 施工过程照片1张。 | 面向路线方向，位于中间部位，10m范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  | 封层 | 每段（＜100m) | 施工过程照片1张。 | 面向路线方向，位于中间部位，10m范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  | 路缘石 | 预制铺设 | 每段（＜100m) | 1.全景照片1张。 | 面向路线方向，位于路缘石旁，全范围内，从近至远，8~10秒 |
|  |  |  |  |  | 2.近景照片1-2张，反映相邻两块的高差、缝宽等情况。 |  |
|  |  |  | 现浇 | 每段（＜100m) | 1.全景照片1张。 | 面向路线方向，位于路缘石旁，全范围内，从近至远，8~10秒 |
|  |  |  |  |  | 2.近景照片1-2张，反映路缘石宽度情况。 |  |
|  |  | 路肩 | 土路肩 | 每段（＜100m) | 全景照片1张，反映路肩宽度情况。 | 面向路线方向，位于土路肩旁，全范围内，从近至远，8~10秒 |
|  |  |  | 硬路肩 | 每段（＜100m) | 全景照片1张，反映路肩宽度情况。 | 面向路线方向，位于硬路肩旁，全范围内，从近至远，8~10秒 |
|  |  | 新泽西护栏 | 安装 | 每段（＜100m) | 连接件安装检测照片1张. | 面向路线方向，位于护栏旁，全范围内，从近至远，8~10秒 |
|  |  |  | 回填 | 每段（＜100m) | 1.回填前，全景照片1张，防水处理照片1张； | 面向路线方向，位于护栏旁且高于护栏，全范围内，从近至远，8~10秒 |
|  |  |  |  |  | 2.回填后，全景照片1张。 |  |

# 附录C 桥梁工程施工质量影像记录要求

| 单位工程 | 分部工程 | 分项工程 | 工序部位 | 拍摄频率 | 照片要求 | 视频要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桥梁工程（每座或合同段） | 基础及下部构造（1-3墩台） | 钢筋加工及安装 | 钢筋骨架 | 每骨架 | 1.全景照片1-2张，反映钢筋骨架尺寸； | 加工成型后，面向钢筋笼，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  |  |  | 2.近景照片2-3张，反映：①受力筋间距，②箍筋、横向水平钢筋、螺旋筋间距，③弯起钢筋位置4.保护层。 |  |
|  |  | 预应力筋加工及张拉 | 加工 | 每节 | 近景照片1-2张，反映管道坐标等 | 面向预应力筋纵向，全部范围内，从近至远，8~10秒 |
|  |  |  | 张拉 | 每节.次 | 近景照片1-2张，反映张拉应力及伸长值等 | 面向预应力筋纵向，全部范围内，从近至远，8~10秒 |
|  |  | 预应力管道压浆 | 压浆 | 每节.次 | 近景照片1-2张，反映压浆压力值、稳压时间等 | 面向预应力筋纵向，全部范围内，从近至远，8~10秒 |
|  |  |  | 封锚 | 每节.处 | 封锚后全景照片1张，反映封锚混凝土与相连混凝土施工接缝错台等情况 | 面向封锚，全部范围内，从近至远，8~10秒 |
|  |  | 混凝土扩大基础 | 基坑 | 每节（＜10m) | 1.全景照片1-2张，反映基坑长、宽、高尺寸； | 面向基坑，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  |  |  | 2.深基坑安全防护设施照片1张。 |  |
|  |  |  | 基础（砼） | 每节（＜10m) | 全景照片1张，反映基础长、宽尺寸。 | 面向基础混凝土，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  | 钻孔灌注桩 | 钢筋笼加工 | 每节 | 1.全景照片1张，反映钢筋笼长度。 | 加工成型后，面向钢筋笼，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  |  |  | 2.近景照片1-2张，反映钢筋笼直径等。 |  |
|  |  |  | 灌注前 | 每节 | 1.全景照片1张，近景照片1-2张，反映桩间距、孔口直径； | 每节钢筋笼安装时，全范围内， |
|  |  |  |  |  | 2.每节钢筋笼安装各一张； | 从左至右，8~10秒 |
|  |  |  | 灌注后 | 每节 | 全景照片1张，反映桩头质量（破除后）。 | 面向灌注桩，5米范围内， |
|  |  |  |  |  |  | 从左至右，8~10秒 |
|  |  | 挖孔桩 | 钢筋笼加工 | 每节 | 1.全景照片1张，反映钢筋笼长度。 | 加工成型后，面向钢筋笼，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  |  |  | 2.近景照片1-2张，反映钢筋笼直径及间距等。 |  |
|  |  |  | 灌注前 | 每节 | 1.全景照片1张，近景照片1-2张，反映桩间距（是否可以删除）、孔深； | 每节钢筋笼安装时，全范围内， |
|  |  |  |  |  | 2.每节钢筋笼安装各一张； | 从左至右，8~10秒 |
|  |  |  | 灌注后 | 每节 | 全景照片1张，反映桩头质量。 | 面向桩，5米范围内， |
|  |  |  |  |  |  | 从左至右，8~10秒 |
|  |  | 沉入桩 |  | 每节 | 全景照片1-2张，反映桩位等 | 面向桩，5米范围内， |
|  |  |  |  |  |  | 从左至右，8~11秒 |
|  |  | 灌注桩桩底压浆 |  | 桩底及桩四周 | 近景照片1（反映压浆量及压力） | 面向桩，5米范围内， |
|  |  |  |  |  |  | 从左至右，8~11秒 |
|  |  | 地下连续墙 | 开挖 | 每节（＜10m) | 照片1-2张，反映槽深、槽宽等 | 面向基坑，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  | 浇筑 | 每节（＜10m) | 完工后，照片1-2张 | 面向砌体，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  | 沉井 | 下沉前 | 每节 | 照片1张，反映井壁混凝土及壁厚等 | 面向沉井，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  | 下沉 | 每节 | 下沉到位后，照片1-3张，反映①基底，②刃脚高程，③井壁外观④竖直度等 | 面向沉井，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  | 沉井、钢围堰的混凝土封底 | 封底前 | 每节 | 照片1-2张，反映基底清洁、围壁处情况等 | 面向沉井底部，全部范围内，从左至右，6~10秒 |
|  |  |  | 封底 | 每节 | 照片1-2张，反映混凝土封底情况等 | 面向封底，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  | 承台等大体积混凝土结构 | 浇筑前 | 每节（＜10m) | 照片2-5张，反映①浇筑结构尺寸，②减少水化热，施工缝的设置③降低结构内部温度措施等 | 面向钢筋结构，20米范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  | 浇筑 | 每节（＜10m) | 浇筑完后，照片2-3张，反映结构尺寸、外观等 | 面向混凝土，20米范围内，从左至 |
|  |  |  |  |  |  | 右，8~10秒 |
|  |  | 砌体 |  | 每节（＜10m) | 照片1-2张，反映结构尺寸等 | 面向砌体，20米范围内，从左至 |
|  |  |  |  |  |  | 右，8~10秒 |
|  |  | 混凝土墩、台 | 浇筑前 | 每节（＜10m) | 照片1-2张，反映模板支撑以及长、宽、深等情况 | 面向模板内，20米范围内，从左至 |
|  |  |  |  |  |  | 右，8~10秒 |
|  |  |  | 浇筑 | 每节（＜10m) | 照片1-2张，反映外观、错台等 | 面向混凝土，20米范围内，从左至 |
|  |  |  |  |  |  | 右，8~10秒 |
|  |  | 墩台身安装 | 安装前 | 每节 | 照片1-2张，反映预制件外观、尺寸等 | 面向预制节段，全范围内，从左至 |
|  |  |  |  |  |  | 右，8~10秒 |
|  |  |  | 安装 | 每两节 | 照片1-3张，反映节段间错台、湿接头混凝土情况等 | 面向安装节段，全范围内，从左至 |
|  |  |  |  |  |  | 右，8~10秒 |
|  |  | 支座垫石和挡块 | 施工前 | 每墩（台） | 照片1张，反映垫石、挡块放样间距 | 面向砌体，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  | 完工后 | 每墩（台） | 照片1张，反映垫石、挡块间距及结构尺寸 | 面向砌体，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  | 拱桥组合桥台 | 基础 | 每节（＜10m) | 照片1-2张，反映基础结构尺寸及阻滑板情况 | 面向基础，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  | 台后填土 | 每处.层 | 夯实（碾压）合格后，全景照片1张，反映顶部长、宽尺寸；近照1-2张，反映层厚。 | 面向合格层，10米范围内， |
|  |  |  |  |  |  | 从左至右，8~10秒 |
|  |  |  | 架设拱圈前 | 每节.次 | 照片1-2张，反映台后填土完成情况。 | 面向台后填土，10米范围内， |
|  |  |  |  |  |  | 从左至右，8~10秒 |
|  |  |  | 拱建成 | 每节 | 照片1-3张，反映①各组成部分顶面错台，②各组成部分的接触面等 | 面向纵桥向，10米范围内， |
|  |  |  |  |  |  | 从近至远，8~10秒 |
|  |  | 台背填土 | 设备 | 每节 | 夯实、碾压设备照片1张。 |  |
|  |  |  | 填土 | 每层 | 夯实（碾压）合格后，全景照片1张，反映顶部长、宽尺寸；近照1张，反映层厚。 | 面向合格层，10米范围内， |
|  |  |  |  |  |  | 从左至右，8~10秒 |
|  | 上部构造预制和安装（1-3跨） | 钢筋加工及安装 | 钢筋骨架 | 每骨架 | 1.全景照片1-2张，反映钢筋骨架长度尺寸； | 加工成型后，面向钢筋笼，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  |  |  | 2.近景照片2-3张，反映：①受力筋间距，②箍筋、横向水平钢筋、螺旋筋间距，③弯起钢筋位置4.钢筋保护层。 |  |
|  |  | 预应力筋加工及张拉 | 加工 | 每节 | 近景照片1-2张，反映管道坐标等 | 面向预应力筋纵向，全部范围内，从近至远，8~10秒 |
|  |  |  | 张拉 | 每节.次 | 近景照片1-2张，反映张拉应力数据等 | 面向预应力筋纵向，全部范围内，从近至远，8~10秒 |
|  |  | 预应力管道压浆 | 压浆 | 每节.次 | 近景照片1-2张，反映压浆压力值、稳压时间等 | 面向预应力筋纵向，全部范围内，从近至远，8~10秒 |
|  |  |  | 封锚 | 每节.处 | 封锚后全景照片1张，反映封锚混凝土与相连混凝土施工接缝错台等情况 | 面向封锚，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  | 预制安装梁、板 | 安装前 | 每节 | 照片1张，反映安装前清洁、支座等情况 | 面向支座，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  | 安装后 | 每两节 | 照片1张反映横向坡度情况 | 面向安装节段部位，全部范围内，从梁顶一端头拍摄至另一端头，10~15秒 |
|  |  | 悬臂施工梁 | 桥墩根部（0号快件） | 每节 | 照片1-2张，反映结构尺寸等 | 面向纵桥向，10米范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  | 悬臂浇筑梁前 | 每节 | 照片1-3张，反映钢筋间距、尺寸等 | 面向钢筋骨架，10米范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  |  | （每钢筋骨架） |  |  |
|  |  |  | 悬臂浇筑梁 | 每节 | 照片2-6张，反映①断面结构尺寸（顶宽、底宽、高度），②顶、底、腹板厚，③相邻梁段错台等 | 面向纵桥向，10米范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  | 悬臂拼装梁 | 每节 | 照片1-3张，反映相邻梁段错台等 | 面向拼装部位，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  | 顶推施工梁 | 顶推前 | 每节 | 照片1-2张，反映台座、滑道等情况 | 面向纵桥向，10米范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  | 顶推 | 每节 | 顶推就位后，照片1-3张，反映①落梁反力的数据，②支点高差的数据等 | 面向纵桥向，10米范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  | 转体施工梁 | 封闭转盘和合龙段 |  | 照片1-2张，反映混凝土外观等情况 | 面向转盘，10米范围内，从左至右，8~12秒 |
|  |  |  | 锚固体系 |  | 照片1-2张，反映混凝土外观等情况 | 面向锚固体系，10米范围内，从左至右，8~12秒 |
|  |  |  | 转体施工梁 |  | 照片2-5张，反映同一断面两侧或相邻上部构件高差等情况，轴线偏位的测量场景。 |  |
|  |  | 拱圈节段预制 | 预制前 | 每节 | 照片2-3张，反映钢筋骨架钢筋间距、结构尺寸等 | 面向钢筋笼，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  | 预制 | 每节 | 照片2-2张，反映混凝土结构尺寸、预埋件位置等 | 面向预制拱圈，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  | 拱的安装 | 安装前 | 每节 | 照片1张，反映接头垫塞楔形钢板位置、接头段混凝土等情况，构建和节点的宽度和裂缝情况。 | 面向接头部位，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  | 安装 | 每节 | 照片2-3张，反映接头接头混凝土、同跨各拱肋相对高差等情况 | 面向安装后接头部位，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  | 转体施工拱 | 封闭转盘和合龙段 | 每节 | 照片1-2张，反映混凝土外观等情况 | 面向合龙段，全部范围内，从左至右，8~12秒 |
|  |  |  | 锚固体系 | 每节 | 照片1-2张，反映混凝土外观等情况 | 面向锚固体系，全部范围内，从左至右，8~12秒 |
|  |  |  | 转体 | 每节 | 照片2-5张，反映同一断面两侧或相邻上部构件高差等情况 | 转体结束，面向桥梁横向，全部范围内，从左至右，8~12秒 |
|  |  | 中下承式拱吊杆和柔性系杆 | 锚垫板 | 每个 | 照片1-2张，反映锚垫板平面与孔道位置等情况 | 面向锚垫板，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  | 吊杆、系杆及锚具 | 每处 | 照片1-2张，反映防护等情况 | 面向吊杆或系杆，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  | 吊杆安装 | 每处 | 照片1-2张，反映吊点位置测量、高程测量等情况 | 面向吊杆，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  | 吊杆拉力检测 | 每次 | 照片1张，反映拉力数据等情况 |  |
|  |  |  | 柔性系杆张拉检测 | 每次 | 照片2张，反映张拉力数据等情况 |  |
|  |  | 刚性系杆 | 锚垫板 | 每个 | 照片1-2张，反映锚垫板平面与孔道位置等情况 | 面向锚垫板，全部范围内，从左至右，6~10秒 |
|  |  |  | 系杆及锚具 | 每处 | 照片1-2张，反映防护等情况 | 面向系杆，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  | 系杆张拉力检测 | 每次 | 照片2张，反映张拉力数据等情况 |  |
|  |  | 钢梁制作 | 制作 | 每节 | 照片4-6张，反映①梁高，②梁长，③纵、横梁旁弯，④拱度，⑤平面度，⑥主梁、纵横梁对腹板的垂直度等情况 | 面向制作后钢梁，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  | 焊缝检测 | 每次 | 照片2-3张，反映焊缝尺寸及质量等情况 |  |
|  |  |  | 高强螺栓扭矩检测 | 每次 | 照片1张，反映扭矩扳手使用等情况 |  |
|  |  | 钢梁安装 | 安装 | 每跨 | 安装完成后，照片2-3张，反映①两跨相邻端横梁相对高度，②固定支座处支承等情况 | 面向安装钢梁侧面，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  | 焊缝检测 | 每次 | 照片2-3张，反映焊缝尺寸等情况 |  |
|  |  |  | 高强螺栓扭矩检测 | 每次 | 照片1张，反映扭矩扳手使用等情况 |  |
|  |  | 钢梁防护 | 涂装前 | 每处（＜100米） | 照片2-3张，反映①钢梁表面干燥、清洁，②除锈等级，③粗糙度等情况 | 面向钢梁，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  | 涂敷 | 每层（道） | 照片1张，反映干膜厚度等情况 | 面向钢梁，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  | 涂装 |  | 完成后，照片2-3张，反映①总干膜厚度，②附着力等检查情况 | 面向钢梁，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  | 上部构造现场浇筑（1-3跨） | 钢筋加工及安装 |  |  | 同上相同分项工程要求一致 |  |
|  |  | 预应力筋的加工和张拉 |  |  | 同上相同分项工程要求一致 |  |
|  |  | 预应力管道压浆 |  |  | 同上相同分项工程要求一致 |  |
|  |  | 就地浇筑梁、板 | 模板 | 每处 | 照片1-2张，反映浇筑结构立模尺寸情况 |  |
|  |  |  | 浇筑 | 每处 | 完工后照片1-2张，反映混凝土结构尺寸情况 |  |
|  |  | 悬臂施工梁 |  |  | 同上相同分项工程要求一致 |  |
|  |  | 就地浇筑拱圈 |  |  | 同上相同分项工程要求一致 |  |
|  |  | 劲性骨架混凝土拱 | 骨架 | 每节段 | 近景照片1张，反映骨架结构尺寸等情况 | 面向骨架，全范围内，从左至右， |
|  |  |  |  |  |  | 8~10秒 |
|  |  |  | 混凝土浇筑前 | 每节段 | 照片1-2张，反映浇筑结构立模尺寸情况 | 面向模板内，全范围内，从左至 |
|  |  |  |  |  |  | 右，8~10秒 |
|  |  |  | 混凝土浇筑后 | 每节段 | 照片1-3张，反映浇筑结构主要尺寸情况 | 面向混凝土拱，全范围内，从左至 |
|  |  |  |  |  |  | 右，8~10秒 |
|  |  | 钢管混凝土拱 | 钢管拱肋制作 | 每节段 | 照片1-2张，反映①钢管直径，②钢管椭圆度，③钢管中距，④断面向角线差等 | 面向拱肋，全范围内，从左至右， |
|  |  |  |  |  |  | 8~10秒 |
|  |  |  | 焊接检测 | 每次 | 照片1-2张，反映焊缝尺寸等 |  |
|  |  |  | 钢管拱肋安装 | 每两节段 | 照片1-2张，反映拱肋接缝错边等 | 面向安装部位，全范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  | 焊接检测 | 每次 | 照片1-2张，反映焊缝尺寸等 |  |
|  |  |  | 高强螺栓扭矩检测 | 每次 | 照片1张，反映扭矩扳手使用等情况 |  |
|  |  |  | 钢管拱肋混凝土浇筑 | 每节段 | 照片1张，反映混凝土外观等情况 | 面向安装部位，全范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  | 中下承式拱吊杆和柔性系杆 |  |  | 同上相同分项工程要求一致 |  |
|  |  | 刚性系杆 |  |  | 同上相同分项工程要求一致 |  |
|  | 桥面系、附属工程及桥梁总体 | 钢筋加工及安装 |  |  | 同上相同分项工程要求一致 |  |
|  |  | 混凝土桥面板桥面防水层 |  | 每段（＜100米） | 同上相同分项工程要求一致 | 面向路线方向，位于中间部位，10m范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  | 钢桥面板上防水黏结层 | 钢桥面板 | 每段（＜100米） | 1.照片1张，反映清洁、干燥等情况 | 面向路线方向，位于中间部位，10m范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  |  |  | 2.近景照片1张，反映粗糙度试验等情况 |  |
|  |  |  | 防水黏结层 | 每段（＜100米） | 1.全景照片1张； | 面向路线方向，位于中间部位，10m范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  |  |  | 2.近景照片1-2张，反映厚度检测数据等情况 |  |
|  |  |  | 结合力试验 | 每次 | 照片1张，反映检测数据等情况 |  |
|  |  | 混凝土桥面板桥面铺装 | 钢筋 | 每段（＜100米） | 1.全景照片1张； | 面向桥梁纵向，全范围内，从左 |
|  |  |  |  |  | 2.近景照片1-2张，反映钢筋间距等情况 | 至右，8~10秒 |
|  |  |  | 混凝土浇筑后 | 每段（＜100米） | 1.全景照片1张； | 面向桥梁纵向，全范围内，从左 |
|  |  |  |  |  | 2.近景照片1-2张，反映厚度检测数据等情况 | 至右，8~10秒 |
|  |  | 钢桥面板上沥青混凝土铺装 | 摊铺碾压 | 每段（＜100米） | 1.全景照片1张，反映摊铺、碾压机械等情况； | 面向摊铺机出料部位，10米范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  |  |  | 2.近景照片3-5张，反映①沥青摊铺温度数据，②沥青碾压终压温度数据，③厚度数据等情况； |  |
|  |  | 支座安装 |  | 每个 | 与前支座垫石和挡块、支座安装分项工程要求一致 | 面向支座，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  | 伸缩装置安装 |  | 每个 | 与前伸缩装置安装分项工程要求一致 | 面向伸缩缝，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  | 人行道铺设 |  | 处（＜100米） | 全景照片1张。 | 面向桥梁纵向，全范围内，从近 |
|  |  |  |  |  |  | 至远，8~10秒 |
|  |  | 栏杆安装 |  | 处（＜100米） | 照片1张，反映栏杆高度情况 | 面向护栏，全范围内，从左 |
|  |  |  |  |  |  | 至右，8~10秒 |
|  |  | 混凝土护栏 |  | 处（＜100米） | 照片1张，反映断面尺寸 | 面向护栏，全范围内，从左 |
|  |  |  |  |  |  | 至右，8~10秒 |
|  |  | 钢桥上钢护栏安装 | 安装 | 处（＜100米） | 照片1-2张，反映横梁高度、立柱间距、焊缝尺寸等情况。 | 面向钢护栏，全范围内，从左 |
|  |  |  |  |  |  | 至右，8~10秒 |
|  |  | 桥台搭板 |  | 每个（处） | 与前桥头搭板分项工程要求一致 | 面向桥梁纵向，10米范围内，从左 |
|  |  |  |  |  |  | 至右，8~10秒 |
|  |  | 混凝土小型构件预制 |  | 每批 | 1.全景照片1张； | 面向预制构件，10米范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  |  |  | 2.近景照片2-3张，反映构件结构尺寸等情况 |  |
|  |  | 砌体坡面护坡 |  | 处（＜100米） | 1.全景照片1张； | 面向坡面，10米范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  |  |  | 2.近景照片1-2张，反映防护结构尺寸等情况 |  |
|  |  | 混凝土构件表面防护 |  | 处（＜100米） | 照片1张，反映涂层情况 |  |
|  |  | 桥梁总体 |  | 座 | 全景照片1-2张，反映桥名或桩号等情况 | 面向路线方向，20米范围内，从左至右，8~10秒 |
|  | 防护工程 | 砌体坡面护坡 |  |  | 与路基工程中防护支工程要求一致 |  |
|  |  | 护岸 |  |  | 与路基工程中防护支工程要求一致 |  |
|  |  | 导流工程 |  |  | 与路基工程中防护支工程要求一致 |  |
|  | 引道工程 | 路基 |  |  | 与路基工程要求一致 |  |
|  |  | 路面 |  |  | 与路面工程要求一致 |  |

# 附录D 隧道工程施工质量影像记录要求

| 单位工程 | 分部工程 | 分项工程 | 工序部位 | 拍摄频率 | 照片要求 | 视频要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隧道工程（每座或每合同段） | 总体及装饰装修（每座或每合同段） | 隧道总体 | 结构尺寸1 | 每段(＜100m) | 远景照片1张(面向洞内方向)，近景照片2～3张，反映行车道宽度及内轮廓宽度测量情况 |  |
|  |  |  | 结构尺寸2 | 每段(＜100m) | 近景照片2～3张，反映行车道宽度及内轮廓高度测量情况 |  |
|  |  |  | 洞口边坡或仰坡坡度 | 每洞口、每处 | 远景照片1张(面向边坡或仰坡)，近景照片2～3张，反映坡度测量情况 | 面朝砌体，10m范围内，从左至右，10～15秒 |
|  |  | 装饰装修工程（如果有） |  | 每段(＜100m) | 远景照片1张(面向洞内方向)，反映装饰后情况 |  |
|  | 洞口工程（每个洞口） | 洞口边仰坡防护 |  | 每洞口、每处 | 远景照片1张(面向边仰坡方向)，近景照片2～3张，反映结构尺寸测量情况 |  |
|  |  | 洞口和翼墙的浇（砌）筑 | 基础 | 每段(＜10m) | 开挖完成后，开挖完成的全景一张、用尺子标明开挖宽度及深度尺寸（近景）一张 | 面向洞内方向，10m范围内，从左至右，10～15秒 |
|  |  |  | 钢筋加工及安装 | 每节 | 1.全景照片1～2张，反映钢筋骨架尺寸 2.近景照片2～3张，反映：①受力筋间距，②箍筋、横向水平钢筋、螺旋筋间距，③弯起钢筋位置 | 绑扎完成后，明洞仰坡处10m范围内，面向洞外方向，从左至右，10～15秒 |
|  |  |  | 浇（砌）筑 | 每段(＜10m) | 面向洞内方向，砌筑过程全景、近景各一张，砌筑完成时全景一张 | 砌筑完成后，面向洞内方向，10m范围内，从左至右，10～15秒 |
|  |  | 截水沟 | 基坑 | 每段(＜20m) | 近景照片1～2张，反映基坑断面高、底宽 |  |
|  |  |  | 砌筑 | 每段(＜20m) | 全景照片1张，近景照片1～2张，反映断面尺寸 |  |
|  |  | 洞口排水沟 |  | 每段(＜20m) | 同截水沟要求一致 |  |
|  |  | 明洞浇筑 | 基础 | 每段(＜10m) | 面向洞内方向，开挖完成的全景一张、用尺子标明开挖宽度及深度尺寸（近景）一张 |  |
|  |  |  | 钢筋加工及安装 | 每节 | 同前钢筋加工及安装要求一致 |  |
|  |  |  | 衬砌（外模拆除，防水层铺设前） | 每段(＜10m) | 明洞仰坡处10m范围内，面向洞外方向，衬砌表面尖锐物清理完成后左侧、右侧、拱部、全景、近景各一张 | 明洞仰坡处10m范围内，面向洞外方向，从左至右，10～15秒 |
|  |  | 明洞防水层 | 铺设 | 每层、每10米 | 明洞仰坡处10m范围内，面向洞外方向，每层铺设完成后全景一张，排水管安设完成后全景一张 | 每层铺设完成后，明洞仰坡处10m范围内，面向洞外方向，从左至右，10～15秒 |
|  |  | 明洞回填 | 回填 | 每层、每10米 | 明洞仰坡处10m范围内，面向洞外方向，每一分层填筑过程及完成后全景 | 明洞仰坡处10m范围内，面向洞外方向，每一分层填筑完成后，从左至右，10～15秒 |
|  | 洞身开挖（100延米） | 洞身开挖 | 掌子面围岩 | 每一开挖循环出渣完成后、衬喷前一次，含分步台阶断面 | 面向洞内方向，距开挖面10m范围内，正面全景、左侧面、右侧面各一张，反映掌子面围岩情况 | 面向洞内方向，距开挖面10m范围内，左侧至右侧，10～15秒 |
|  | 洞身衬砌（100延米） | 喷射混凝土 | 喷射混凝土完成后 | 每一支护循环 | 面向掌子面方向，10m范围内，喷射部位全景，喷射部位左侧面、拱部、右侧面各一张，反映喷射混凝土平整度、初支空洞等情况 | 面向掌子面方向，10m范围内，从左侧边墙至拱部，再至右侧边墙，13～15秒 |
|  |  | 锚杆 | 锚杆打设完成后 | 每循环 | 面向掌子面方向，10m范围内，安设部位全景，安设部位隧道左侧面、拱部、右侧面各一张、锁脚锚杆连接方式大样近景一张，反映锚杆施工部位、数量情况 | 面向掌子面方向，10m范围内，从打设部位左侧边墙至拱部，再至右侧边墙，13～15秒 |
|  |  | 钢筋网 | 钢筋网铺设完成后 | 每一初期支护循环 | 面向掌子面方向，10m范围内，安设部位全景一张，左侧、右侧、拱部用尺子标明钢筋网格尺寸各一张，反映钢筋网尺寸及整体安设情况 | 面向掌子面方向，10m范围内，从左侧边墙至拱部，再至右侧边墙，13～15秒，用尺子标明钢筋网格尺寸 |
|  |  | 钢架 | 钢架架设后 | 每一支护循环 | 面向掌子面方向，10m范围内，安设部位全景一张，左侧面、拱部、右侧面用尺子标明钢架间距各一张，反映钢架数量及间距 | 面向掌子面方向，10m范围内，从左侧边墙至拱部，再至右侧边墙，13～15秒，用尺子标明钢架间距 |
|  |  | 仰拱 | 开挖并清除基底虚渣后 | 每一仰拱浇筑循环 | 面向洞口方向，距开挖面10m范围内，开挖完成后全景一张，用尺子标明开挖深度，反映开挖深度仰拱虚渣清理整体情况 | 面向洞口方向，距开挖面10m范围内，开挖完成后全景，从左至右，10～15秒 |
|  |  |  | 仰拱初支钢筋网完成后 | 每模 | 面向洞口方向，距安设面10m范围内，安设完成情况全景一张，用尺子标明钢筋网格尺寸，反映钢筋网整体安设情况 | 面向洞口方向，距安设面10m范围内，安设完成情况全景，从左至右，10～15秒，用尺子标明钢筋网格尺寸 |
|  |  |  | 仰拱初支钢架安装后 | 每模 | 面向洞口方向，距安设面10m范围内，安设完成情况全景一张，用尺子标明钢架间距尺寸，反映钢架安装数量及间距 | 面向洞口方向，距安设面10m范围内，安设完成情况全景，从左至右，10～15秒，用尺子标明钢架间距尺寸 |
|  |  |  | 仰拱初支喷射混凝土 | 每模 | 面向洞口方向，距安设面10m范围内，喷射完成后的全景一张，反映喷射混凝土平整度、初支空洞等情况 | 面向洞口方向，距安设面10m范围内，从左至右，喷射完成后的全景，10～15秒 |
|  |  |  | 仰拱防水层铺设后 | 每模 | 面向洞口方向，距安设面10m范围内，铺设完成的全景一张，反映防水层铺设平整度、完好程度情况 | 面向洞口方向，距铺设面10m范围内，铺设完成的全景，从左至右，10～15秒 |
|  |  |  | 仰拱钢筋安装后 | 每模 | 面向洞口方向，距安设面10m范围内，绑扎完成后全景一张，用尺子标明环向主筋纵向及环向间距的左侧面、拱部、右侧面各一张，反映防水层铺设平整度、完好程度情况 | 面向洞口方向，距安设面10m范围内，绑扎完成后全景，从左至右，10～15秒，用尺子标明环向主筋纵向及环向间距 |
|  |  |  | 仰拱浇筑 | 每模 | 面向洞口方向，距施工处10m范围内，浇筑过程中和浇筑完成后全景各一张，反映混凝土振捣、收面情况 | 面向洞口方向，距施工处10m范围内，浇筑过程中和浇筑完成后全景，从左至右，各10～15秒 |
|  |  | 仰拱回填 |  | 每模 | 面向洞口方向，距回填处10m范围内，每完成回填浇筑20cm厚全景一张 | 每完成回填浇筑20cm后，面向洞口方向，距回填处10m范围内，从左至右，全景，10～15秒 |
|  |  | 衬砌钢筋 | 钢筋绑扎完成后 | 每模衬砌循环 | 面向洞口方向，距安设面10m范围内，绑扎完成后全景一张，用尺子标明主筋纵向及环向间距的左侧面、拱部、右侧面各一张，反映钢筋间距、箍筋安装及整体绑扎情况 | 面向洞口方向，距安设面10m范围内，安设完成情况全景，从左侧边墙至拱部，再至右侧边墙，13～15秒 |
|  |  | 混凝土衬砌 | 衬砌厚度 | 每模衬砌循环端头模板拆除后，台车推进前 | 面向洞口方向，距安设面10m范围内，衬砌端头拆模后全景一张，用尺子标明的衬砌左侧、拱部、右侧厚度各一张 | 面向洞口方向，距安设面10m范围内，安设完成情况全景，从左侧边墙至拱部，再至右侧边墙，13～15秒 |
|  |  |  | 内置保温层铺设完成后 | 每模衬砌循环 | 面向洞口方向，距安设面10m范围内，铺设完成的全景一张 | 面向洞口方向，距铺设段10m范围内，铺设完成的全景，从左侧边墙至拱部，再至右侧边墙，10～15秒 |
|  |  | 超前支护 | 超前支护打设过程及安设完成后 | 每循环 | 面向掌子面方向，10m范围内，超前支护注浆过程全景一张，安设完成后安设部位全景、安设部位左侧、拱部、右侧用尺子标明超前支护间距各一张，反映超前支护安设数量及注浆情况 | 打设完成后，面向掌子面方向，10m范围内，从安设部位左侧边墙至拱部，再至右侧边墙，13～15秒，用尺子标明超前支护间距 |
|  | 防排水（100延米） | 防水层 | 防水层铺设前初支状况（无纺布铺设前） | 每10m | 面向洞口方向，距铺设面10m范围内，本次铺设段初期支护全景、初期支护左侧面、拱部、右侧面各一张 | 面向洞口方向，距铺设面10m范围内，本次铺设段初期支护全景，从左侧边墙至拱部，再至右侧边墙，13～15秒 |
|  |  |  | 防水层铺设完成后 | 每10m | 面向洞口方向，距铺设面10m范围内，铺设完成情况全景，防水板焊缝情况近景（每10m段4处，各一张），防水板包裹纵向排水管情况近景（每10m段隧道左、右两侧，各一张），防水板铺设、吊挂方式近景一张 | 面向洞口方向，距铺设面10m范围内，铺设完成情况全景，从左侧边墙至拱部，再至右侧边墙，10～15秒 |
|  |  |  | 无纺布铺设完成 | 每10m | 面向洞口方向，距铺设面10m范围内，铺设完成情况全景 | 面向洞口方向，距铺设面10m范围内，从左侧边墙至拱部，再至右侧边墙，铺设完成情况全景，10～15秒 |
|  |  |  | 预留洞室防水层铺设前初支状况 | 每个预留洞室 | 初期支护完成全景 |  |
|  |  |  | 预留洞室无纺布 | 每个预留洞室 | 无纺布铺设完成全景 |  |
|  |  |  | 预留洞室防水层 | 每个预留洞室 | 面向洞口方向，距铺设面10m范围内，防水层铺设完成全景 |  |
|  |  | 止水带 | 二次衬砌挡头模拆模后 | 每处 | 面向洞口方向，距台车端头10m范围内，完成全景、左侧、右侧、拱部各一张 | 面向洞口方向，距台车端头10m范围内，止水带完成情况全景，从左侧边墙至拱部，再至右侧边墙，13～15秒 |
|  |  | 排水 | 环、纵、横向排水管安设完成后 | 每根 | 排水管安设部位全景一张、连接位部位大样图近景一张 | 面向洞口方向，距铺设面10m范围内，排水管安设部位全景，从左侧边墙至拱部，再至右侧边墙，13～15秒 |
|  | 路面（1～3KM） | 基层 | 摊铺 | 每段（＜100m) | 全景照片1张，反映摊铺设备及过程情况 | 面向摊铺机出料部位，10米范围内，从左至右，10～15秒 |
|  |  |  | 碾压 | 每段（＜100m) | 1.碾压过程，全景照片1张，反映碾压设备及过程情况 2.碾压合格后，挖坑检查层厚近景照片1～2张，反映钢尺检查层厚等 3.碾压合格后，全景照1张，反映养生情况 | 面向碾压机械组合，20米范围内，从左至右，10～15秒 |
|  |  |  | 抽芯 | 每次 | 芯样近照1张，反映芯样长度情况 |  |
|  |  | 面层 | 摊铺 | 每台班（＜100m) | 1.全景照片1张，反映摊铺设备及过程情况 2.摊铺近景1张，反映摊铺温度 | 面向摊铺机出料部位，10米范围内，从左至右，10～15秒 |
|  |  |  | 碾压 | 每台班（＜100m) | 1.碾压过程，全景照片1～2张，反映碾压设备及过程情况 2.碾压合格后，近景照片1张，反映终压温度 | 面向碾压机械组合，20米范围内，从左至右，10～15秒 |
|  |  |  | 抽芯 | 每次 | 芯样近照1张，反映芯样长度情况 |  |
|  | 辅助通道（100延米） | 洞身开挖 | 掌子面围岩 | 每一开挖循环出渣完成后、衬喷前一次，含分步台阶断面 | 面向洞内方向，距开挖面10m范围内，正面全景、左侧面、右侧面各一张，反映掌子面围岩情况 | 面向洞内方向，距开挖面10m范围内，左侧至右侧，10～15秒 |
|  |  | 喷射混凝土 | 喷射混凝土完成后 | 每一支护循环 | 面向掌子面方向，10m范围内，喷射部位全景，喷射部位左侧面、拱部、右侧面各一张，反映喷射混凝土平整度、初支空洞等情况 | 面向掌子面方向，10m范围内，从左侧边墙至拱部，再至右侧边墙，13～15秒 |
|  |  | 锚杆 | 锚杆打设完成后 | 每循环 | 面向掌子面方向，10m范围内，安设部位全景，安设部位隧道左侧面、拱部、右侧面各一张、锁脚锚杆连接方式大样近景一张，反映锚杆施工部位、数量情况 | 面向掌子面方向，10m范围内，从打设部位左侧边墙至拱部，再至右侧边墙，13～15秒 |
|  |  | 钢筋网 | 钢筋网铺设完成后 | 每一初期支护循环 | 面向掌子面方向，10m范围内，安设部位全景一张，左侧、右侧、拱部用尺子标明钢筋网格尺寸各一张，反映钢筋网尺寸及整体安设情况 | 面向掌子面方向，10m范围内，从左侧边墙至拱部，再至右侧边墙，13～15秒，用尺子标明钢筋网格尺寸 |
|  |  | 钢架 | 钢架架设后 | 每一支护循环 | 面向掌子面方向，10m范围内，安设部位全景一张，左侧面、拱部、右侧面用尺子标明钢架间距各一张，反映钢架数量及间距 | 面向掌子面方向，10m范围内，从左侧边墙至拱部，再至右侧边墙，13～15秒，用尺子标明钢架间距 |
|  |  | 仰拱 | 开挖并清除基底虚渣后 | 每一仰拱浇筑循环 | 面向洞口方向，距开挖面10m范围内，开挖完成后全景一张，用尺子标明开挖深度，反映开挖深度仰拱虚渣清理整体情况 | 面向洞口方向，距开挖面10m范围内，开挖完成后全景，从左至右，10～15秒 |
|  |  |  | 仰拱初支钢筋网完成后 | 每模 | 面向洞口方向，距安设面10m范围内，安设完成情况全景一张，用尺子标明钢筋网格尺寸，反映钢筋网整体安设情况 | 面向洞口方向，距安设面10m范围内，安设完成情况全景，从左至右，10～15秒，用尺子标明钢筋网格尺寸 |
|  |  |  | 仰拱初支钢架安装后 | 每模 | 面向洞口方向，距安设面10m范围内，安设完成情况全景一张，用尺子标明钢架间距尺寸，反映钢架安装数量及间距 | 面向洞口方向，距安设面10m范围内，安设完成情况全景，从左至右，10～15秒，用尺子标明钢架间距尺寸 |
|  |  |  | 仰拱初支喷射混凝土 | 每模 | 面向洞口方向，距安设面10m范围内，喷射完成后的全景一张，反映喷射混凝土平整度、初支空洞等情况 | 面向洞口方向，距安设面10m范围内，从左至右，喷射完成后的全景，10～15秒 |
|  |  |  | 仰拱防水层铺设后 | 每模 | 面向洞口方向，距安设面10m范围内，铺设完成的全景一张 | 面向洞口方向，距铺设面10m范围内，铺设完成的全景，从左至右，10～15秒 |
|  |  |  | 仰拱钢筋安装后 | 每模 | 面向洞口方向，距安设面10m范围内，绑扎完成后全景一张，用尺子标明环向主筋纵向及环向间距的左侧面、拱部、右侧面各一张 | 面向洞口方向，距安设面10m范围内，绑扎完成后全景，从左至右，10～15秒，用尺子标明环向主筋纵向及环向间距 |
|  |  |  | 仰拱浇筑 | 每模 | 面向洞口方向，距施工处10m范围内，浇筑过程中和浇筑完成后全景各一张 | 面向洞口方向，距施工处10m范围内，浇筑过程中和浇筑完成后全景，从左至右，各10～15秒 |
|  |  | 仰拱回填 |  | 每模 | 面向洞口方向，距回填处10m范围内，每完成回填浇筑20cm厚全景一张 | 每完成回填浇筑20cm后，面向洞口方向，距回填处10m范围内，从左至右，全景，10～15秒 |
|  |  | 衬砌钢筋 | 钢筋绑扎完成后 | 每模衬砌循环 | 面向洞口方向，距安设面10m范围内，绑扎完成后全景一张，用尺子标明主筋纵向及环向间距的左侧面、拱部、右侧面各一张 | 面向洞口方向，距安设面10m范围内，安设完成情况全景，从左侧边墙至拱部，再至右侧边墙，13～15秒 |
|  |  | 混凝土衬砌 | 衬砌厚度 | 每模衬砌循环端头模板拆除后，台车推进前 | 面向洞口方向，距安设面10m范围内，衬砌端头拆模后全景一张，用尺子标明的衬砌左侧、拱部、右侧厚度各一张 | 面向洞口方向，距安设面10m范围内，安设完成情况全景，从左侧边墙至拱部，再至右侧边墙，13～15秒 |
|  |  |  | 内置保温层铺设完成后 | 每模衬砌循环 | 面向洞口方向，距安设面10m范围内，铺设完成的全景一张，反映钢筋间距、箍筋安装及整体绑扎情况 | 面向洞口方向，距铺设段10m范围内，铺设完成的全景，从左侧边墙至拱部，再至右侧边墙，10～15秒 |
|  |  | 超前支护 | 超前支护打设过程及安设完成后 | 每循环 | 面向掌子面方向，10m范围内，超前支护注浆过程全景一张，安设完成后安设部位全景、安设部位左侧、拱部、右侧用尺子标明超前支护间距各一张，反映超前支护安设数量及注浆情况 | 打设完成后，面向掌子面方向，10m范围内，从安设部位左侧边墙至拱部，再至右侧边墙，13～15秒，用尺子标明超前支护间距 |
|  |  | 防水层 | 防水层铺设前初支状况（无纺布铺设前） | 每10m | 面向洞口方向，距铺设面10m范围内，本次铺设段初期支护全景、初期支护左侧面、拱部、右侧面各一张 | 面向洞口方向，距铺设面10m范围内，本次铺设段初期支护全景，从左侧边墙至拱部，再至右侧边墙，13～15秒 |
|  |  |  | 防水层铺设完成后 | 每10m | 面向洞口方向，距铺设面10m范围内，铺设完成情况全景，防水板焊缝情况近景（每10m段4处，各一张），防水板包裹纵向排水管情况近景（每10m段隧道左、右两侧，各一张），防水板铺设、吊挂方式近景一张 | 面向洞口方向，距铺设面10m范围内，铺设完成情况全景，从左侧边墙至拱部，再至右侧边墙，10～15秒 |
|  |  |  | 无纺布铺设完成 | 每10m | 面向洞口方向，距铺设面10m范围内，铺设完成情况全景 | 面向洞口方向，距铺设面10m范围内，从左侧边墙至拱部，再至右侧边墙，铺设完成情况全景，10～15秒 |
|  |  |  | 预留洞室防水层铺设前初支状况 | 每个预留洞室 | 初期支护完成全景 |  |
|  |  |  | 预留洞室无纺布 | 每个预留洞室 | 无纺布铺设完成全景 |  |
|  |  |  | 预留洞室防水层 | 每个预留洞室 | 面向洞口方向，距铺设面10m范围内，防水层铺设完成全景 |  |
|  |  | 止水带 | 二次衬砌挡头模拆模后 | 每处 | 面向洞口方向，距台车端头10m范围内，完成全景、左侧、右侧、拱部各一张 | 面向洞口方向，距台车端头10m范围内，止水带完成情况全景，从左侧边墙至拱部，再至右侧边墙，13～15秒 |
|  |  | 排水 | 环、纵、横向排水管安设完成后 | 每根 | 排水管安设部位全景一张、连接位部位大样图近景一张 | 面向洞口方向，距铺设面10m范围内，排水管安设部位全景，从左侧边墙至拱部，再至右侧边墙，13～15秒 |
|  | 其他 | 电缆槽、中心排水沟 | 开挖并清除基底虚渣后 | 每10m | 面向洞口方向，距开挖面10m范围内，开挖完成后全景，用尺子标明开挖基础深度 | 面向洞口方向，距开挖面10m范围内，从左至右，开挖完成后全景，10～15秒 |
|  |  |  | 钢筋绑扎完成后 | 每10m | 面向洞口方向，距开挖面10m范围内，用尺子标明钢筋主筋间距的全景一张，钢筋间距大样近景一张 | 用尺子标明钢筋主筋间距的全景，从左至右，10～15秒 |
|  |  |  | 安设完成或浇筑完成并拆模后，回填前或采用盖板覆盖前 | 每10m | 面向洞口方向，距开挖面10m范围内，全景一张，同横向排水管的连接情况近景一张。排水沟为两侧时，按上标准分别拍摄。 | 面向洞口方向，距安设面10m范围内，从左至右，安设完成的全景，10～15秒 |
|  |  | 防寒泄水洞出水口 | 分层铺筑过程填料铺设完成后 | 每层 | 面向洞口方向，距施工处10m范围内，基础清理完成和每层铺设完成的全景一张 | 面向洞口方向，距施工处10m范围内，每层铺设完成后，从左至右，各10～15秒 |
|  |  | 外置保温层 | 龙骨安设完成后保温层铺设前、保温层铺设完成后 | 每20m | 面向洞口方向，距施工段10m范围内，龙骨安设完成和保温层铺设完成的全景各一张 | 面向洞口方向，距施工段10m范围内，龙骨安设完成和保温层铺设完成全景，从左至右，10～15秒 |

# 附录E 交通安全设施施工质量影像记录要求

| 单位工程 | 分部工程 | 分项工程 | 工序部位 | 拍摄频率 | 照片要求 | 视频要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通安全设施（每20km或每标段） | 标志、标线、突起路标、轮廓标 | 标志 | 标志基础开挖 | 每个 | 开挖后，近景照片1张，反映①基础长、宽、深，②钢筋等 | 面向基础，全部范围内，从左至右，6~10秒 |
|  |  |  |  |  | 数据情况。 |  |
|  |  |  | 标志基础 | 每个 | 混凝土浇筑后，照片1张，反映基础顶面平整度检测等情况。 | 面向基础，全部范围内，从左至右，6~10秒 |
|  |  |  | 柱式标志板、悬臂式 | 每个 | 1.全景照片1张； | 面向路线方向，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  | 和门架式立柱 |  | 2.近景照片1张，反映立柱内边缘与土路肩的距离检测数据等情况。 |  |
|  |  | 标线 | 线段长度、宽度 | 每处（＜100m) | 照片1-2张，反映长度、宽度检测数据等情况 | 面向路线方向，全部范围内，从近至远，8~12秒 |
|  |  |  | 厚度 | 每处（＜100m) | 照片1-2张，反映厚度（干膜）检测数据等情况 | 面向路线方向，全部范围内，从近至远，8~12秒 |
|  |  |  | 标线 | 每处（＜100m) | 全景照片1张。 | 面向路线方向，全部范围内，从近至远，8~12秒 |
|  |  | 突起路标 | 施工前 | 每处（＜100m) | 全景照片1张，反映路面清洁、干燥等情况 | 面向路线方向，全部范围内，从近至远，8~12秒 |
|  |  |  | 安装 | 每处（＜100m) | 照片1-2张，反映①纵向间距，②横向偏位，③安装角度等检测数据情况 | 面向路线方向，全部范围内，从近至远，8~12秒 |
|  |  | 轮廓标 | 基础（柱式轮廓标） | 每处 | 1.开挖后，近景照片1张，反映①基础长、宽、深，②钢筋间距等 | 面向基础，全部范围内，从左至右，6~10秒 |
|  |  |  |  |  | 数据情况。 |  |
|  |  |  |  |  | 2.混凝土浇筑后，照片1张，反映基础顶面平整度检测等情况。 |  |
|  |  |  | 安装 | 每处 | 照片1-2张，反映①安装角度，②反射器中心高度等检测数据情况 | 面向轮廓标，全部范围内，从左至右，6~10秒 |
|  | 护栏（5～10km路段） | 波形梁护栏 | 立柱 | 每处（＜100m) | 全景1-2张，反映施打立柱等情况。 | 面向立柱，全部范围内，从左至右，6~10秒 |
|  |  |  | 安装 | 每处（＜100m) | 1.全景1-2张； | 面向护栏，全部范围内，从左至右，8~12秒 |
|  |  |  |  |  | 2.近景照片2-3张，反映①横梁中心高度，②立柱间距，③立柱外边缘与土路肩距离等数据情况。 |  |
|  |  |  | 螺栓终拧扭矩 | 每处（＜50m) | 照片1-2张，反映扭力扳手等检测数据情况。 |  |
|  |  | 缆索护栏 | 基础（端部） | 每个 | 1.开挖后，近景照片1张，反映①基础长、宽、深，②钢筋等 | 面向基础，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  |  |  | 数据情况。 |  |
|  |  |  |  |  | 2.混凝土浇筑后，照片1张，反映基础顶面平整度检测等情况。 |  |
|  |  |  | 安装 | 每处（＜100m) | 1.全景照片1-2张； | 面向护栏，全部范围内，从左至右，8~12秒 |
|  |  |  |  |  | 2.近景照片1-2张，反映缆索间距、高度等数据情况。 |  |
|  |  |  | 初张力 | 每根 | 近景照片1-2张，反映张力计检测数据等情况。 |  |
|  |  | 混凝土护栏 |  |  | 与前相同分项工程要求一致。 |  |
|  |  | 中央分隔带开口 |  | 每处 | 1.全景照片1-2张； | 面向护栏，全部范围内，从左至右，6~10秒 |
|  |  | 护栏 |  |  | 2.近景照片1-2张，反映高度、涂层检测等数据情况。 |  |
|  | 防眩设施、隔离栏、防落物网 | 防眩板 |  | 每处（＜20m) | 1.全景照片1-2张； | 面向防眩板，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  |  |  | 2.近景照片1-2张，反映安装高度、设置间距等数据情况。 |  |
|  |  | 防眩网 |  | 每处（＜20m) | 1.全景照片1-2张； | 面向防眩网，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  |  |  | 2.近景照片2-3张，反映安装高度、设置间距、网孔尺寸等数据情况。 |  |
|  |  | 隔离栅 | 基础（立柱） | 每个 | 1.开挖后，近景照片1张，反映①基础长、宽、深，②钢筋等 | 面向基础，全部范围内，从左至右，6~10秒 |
|  |  |  |  |  | 数据情况； |  |
|  |  |  |  |  | 2.混凝土浇筑后，照片1张，反映基础检测等情况。 |  |
|  |  |  | 安装 | 每处（＜100m) | 1.全景照片1-2张； | 面向隔离栅，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  |  |  | 2.近景照片2-3张，反映高度、立柱中距等数据情况。 |  |
|  |  | 防落物网 |  | 每处 | 与隔离栅分项工程要求一致。 |  |
|  | 里程碑和百米桩 | 里程碑 |  | 每个 | 1.全景照片1张； | 面向里程碑，全部范围内，从左至右，6~8秒 |
|  |  |  |  |  | 2.近景照片1-2张，反映外观尺寸等数据情况。 |  |
|  |  | 百米桩 |  | 每个 | 1.全景照片1张； | 面向百米桩，全部范围内，从左至右，6~8秒 |
|  |  |  |  |  | 2.近景照片1-2张，反映外观尺寸等数据情况。 |  |
|  | 避险车道（每处） | 避险车道 |  | 每个 | 照片1-2张，反映车道宽度、制动床长度以及集料厚度等数据情况。 | 面向避险车道纵向，全部范围内，从左至右，6~8秒 |

# 附录F 交通机电工程施工质量影像记录要求

| 单位工程 | 分部工程 | 分项工程 | 工序部位 | 拍摄频率 | 照片要求 | 视频要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机电工程 | 监控设施 | 车辆检测器 |  | 每处 | 照片1-2张，反映①安装角度，②展示检测数据情况 | 面向检测器，全部范围内，从左至右，6~10秒 |
|  |  | 气象检测器 |  | 每处 | 照片1-2张，反映①安装角度，②展示检测数据情况 | 面向检测器，全部范围内，从左至右，6~10秒 |
|  |  | 闭路电视监控系统 |  | 每个 | 全景照片1张 |  |
|  |  | 可变标志 |  | 每个 | 上述要求一致。1张 |  |
|  |  | 光电缆线路 |  | 每处 | 上述要求一致。1张 |  |
|  |  | 道路视频交通事件检测系统 |  |  |  |  |
|  |  | 交通情况调查设施 |  |  |  |  |
|  |  | 监控（分）中心设备及软件 |  | 每处 | 上述要求一致。1张 |  |
|  |  | 大屏幕显示系统 |  | 每个 | 上述要求一致。1张 |  |
|  |  | 监控系统计算机网络 |  | 每处 | 上述要求一致。1张 |  |
|  | 通信设施 | 通信管道工程 |  | 每处 | 上述要求一致。1张 |  |
|  |  | 通信光缆、电缆线路工程 |  | 每个 | 上述要求一致。1张 |  |
|  |  | 同步数字体系（SDH）光纤传输 |  | 每个 | 上述要求一致。1张 |  |
|  |  | IP网络系统 |  |  |  |  |
|  |  | 波分复用（SDH）光纤传输系统 |  |  |  |  |
|  |  | 固定电话交换系统 |  |  |  |  |
|  |  | 通信电源系统 |  |  |  |  |
|  | 收费系统 | 入口车道混合车道设备及软件 |  | 每个 | 上述要求一致。1张 |  |
|  |  | 出口车道混合车道设备及软件 |  |  |  |  |
|  |  | ETC专用车道设备及软件 |  |  |  |  |
|  |  | ETC门架系统 |  |  |  |  |
|  |  | 收费站设备与软件 |  | 每个 | 上述要求一致。1张 |  |
|  |  | 收费中心设备与软件 |  | 每个 | 上述要求一致。1张 |  |
|  |  | 联网收费管理中心（收费中心） |  |  |  |  |
|  |  | IC卡发卡编码系统 |  | 每个 | 上述要求一致。1张 |  |
|  |  | 内部有线对讲及紧急报警系统 |  | 每个 | 上述要求一致。1张 |  |
|  |  | 超限检测系统 |  | 每个 | 上述要求一致。1张 |  |
|  |  | 闭路电视监视系统 |  | 每处 | 上述要求一致。1张 |  |
|  |  | 收费站区光缆、电缆线路 |  | 每处 | 上述要求一致。1张 |  |
|  |  | 收费系统计算机网络 |  |  |  |  |
|  | 供配电设施 | 中压配电设备 |  |  |  |  |
|  |  | 中压设备电力电缆 |  |  |  |  |
|  |  | 中心（站）内低压配电设备 |  |  |  |  |
|  |  | 低压设备电力电缆 |  |  |  |  |
|  |  | 风/光供电系统 |  |  |  |  |
|  |  | 电动汽车充电系统 |  |  |  |  |
|  |  | 电力监控系统 |  |  |  |  |
|  | 照明设施 | 路段照明设施 |  |  |  |  |
|  |  | 收费广场照明设施 |  |  |  |  |
|  |  | 服务区照明设施 |  |  |  |  |
|  |  | 收费天棚照明设施 |  | 每个 | 上述要求一致。1张 |  |
|  | 隧道机电设施 | 车辆检测器 |  | 每处 | 照片1-2张，反映①安装角度，②展示检测数据情况 | 面向检测器，全部范围内，从左至右，6~10秒 |
|  |  | 闭路电视监控系统 |  | 每处 | 照片1-2张，反映①安装角度，②展示检测数据情况 | 面向检测器，全部范围内，从左至右，6~10秒 |
|  |  | 紧急电话与有限广播系统 |  | 每个 | 全景照片1张 |  |
|  |  | 环境检测设备 |  | 每个 | 上述要求一致。1张 |  |
|  |  | 手动火灾报警系统 |  | 每个 | 上述要求一致。1张 |  |
|  |  | 自动火灾报警系统 |  | 每个 | 上述要求一致。1张 |  |
|  |  | 电光标志 |  |  |  |  |
|  |  | 发光诱导设施 |  |  |  |  |
|  |  | 可变标志 |  |  |  |  |
|  |  | 隧道视频交通事件检测系统 |  |  |  |  |
|  |  | 射流风机 |  |  |  |  |
|  |  | 轴流风机 |  |  |  |  |
|  |  | 照明设施 |  | 每个 | 上述要求一致。1张 |  |
|  |  | 消防设施 |  | 每个 | 上述要求一致。1张 |  |
|  |  | 本地控制器 |  | 每个 | 上述要求一致。1张 |  |
|  |  | 隧道管理站设备及软件 |  | 每个 | 上述要求一致。1张 |  |
|  |  | 隧道管理站计算机网络 |  | 每个 | 上述要求一致。1张 |  |
|  |  | 供配电设施 |  | 每处 | 上述要求一致。1张 |  |

# 附录G 声屏障工程施工质量影像记录要求

| 单位工程 | 分部工程 | 分项工程 | 工序部位 | 拍摄频率 | 照片要求 | 视频要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声屏障工程（每合同段） | 声屏障工程（每处） | 砌块体声屏障 | 基坑 | 每个（＜10m) | 1.全景照片1-2张，反映基坑长、宽、高尺寸等情况； 2.深基坑安全防护设施照片1张。 | 面向基础，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  | 钢筋 | 每个骨架（＜20m) | 照片1-2张，反映钢筋骨架尺寸、钢筋间距等情况； | 面向骨架，全部范围内，从左至右，10~12秒 |
|  |  |  | 砌块体 | 每处（＜20m) | 1.全景照片1-2张； 2.近景照片2-3张，反映断面尺寸（厚度、高度等）。 | 面向砌块体，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  | 金属结构声屏障 | 基础 | 每个（＜10m) | 1.开挖后，近景照片1张，反映①基础长、宽、深，②钢筋间距等数据情况。 2.混凝土浇筑后，照片1张，反映基础顶面平整度检测等情况。 | 面向基础，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  | 声屏障 | 每个（＜20m) | 1.全景照片1-2张； 2.近景照片2-3张，反映①基础外露宽度，②立柱中距等情况。 | 面向声屏障，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  | 检测 | 每次 | 照片2-4张，反映立柱渡（涂）层厚度、屏体表面渡（涂）层厚度、屏体背板厚度等情况。 |  |
|  |  | 复合结构声屏障 | 基础 | 每个（＜10m) | 1.开挖后，近景照片1张，反映①基础长、宽、深，②钢筋间距等数据情况。 2.混凝土浇筑后，照片1张，反映基础顶面平整度检测等情况。 | 面向基础，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  | 声屏障 | 每个（＜20m) | 1.全景照片1-2张； 2.近景照片2-3张，反映①屏体厚度，②屏体高度，③透明屏体厚度等情况。 | 面向声屏障，全部范围内，从左至右，8~10秒 |
|  |  |  | 检测 | 每次 | 照片2-4张，反映立柱渡（涂）层厚度、立柱中距等情况。 |  |

# 附录H 景观绿化工程施工质量影像记录要求

| 单位工程 | 分部工程 | 分项工程 | 工序部位 | 拍摄频率 | 照片要求 | 视频要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿化工程 | 分隔带绿地 | 绿地整理 | 整理前 | 每处（＜20m) | 全景照片1张。 | 面向坡面或实体中部，全范围内，从左至右，6~8秒 |
|  |  |  | 整理后 | 每处（＜20m) | 1.全景照片2张； | 面向坡面或实体中部，全范围内，从左至右，6~8秒 |
|  |  |  |  |  | 2.近景照片1张，反映有效土层厚度数据等情况。 |  |
|  |  | 树木栽植 | 栽植前 | 每处（＜20m) | 近景照片2-3张，反映①种植穴（槽）间距，②种植穴（槽）直径，③种植穴（槽）深度等情况。 | 面向坡面或实体中部，全范围内，从左至右，6~8秒 |
|  |  |  | 栽植后 | 每处（＜20m) | 1.全景照片1张； | 面向坡面或实体中部，全范围内，从左至右，6~8秒 |
|  |  |  |  |  | 2.近景照片2-3张，反映①苗木高度，②苗木冠径或胸径等情况。 |  |
|  |  | 草坪、草木地被及花卉种植 |  | 每处（＜20m) | 1.全景照片1张； | 面向草坪或实体中部，全范围内，从左至右，6~8秒 |
|  |  |  |  |  | 2.近景照片1-3张，反映面积测量数据、覆盖率等情况。 |  |
|  |  | 喷播绿化 |  | 每处（＜20m) | 1.全景照片1张； | 面向喷播绿化区域，全范围内，从左至右，6~8秒 |
|  |  |  |  |  | 2.近景照片1-4张，反映面积基材混合物喷射厚度、植被盖度等情况。 |  |
|  | 边坡绿地 |  |  |  | 与上述要求一致。 |  |
|  | 护坡道绿地 |  |  |  | 与上述要求一致。 |  |
|  | 碎落台绿地 |  |  |  | 与上述要求一致。 |  |
|  | 平台绿地（每2km路段）互通式立体交叉与环岛绿地 |  |  |  | 与上述要求一致。 |  |
|  | 管理养护设施区绿地 |  |  |  | 与上述要求一致。 |  |
|  | 服务设施区绿地、取、弃土场绿地（每处） |  |  |  | 与上述要求一致。 |  |

本标准用词用语说明

1  本标准执行严格程度的用词，采用下列写法：

1)  表示很严格，非这样做不可的用词，正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2)  表示严格，在正常情况下均应这样做的用词，正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3)  表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词，正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4)  表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  引用标准的用语采用下列写法：

1)  在标准总则中表述与相关标准的关系时，采用“除应符合本标准的规定外，尚应符合国家和行业现行有关标准的规定”。

2）  在标准条文及其他规定中，当引用的标准为国家标准和行业标准时，表述为“应符合《××××××》(×××)的有关规定”。

3）  当引用本标准中的其他规定时，表述为“应符合本标准第×章的有关规定”、“应符合本标准第×.×节的有关规定”、“应符合本标准第×.×.×条的有关规定”或“应按本标准第×.×.×条的有关规定执行”。