中国公路建设行业协会标准

T/CHCA  xxx-202X

山区高速公路施工安全检查技术指南

Technical Guidelines for Safety Inspection of Expressway Construction in Mountainous Areas

（征求意见稿）

202X-XX-XX发布                                      202X-XX-XX实施

中国公路建设行业协会 发布

前  言

根据中国公路建设行业协会《关于公布 2024 年第二批中国公路建设行业协会标准立项评审结果的通知》（中路建协技发〔2025〕16号）的要求，由浙江交投高速公路建设管理有限公司作为主编单位，承担《山区高速公路施工安全检查技术指南》（以下简称“本指南”）的编制工作。

编制组在编制本指南的过程中，广泛调研了国内外山区高速公路施工安全检查的现状和发展趋势，结合行业政策要求和标准规范，吸收国内外先进技术经验，提出了山区高速公路施工安全检查技术要求。

本指南主要技术内容包括：1总则；2规范性引用文件；3术语；4总体要求；5检查内容；6检查方式；7检查结果；附录A 安全检查内容清单。

本规程的管理权和解释权归中国公路建设行业协会，日常管理和解释由浙江交投高速公路建设管理有限公司负责，请各有关单位在执行过程中，将发现的问题和意见，函告本规程日常管理组，联系人：XXX（地址：XXXXXXXXX，邮编：XXXXXX；电话：XXXXXXXXXXXX；电子邮箱：XXXXXXXXXXXX）以便修订时参考。

主 编 单 位：浙江交投高速公路建设管理有限公司

参 编 单 位：浙江省交通工程管理中心

浙江交工路桥建设有限公司

交通运输部科学研究院

主        编：卢  苇

主要编写人员：唐中华  湛守库  王玉霞  田万利  孙晓军  占上锋  叶  伟

李舒扬  许春生  边  鹏  吴忠广  李  娟  王  冀  李  滕

主        审：

参与审查人员：

目  次

1 总则	1

2 规范性引用文件	2

3 术语和定义	3

4 总体要求	4

5 检查内容	5

6 检查方式	6

7 检查结果	7

附录A 安全检查内容清单	8

参考文献	70

- 1  总则

1.0.1  本指南规定了山区高速公路施工安全检查的总体要求、检查内容、检查方式及检查结果的要求。

1.0.2  本指南适用于山区高速公路项目的施工安全检查，其他地区或等级公路可参照使用。

1.0.3  本指南适用于建设单位、监理单位、施工单位开展施工安全检查使用。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

1  JTG F90-2015 公路工程施工安全技术规范

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.0.1综合安全检查  Comprehensive security inspection

为掌握山区高速公路工程建设项目整体安全状况开展的安全检查。

3.0.2专项安全检查  Special safety inspection

特殊季节、特殊时段，针对山区高速公路工程建设项目的特定环节、关键工序、重要部位的安全状况采取的针对性的安全检查。

3.0.3不定期安全检查  Irregular safety checks

未列入计划、针对突发风险开展的临时检查。

- 4  总体要求

- 4.1  应根据工程建设现场实际情况和安全生产工作需要，结合JTG F90的相关要求开展综合安全检查、专项安全检查和不定期安全检查。

- 4.2  安全检查的工作依据包括：

1  国家、行业有关公路建设工程安全政策、法律法规、部门规章、规范性文件；

2  国家、行业有关技术标准及强制性条文（标准）；

3  项目施工图设计文件及有关合同文件；

4  有关工程建设安全管理制度、办法及相关规定；

5  安全风险评估报告、作业指导书等。

- 4.3  安全检查应由建设单位组织实施，施工单位项目负责人、专职安全员及相关专业人员参加，并填写检查记录。

- 5  检查内容

- 5.1  山区高速公路施工安全检查内容应包括基础管理和现场管理两个方面的，具体如下：

1  机构设置、人员管理、机械设备管理、安全管理制度、安全技术保障以及应急管理等安全生产基础管理情况；

2  临时设施与设备、通用作业、路基工程、路面工程、桥梁工程、隧道工程、交通安全设施、机电工程、绿化工程、房建工程等施工现场安全生产情况。

- 5.2  基础管理的安全检查内容可参照附录A中表A.1，现场管理的安全检查内容可参照附录A中表A.2~表A.11。

- 5.3  施工单位可结合项目特点，对附录A中基础管理和现场管理的安全检查内容进行增加或补充。

- 6  检查方式

- 6.1  安全检查应以项目为单位，采取查阅资料、询问核查、现场检查等方式进行，必要时可邀请第三方检测机构委托检查。

- 6.2  安全检查程序应符合以下要求：

1  组建安全检查组，明确人员分工；

2  安全检查组达到现场后首先了解合同段情况，明确检查重点；

3  按要求开展检查工作；

4  检查结束后及时提交安全检查问题清单；

5  根据检查情况召开安全检查反馈会议。

- 6.3  安全检查频率应符合下列要求：

1  根据项目年度安全检查计划开展安全检查工作,每半年至少组织一次综合安全检查；

2  月度安全检查应覆盖项目所有的高风险点位；

3  结合重大活动、特殊季节、特定要求开展专项安全检查；

4  针对工程项目施工的特点开展不定期安全检查；

5  对安全管理存在问题较多的项目加大安全检查频率。

- 6.4  安全检查应配备必要的外业检查工具及车辆，具体可参照表6.4.1。

表6.4.1 外业检查工具

| - 序号 | - 名称 | - 用途 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 卷尺 | - 支架、脚手架立杆间距、步距量测等 |
| - 2 | - 扭力扳手 | - 扣件式脚手架螺栓扭力检测 |
| - 3 | - 红外测距仪 | - 测量卷尺有法量测或人员有法接近、较危险地方的测量 |
| - 4 | - 电阻测试仪 | - 接地电阻测试 |
| - 5 | - 坡度尺 | - 测量路基边坡或基坑坡度等 |
| - 6 | - 图像采集设备 | - 记录检查过程中存在问题或场景 |
| - 7 | - 检查车辆 | - / |
| - 8 | - 其它必要的检查工具 | - / |

- 7  检查结果

- 7.1  检查结束后，安全检查组应及时向施工项目主要管理人员反馈检查意见，针对发现的问题签发安全检查问题清单，并提出书面整改要求与建议。

- 7.2  对安全检查中发现的重大事故隐患问题，安全检查组应下发隐患整改通知单。视情况可进行返工和停工处理，并下发停（返）工整改通知单，责令限期整改。

安全检查内容清单

表A.1 基础管理

| 编号 | 类别 |  | 检查内容及要求 | 检查结果 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 机构设置 |  | 1-1-1 成立安全生产领导小组。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | 1-1-2 设置相应的项目安全生产管理机构，明确安全生产管理体系运行要求。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 1-2 | 人员管理 | 人员登记管理 | - 对进场人员编码登记。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 人员进出登记及时或信息齐全。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 项目负责人及时填写领导带班记录。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 专职安全员及时填写安全日记。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 记录能如实反映施工现场安全管理情况。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 安全生产管理人员 | - 项目负责人和安全管理人员持有效证书上岗。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 按合同要求足额配备专职安全管理人员。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 项目配备的安全管理人员与投标文件一致，变更手续及时。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 特种作业人员 | - 电工、焊接与热切割作业人员等特种作业人员持有效证书上岗。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 特种作业人员数量满足进度需求或与相应设备对应。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 分包队伍管理 | - 分包单位相关资质证书、安全生产许可证是否在有效期内；留存相关证书复印件。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 分包协议双方安全管理责任义务明确、对等。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 对分包单位关键岗位人员进行定期考核，建立分包队伍台账。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 劳动保障 | - 与所有从业人员签订劳动合同。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 及时办理工伤保险、工伤保险能做到全覆盖。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 有劳动保护用品和职业健康防护用品发放记录或发放到位。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 1-3 | 机械设备管理 | 机械设备登记、维护 | - 机械设备进场后，应当组织专家论证或验收的大型模板、承重支架、非标设备，组织专家论证或验收。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 按照特种设备、关键设备、主要设备及一般设备进行分类登记、管理。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 非标起重设备设计、检测资料齐全。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 定期检查、维修和保养记录等资料有实施有效的档案管理或按规定及时更新。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 特种设备及关键设备管理 | - 特种设备取得检测合格证。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 及时办理使用登记手续。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 特种设备和关键设备实行“一机一档”管理。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 特种设备档案中有出厂合格证、产品使用说明书、有关厂家检查检测参数证明。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 老旧的特种设备的健康档案齐全，对需要进行评估的特种设备有安全评估报告。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 特种设备安装拆除经具有相应资质单位、持证人员实施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 特种设备和关键设备及时报总监办审查。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 特种设备及时办理使用登记手续（使用登记证）。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 机具、设备张贴安全标识。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 1-4 | 安全管理制度 | 安全管理目标和考核 | - 制定项目安全生产方针、目标；制定的项目安全生产方针、目标具体，以文件形式正式发布；制定的安全生产控制指标不低于合同约定的安全控制指标。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 制定安全生产策划方案或方案可操作性强，满足目标要求。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 制定安全生产目标考核和奖惩办法或办法内容齐全面、具体。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 定期考核安全生产目标完成情况，或考核连续、奖惩实施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 全员安全生产责任制 | - 编制安全生产管理责任制度，或明确各岗位的责任人员名单、责任范围和考核标准。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 安全责任考核覆盖齐全、考核内容齐全、考核周期连续、考核结果应用、有兑现奖惩。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 制定责任追究制度，按规定追责，开展警示教育。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 安全管理制度体系 | - 安全管理制度健全。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 安全管理制度与安全岗位职责对应。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 安全管理制度工作流程、责任人清晰与项目实际情况一致。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 定期组织安全管理制度实施情况检查。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 安全教育培训 | - 建立年度教育培训计划；教育培训计划合理、和进度需求符合、覆盖全员。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 安全会议资料齐全，有会议通知、会议记录等资料；安全会议签到齐全。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 施工人员接受三级安全教育或三级安全教育满足学时等要求，或经考核合格便上岗作业。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 按季节特点、施工特点、安全形势等开展经常性教育和警示教育。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 采用“四新”技术前对从业人员进行专门的安全生产培训。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 安全生产费用 | - 制定总体、年度、月度安全生产费用提取、使用计划，报监理审批。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 安全生产费用使用计划与年度施工计划相符。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 明确安全生产费用使用范围。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 费用使用台账，或台账所附证明齐全、真实。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 安全费用计量凭证经专职安全员签字确认、项目经理审核后，报监理审批。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 1-5 | 安全技术保障 | 安全风险预控 | - 按规定开展公路工程施工安全风险辨识和风险评估。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 重大风险源清单齐全面。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 风险评估报告通过专家审查。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 按照施工安全专项评估结论制定相应的风险预控措施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 开展重大风险动态监测、预警和控制；建立重大风险动态监测台账；编制重大风险源安全管控方案。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 如实告知作业人员作业场所和工作岗位的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 制定危险作业环节项目负责人带班制度；执行带班制度，且制度执行严格、记录连续。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 建立风险动态监控机制。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 施工组织设计和专项施工方案 | - 施工组织设计结合施工风险评估结论完善安全技术保障措施，或安全技术保障措施齐全、针对性强。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 施工企业内部审批手续完善，或根据企业审核意见及时更新施工组织设计，或企业审查意见详细。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 专项施工方案齐全，内容完善（基坑开挖、围堰施工、支架搭设、起重吊装、拆除爆破、桥梁架设、挂篮施工等）。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 超过一定规模的危大工程按规定组织专家论证。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 方案经施工单位技术负责人审核、总监理工程师审批。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 列出危大工程清单或危大工程识别齐全。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 专项施工方案经审核通过，正常开工建设。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 隐患排查治理 | - 定期开展安全检查。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 制定重大事故隐患治理方案，重大事故隐患治理方案的“五到位”落实。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 定期统计分析事故隐患治理情况，针对隐患多发部位或环节制定相应的管理措施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 重大事故隐患及时按规定报告。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 按要求制定安全生产专项工作方案或行动计划。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 按规定开展平安工地自我评价。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 安全技术交底 | - 建立安全技术交底台账。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 安全技术交底资料齐全，按岗位层级设置交底内容。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 安全技术交底记录真实。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 交底至一线作业人员或被交底人齐全。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 1-6 | 应急管理 | 应急准备 | - 开展应急资源调查，配备必要的应急救援设备、物资及器材，建立使用档案,并定期维护保养。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 建立兼职应急救援队伍，兼职救援人员应经过相应应急救援能力培训,宜与工程所在地应急救援机构签订应急救援服务协议。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 应急救援器材、设备、物资配备充足或台账清晰。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 编制年度应急演练计划，对应急物资进行定期检查。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 应急预案 | - 结合合同段施工安全风险评估结论,编制合同段施工专项应急预案或现场处置方案。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 结合特定场所、重点岗位风险特点编制应急处置卡。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 应急预案应急管理要素齐全、操作性强。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 应急演练 | - 开展应急培训及预案演练； | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 应急演练后总结或根据演练情况实时更新预案。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 1-7 | 其他 | / | / |  |  |
| 注1：加粗条款为重点检查项。 |  |  |  |  |  |

## 表A.2 临时设施与设备

| 序号 | 类别 |  | 检查内容及要求 | 检查结果 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 两区三场 | 生活区、办公区 | - 对人员驻地开展地质、水文等环境调查、风险评估。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 安全标示标牌清晰，设置合理、全面。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 生产及生活产生的污水、固体废物的分类及处理满足要求。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 驻地选址不在高压线、滑坡、泥石流、爆破区、取土场、弃土场等危险区域。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 办公区、生活区与作业区分开设置、有效隔离。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 办公区、生活区避开存在噪声、粉尘、烟雾或对人体有害物质的区域。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 办公区、生活区房屋间距符合规范要求。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 办公区、生活区与龙门吊、塔吊、拌合楼等大型设备的安全距离充足。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 采用金属夹芯板材的临时用房，其芯材燃烧性能等级满足A级要求。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 灭火器配置满足要求。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 生活区内不存放易燃易爆危险品。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 厨房与生活区有效隔离。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 集装箱或金属房屋接地，检查合格就使用。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 装配式活动房屋没有相关合格证书，满足安全使用要求。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 食堂卫生管理制度健全，环境卫生达标 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 烧煤取暖采取通风、派人巡视等防煤气中毒措施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 使用碘钨灯等大功率电器取暖。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 拆除作业按顺序进行，作业人员相互配合。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 高海拔地区配备弥漫式供氧设施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 人工拆除屋顶时，系好安全带、穿好防滑鞋等，未直接踩在屋顶上作业。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 工地试验室 | - 采用金属夹芯板材的临时用房，其芯材燃烧性能等级满足A级要求。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 试验区与生活区安全距离不小于15m。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 沥青室、沥青混合料室、可燃溶剂存放区、配电房等处按规定设置灭火器。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 化学危险品、易燃易爆品按规定分类存放。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 养护室、水泥室等潮湿场所电线的敷设符合要求，采用防水灯具。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 试验室设置独立的专用电力线路。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 钢筋加工场 | - 加工场地进行硬化处理。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 成品、半成品分区存放符合要求。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 钢筋大棚按设计方案实施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 钢筋加工场设置排水设施或设置满足场内排水要求。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 加工棚采用轻钢结构，采取防雨雪、防风等措施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 按要求设置人行通道、消防通道或不占用相关通道。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 钢筋加工场划分合理，按要求分区堆放。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 乙炔库与氧气库分开设置，乙炔库、氧气库的安全距离符合规范要求。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 氧气瓶、乙炔瓶等气瓶有有效的条形码。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 氧气瓶、乙炔瓶等气瓶的压力表、回火阀、防震圈等失效或缺失。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 分配电箱做开关箱使用时，用电设备到分配电箱的距离不应大于3m。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 电焊机接线柱不外露，搭铁规范，一次侧、二次侧接线适中，焊把线未破损。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 场内消防器材数量满足相关要求。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 场内有有关钢筋加工设备的安全操作规程牌、安全警示标志设置。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 拌合场 | - 料场及场内道路100%硬化。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 设备运转正常。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 拌和厂工作人员佩戴职业健康保护措施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 存放场地分区分状态存放、标识清楚，现场干净整洁。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 拌合场实施封闭管理。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 料仓大棚按设计方案实施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 拌合场设置排水设施或设置满足场内排水要求。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 拌合场内进行有效的交通区划，按有关规定设置相关的标志标牌。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 沥青拌合场相关区域消防设施满足规定要求。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 水泥罐、大棚加设缆风绳。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 沥青室、沥青混合料等存在有害气体的场所安装大功率通风橱或排气扇。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 地基进行承载力计算，按照方案进行地基硬化处理。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 料仓墙体外围设置安全警戒区。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 6级（含6级）以上大风、雷电、大雨、大雾、大雪等恶劣天气不进行作业。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 拌和楼设缆风绳固定、设置避雷设施，或避雷设施按要求进行检验。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 拌和站机械设备需经常检查的部位设置安全爬梯。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 夜间作业，设置足够的照明设施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 预制场 | - 预制场场地硬化；构件存放场地基进行处理，排水顺畅。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 驻地选址未设在不良地质区域或高压线下方等重大风险地点。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 预制场设置排水设施或设置满足场内排水要求。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 钢筋加工场、临时用房等在龙门吊倾覆范围内。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 龙门吊轨道基础平顺、轨道铺设顺直，轨道压板松动，连接螺栓缺失。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 龙门吊轨道接地符合要求，轨道间进行等电位跨接、端头做环形连接。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 龙门吊轨道端头设置止挡装置，龙门吊安装防撞缓冲垫。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 龙门吊安装夹轨、限位、报警装置。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 龙门吊在醒目位置设置安全操作规程牌、设备。有检验合格证、使用登记证、操作人员证件信息等。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 预制场明火作业区按规定配备消防器材。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 张拉端后方设置有效的防护挡板。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 预制梁张拉、梁板吊装等作业现场设置警告警示标牌。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 钢筋绑扎时设置作业平台和人员上下通道。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 预制梁堆放场地未出现积水、不均匀沉降等。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 板梁堆放不超过3层、箱梁堆放不超过2层、有边梁及T梁设支撑。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 滑触线等临时用电设置规范。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 钢筋、水泥、模板码放高度符合安全要求，采取防倾覆措施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 设置防雷装置并定期进行检测。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 两钢轨接头部位，用轨道夹板进行连接，确保牢固。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 2-2 | 临时用电 | 临时用电系统设置 | - 采用TN-S系统。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 照明系统独立设置。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 每台用电设备独立设置开关箱，分配电箱当开关箱使用。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 分配电箱与开关箱用电安全距离大于30m。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 配电线路采用五芯电缆。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 用电设备做重复接地。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 自发电系统与配电系统并列运行。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 临时用电符合“三级配电两级漏电保护”要求。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 自备电源和电网之间进行连锁保护。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 用电设备符合“一机、一闸、一漏”规定。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 分配电箱、开关箱设置 | - 分配电箱、开关箱所选用漏电保护器参数符合规范要求。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 开关箱安装设隔离开关及短路、过载、漏电保护器。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 金属箱门与金属箱体采用编织软铜线做电气连接。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 分配电箱、开关箱的电源进线端采用插头和插座做活动连接。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 分配电箱、开关箱正立使用。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 分配电箱、开关箱箱门标明编号、责任人等，箱门内侧标明分路标记及系统连接图。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 分配电箱、开关箱箱门上锁。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 电缆敷设方式 | - 电缆采用架空或埋地敷设。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 电缆线敷设符合规范要求。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 水上或潮湿地带采用防水电缆，电缆线接头经防水处理。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 下穿既有道路电缆设防护套管。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 电缆线未老化、未破皮。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 接地与接零、防雷 | - 电气设备的金属外壳与保护零线连接。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 接地线采用多股铜线。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 垂直接地体采用螺纹钢、铝导体，采用角钢、钢管或光面圆钢。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 避雷系统定期检测。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 起重设备、外用电梯、滑升模板的金属操作平台及物料提升机作重复接地。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 2-3 | 便道便桥、临时码头 | 便道便桥 | - 便桥、便道等设置合理，安全防护措施完善，符合规范要求和工程实际。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 施工便道、便桥按设计方案实施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 危险路段设置防护设施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 临时便道（桥）、基坑开挖等施工作业有防护网、防护栏杆等安全防护措施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 钢便桥拆除过程中开展监测预警 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 便道按需要硬化、临时排水设施到位。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 与既有道路交叉处、急弯陡坡、平交道口设置以及连续转弯等危险地段，设置安全警示标志。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 急弯、陡坡、连续转弯等危险路段硬化。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 跨航道便桥设置防撞设施和警示标志。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 临时码头、栈桥 | - 临时码头、栈桥按设计方案实施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 临时码头、栈桥桥面边缘处等设置安全防护栏。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 临时码头、栈桥设置消防器材、救生设施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 临时码头选在岸坡稳定、波浪和流速小、水深适宜的岸段。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 临时栈桥设置限宽、限速、限载标志。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 栈桥和栈桥码头设专人管理。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 通航水域内搭设码头和栈桥，取得海事和航道管理部门的批准，按要求设置航行警示标志。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 栈桥行车道两侧设置护轮坎。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 乙炔瓶采取固定措施，直接将其放置在栈桥上。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 夜间施工，设置满足要求的照明设施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 临时栈桥、码头按施工方案拆除顺序进行拆除作业。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 2-4 | 施工机械设备 | 特种设备 | - 特种设备安拆有专项施工方案或方案经审批就已开工实施，按照方案和作业指导书施工，门式起重机安装方案有起重能力验算、吊车站位图。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 起重机械的变幅限位器、力矩限制器、起重量限制器、防坠安全器、钢丝绳防脱装置、防脱钩装置以及各种行程限位开关等安全附件能正常工作。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 龙门吊、塔吊、架桥机等运行于轨道上的起重机械，安装夹轨器、锚碇等防风、防爬装置。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 流动式起重机行驶和作业场地不平整，与沟渠、基坑之间的安全距离符合规范要求。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 流动式起重机作业前，支腿全部伸出或在撑脚下垫方木。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 塔吊上部装设测风仪。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 吊装作业停止后，将起重机停放在停机线上，采用夹轨器锁紧。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 架桥机 | - 安装桥梁有上、下纵坡时，架桥机纵向移位设置防止滑行措施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 前、中和后支腿横向运行轨道设置水平，或间距符合规范要求。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 纵移或横移轨道两端，设置挡铁。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 前支腿横移轨道垫木不超过3层。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 2-5 | 不良地质与特殊岩土地段 | 采空区 | - 转运大件材料时，应设专人指挥 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 驻地选址不应设在不良地质区域或高压线下方等重大风险地点。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 黄土区 | - 梁板堆放层数和间距应符合规范要求，应符合路基承载要求。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 地基应进行承载力计算，并严格按照方案进行地基硬化处理。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 山区河流受自然环境的影响较大，水流速度快、水位涨落变化大，临时设施需要考虑水流的影响。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 多山地区沟壑的部分积水段形成薄弱、虚弱地基临时设施修建应验算考虑虚弱地基的承载力。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  | 其他 | / | / |  |  |
| 注1：加粗条款为重点检查项。 |  |  |  |  |  |

## 表A.3 通用作业

| 序号 | 类别 |  | 检查内容及要求 | 检查结果 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 高处作业 |  | - 设置人员上下专用通道。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 高处作业场所的孔、洞、临边设置防护装置及警示标志。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 作业平台脚手板铺满且固定牢固，有翘头板。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 挂置安全网。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 有消防器材。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 3-2 | 吊装作业 |  | - 吊装作业设置警戒区，警戒区小于起吊物坠落影响范围。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 垂直升降设备基础满足要求，架体附着装置牢固。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 塔吊基础和架体附着装置牢固。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 轨道式起重机限位及保险装置有效。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 检验合格铭牌悬挂于明显位置。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 机具、设备张贴安全标识。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 机具、设备防护装置齐全。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 起重、升降等设备按规定检验合格，合格证书按规定张贴。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 起重吊装作业按设计方案实施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 起重机吊人。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 作业人员在已吊起的构件下或起重臂下旋转范围内作业或通行。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 吊装作业设警戒区，或设置的警戒区小于吊物坠落影响范围。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 吊起的构件上堆放或悬挂零星物件。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 高空吊装梁等大型构件在构件两端设溜绳。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 钢丝绳磨损、断丝超标。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 吊塔、扣塔塔架前后及侧向设置缆风索。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 架桥机、龙门吊、移动式起重机等进行吊装作业时，构件不长时间在空中停留。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 施工用各种升降电梯、吊笼有可靠安全刹车装置。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 起重设备、吊具及索具进行检查投入使用。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 起重作业专人指挥，吊运到位后，攀爬钢筋笼摘钩。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 吊运预绑钢筋骨架或成捆钢筋确定吊点的数量、位置和捆绑方法，单点起吊。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 穿防滑鞋、戴安全帽、系安全带。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 检查起重设备安全装置、钢丝绳、滑轮、吊索、卡环等的可靠性。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 安装所使用的螺栓、钢楔（或木楔）、钢垫板、垫木和电焊条等材质符合国标要求。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 吊装作业电缆拖地，设置漏电保护装置。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 3-3 | 钢筋（钢绞线）作业 |  | - 钢筋加工安装规范。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 张拉预应力筋时，两端设置防护挡板。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 张拉预应力筋时，沿台座长度方向按要求设置防护架。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 钢筋张拉方法、顺序满足施工设计要求。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 钢筋断料、配料、弯料等工作在地面进行，在高空操作。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 站在钢筋上作业和攀爬钢筋上下。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 3-4 | 支架及模板作业 | 模板施工作业 | - 大型钢模板设置工作平台和爬梯。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 工作平台设置防护栏杆、挡脚板或布设限载标志牌。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 模板吊装现场设专人指挥。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 模板吊环采用螺纹钢筋。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 拆除人员使用稳固的登高工具、防护用品。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 作业人员走人行通道，不随意攀爬模板。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 开工前，对机械设备安全防护装置及临时用电进行检查。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 现场加工木模板时，按操作规程使用压刨机、圆盘锯等机械。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 预拼装模板就位前，设置临时支撑。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 运输车辆车厢内设置可靠的防护措施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 模板安装完毕后，检查扣件或螺栓是否紧固。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 模板施工中，随意削减模板支撑及其它加固措施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 拆模时，不用大锤硬砸、不用撬杠硬撬、不用力过猛等。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 一次起吊一块大模板。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 拆下的模板分类码放整齐，进行捆绑覆盖等加固措施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 模板安装稳固、严密，大型模板支撑体系有安装拆除专项方案及防倾倒措施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 支架施工作业 | - 支架支撑体系按设计方案实施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 支架按照程序进行专项设计、安全验算和审批。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 支架基础的场地设排水措施或设置满足场内排水要求。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 支架搭设完成后，挂牌公示或公告。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 设定警戒区、安全标志，设置专人监护。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 支架所用的钢管、扣件、脚手板等构配件符合安全标准。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 支架搭设前按批准的专项施工方案进行地基处理，地基承载力满足要求。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 支架使用前进行预压，预压合格投入使用。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 支架搭设按规定对施工荷载集中的部位实施支架加强措施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 在同一支架上使用相同型号、规格钢管。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 混凝土输送泵管道与支架连接。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 现浇支架施工时，安全防护到位，安排专人对支架进行监控。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 支架拆除时，安全防护到位。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 脚手架施工作业 | - 脚手架工程施工按设计方案实施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 脚手架设置剪刀撑、扫地杆，脚手板满铺，设置挡脚板及安全立网。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 双排外脚手架一次搭设高度超过相邻连墙件以上两步。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 脚手架拆除安全措施到位。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 在高、低压线路下方搭设支架脚手架。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 脚手架上设置登高措施或通道，脚手板有探头现象。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 搭设高度大于10m的脚手架设置缆风绳或固定措施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 大风、大雨天气后作业前，检查脚手架。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 脚手架立杆设置垫板和垫座或垫板和垫座符合有关规定。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 搭设时现场电源设备及设施断电。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 定期检查脚手架的扣件。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 拆除脚手架时，清理脚手架上的其它材料、杂物及地面障碍物。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 拆除脚手架设置警戒区。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 3-5 | 混凝土作业 |  | - 混凝土施工作业按设计方案实施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 混凝土浇筑顺序、速度随意更改。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 搬运袋装水泥时，逐层从上往下阶梯式搬运，从下抽拿。存放水泥时，压碴码放。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 浇灌混凝土使用的溜槽节间连接牢靠，操作部位设护身栏杆，不直接站在溜放槽帮上操作。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 浇灌高度2m以上的框架梁、柱混凝土搭设操作平台，不直接在钢筋上踩踏、行走。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 3-6 | 爆破作业 |  | - 爆破后进行排险后进行下步施工。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 爆破作业人员有资格证书。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 按规定运输、存放和使用民用爆炸物品。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 按规定设置警戒区，或警戒区的设置范围满足设计要求。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 起爆前检查或起爆后清查哑炮。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 炸药库经有关部门验收合格使用，炸药存储量超过当班用量。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 作业人员佩戴或错误使用安全防护用品，穿防静电工作服。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 制作起爆药包时，在专用房间或指定的安全地点进行加工。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 凿打炮眼前，清理作业坡面上浮岩危石。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 装药前，检查炮孔深度、位置、方向是否正确，孔内是否有残渣、积水。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 3-7 | 水上作业 |  | - 救生措施和警示标志设置符合有关规定。 - 水上作业按要求设置作业平台。 - 作业平台按规定进行设计验算,或超载使用。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 3-8 | 涉路施工作业 |  | - 涉路施工针对施工作业与交通运营相互干扰的风险制订预防预控措施，设置施工作业控制区，做好施工交通组织管理。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 施工作业控制区临时交通安全设施设置满足工程实际需要。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 桥梁跨线施工搭设安全防护棚，安全防护棚应具备足够的抗砸与抗冲击能力。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 作业车辆、机械设备宜设置安全警示灯。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 3-10 | 其他 |  | / |  |  |
| 注1：加粗条款为重点检查项。 |  |  |  |  |  |

## 表A.4 路基工程

| 序号 | 类别 |  |  | 检查内容及要求 | 检查结果 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-1 | 场地清理 |  |  | - 滑坡地段勘探时，实时监控量测滑坡体稳定状况。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 踏勘不利于人员、机械施工的沟、坑、隐井和空洞时，采取保证人员和机械安全的防护措施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 现场存在滑坡体时，按照设计要求设置观测点。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 陡坡悬岩处砍伐树木时，设置安全警戒区，作业人员正确佩戴安全防护用品。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 制定专项拆除方案，采取安全防护措施，设置安全警示标志。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 不焚烧杂草、树木。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 砍伐树木时，根据砍伐方案系防倒绳。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 砍伐树木时，设置安全警戒线。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 拆除有倒塌危险的结构物时，设置可靠的临时支撑。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 拆除梁柱前，先拆除其承托的全部结构物。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 在高处进行拆除工程时，设置溜放槽。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 拆除带压容器或管道时，泄除压力。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 4-2 | 土石方工程 |  |  | - 土石方工程施工作业按设计方案实施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 爆破作业前设置警戒区，或警戒区的设置范围满足设计要求。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 取土场（坑）底部设置排水设施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 落石、岩堆地段施工，清理危石后，设置拦截措施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 泥沼地段施工，没有安全防范措施及安全警示标志，预防人机下陷。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 滑坡地段施工，设置位移观测桩。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 外电架空线路附近开挖沟槽时设防止电杆倾倒措施，电杆周围设置拉线和地锚。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 人员站立在挖掘机作业范围内。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 运料车辆装卸物料时有专人指挥。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 及时将沟槽边的多余堆土运离。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 石方爆破前设置警戒区。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 石方开挖采用硐室爆破。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 空压机运转中，操作人员擅离岗位。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 空压机输气管道出气口前方有人工作或站立。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 4-3 | 边坡工程 |  |  | - 边坡施工作业按设计方案实施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 边坡工程按设计要求逐级开挖或逐级防护。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 滑坡体、危石段设置风险源告知牌。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 采用智能监测方式开展稳定性监测。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 边坡工程及时设置截、排水设施，靠近交通要道作业时设置隔离、防护措施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 按要求开展边坡稳定性监测。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 4-4 | 防护工程 | 砌筑施工 |  | - 砌筑施工作业按设计方案实施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 高度超过2m的砌筑作业搭设脚手架。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 砌筑作业中，自上而下顺坡卸落或抛掷砌筑材料。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 抗滑桩施工 |  | - 抗滑桩施工作业按设计方案实施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 同排桩施工跳槽开挖，相邻桩孔同时开挖。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 相邻两孔中的一孔浇筑混凝土时，另一孔有作业人员施工。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 作业人员通过带护笼的直梯进出，人员上下携带工具和材料。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 绞车、绞绳、吊斗、卷扬机等起吊设备装设限位器和防脱钩装置。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 挡土墙施工 |  | - 挡土墙施工作业按设计方案实施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 挡土墙施工设警戒区。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 挡土墙施工前，清除岩面松动石块，整平墙背坡面。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 4-5 | 排水工程 |  |  | - 排水工程施工作业按设计方案实施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 高边坡截水沟施工设置防作业人员坠落设施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 排水沟施工自上而下滚落运送材料。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 渗井随挖随支，停止施工或完成后加盖封闭。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 雨后边坡土质较软，采取措施保证边坡稳定后，再砌筑排水沟。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 4-6 | 软基处理 |  |  | - 软基处理施工作业按设计方案实施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 强夯作业区封闭管理设置安全警示标志，安排专人负责统一指挥。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 振沉砂桩或碎石桩作业灌料斗下方站人。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 旋喷桩的高压设备和管路系统的密封圈完好。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 干燥天气进行强夯，洒水降尘。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 施工现场整平。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 钻机设置缆风绳。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 钻孔过程中，孔口附近站人。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 插板机作业场地进行地基处理。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 4-7 | 路基纵断面抬升施工 |  |  | - 施工作业过程中保持通车路面清洁。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 设置施工机械和车辆的的防倾覆与防坠落措施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 支挡结构安装时封闭临近保通车道，设置安全警示标志和防倾覆设施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 4-8 | 不良地质与特殊岩土地段 |  | 采空区 | - 施工前，应对采空塌陷影响范围进行标识，并设置安全警示标志，规定作业人员和施工机械作业范围 。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 在路基边沟及排水沟底部应采取防止地表水渗漏到采空区的措施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 采空区处理时，应加强作业地点的地压监测工作 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 对稳定性较差的地段应进行支护。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 采用崩落法施工时，应提前与地表或相邻采空区崩透以减小气浪影响 。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 天井施工时，应正确佩戴防毒面具等 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | 黄土区 | - 黄土地区路基施工，应做好施工期排水，将水迅速引离路基。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 出边沟时，应做好出水口的加固，排水设施接缝处应坚固不渗漏。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 若地基为一般湿陷性黄土，应采取措施拦截、排除地表水。地下排水构造物与地面排水沟渠必须采取防渗措施，路侧严禁积水。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 路床填料不得使用老黄土。路堤填料不得含有粒径大于 100mm 的块料。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 在填筑横跨沟堑的路基土方时，应做好纵横向界面的处理。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 黄土路堤边坡应拍实，并应及时予以防护，防止路表水冲刷。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 浸水路堤不得用黄土填筑。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 路堑路床土质应符合设计要求，密实度不足时，应采取措施碾压至要求的压实度。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 路堑施工前，应做好堑顶地表排水导流工程。路堑施工期间，开挖作业面应保持干燥。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 在施工之前，应具体考察原先的地基，依据施工图纸的设计方案，采取挖根、砍树、清表等方式不断改造地基已有的自然环境，并对软土层实施软基处理，如抛石挤淤、换填、碎石桩等。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 路基填筑一般采取分层、分段的填筑方案，当地基纵坡度超过 12%或横坡度超过1：5时，按照设计图纸的要求需建立台阶。同水平的路基应选择同一种填料，并且每一层的填筑层压实后的厚度应高于50cm，而最后一层的路基厚度应大于10cm。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 土质路堤应严格控制路基填料的含水量，根据土质的不同，选取其含水量最佳时进行碾压。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  | - 路基挖方施工应结合地基的施工要求与地质状况设计相应的施工方案，切忌乱挖超挖，严防出现掏底开挖的情况。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 4-9 | 其他 |  |  | / |  |  |
| 注1：加粗条款为重点检查项。 |  |  |  |  |  |  |

## 表A.5 路面工程

| 序号 | 类别 | 检查内容及要求 | 检查结果 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-1 | 基层与底基层 | - 基层与底基层施工作业按设计方案实施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | - 作业人员在机械设备作业范围内休息。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | - 非作业人员进入碾压区，确需人员进入的施工区域内，安排专人监护。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | - 拌合机前站人，拌合作业过程中作业人员跨越皮带或调整皮带运输机。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | - 消解石灰，浸水过程中投料、翻拌，相邻作业人员远避或采取个体防护措施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | - 整平和摊铺作业临时封闭交通、设置警示标志，下承层内各类检查井口稳固封盖。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | - 运输车辆驾驶员按规定路线进行运输。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | - 摊铺机临时停放时，在机旁设置安全警示标志，夜间没有反光装置或爆闪装置。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 5-2 | 沥青面层 | - 沥青面层施工作业按设计方案实施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | - 摊铺作业设专人指挥、调度，非作业人员进入摊铺作业区。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | - 洒布车行驶中使用加热系统，洒布地段使用明火。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | - 小型机具洒布沥青时，喷头朝上，喷头10m范围内站人，逆风作业。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | - 大风天气，喷洒沥青。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | - 拌合过程中，作业人员在石料溢流管、升起的料斗下方站立或通行。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | - 沥青罐内检查使用明火。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | - 摊铺作业前，清除施工路段障碍物。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | - 摊铺机操作时，强行挂档、在坡道上换挡或空挡滑行。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | - 沥青混合料高温摊铺碾压时，作业人员佩戴口罩等安全防护用品。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | - 喷洒前做好检查井、闸井、雨水口的安全防护。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | - 沥青储存地点配备灭火器、消防砂等消防设施，或设置警示标志。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | - 沥青拌合站配备灭火器、消防砂等消防设施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | - 沥青脱桶、导热油加热沥青作业采取防火、防烫伤等措施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | - 夜间施工时，现场作业人员穿反光背心。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | - 导热油的管道、传动部位设置防护设施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | - 拌和站需应经常检查的位置设置爬梯。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | - 摊铺机临时停放时，在机旁设置安全警示标志，夜间没有反光装置或爆闪装置。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 5-3 | 水泥混凝土面层 | - 摊铺作业布料机与振平机的安全距离满足规范要求。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | - 摊铺作业设专人指挥、调度，非作业人员进入摊铺作业区。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | - 夜间施工时，现场照明不充足，基准线桩附近设置警示灯或反光标志。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | - 振捣器移动时，不强拉电源线。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | - 切缝、刻槽时，设置安全警戒区。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | - 切缝机作业时，刀片正面不站人。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | - 装、卸料时，人员不从车斗下通过。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | - 装卸钢模时，不随意抛掷。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 5-4 | 路面拼接施工 | - 路面拼接施工机械停放在靠近行车道一侧的施工区域，不将机械设备部件延伸至施工控制区域以外。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | - 施工机械集中停放区域的纵向两端设置围挡、四周设置警示灯。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | - 临时伸缩缝施工时采取合理措施，不对通行车辆造成影响。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 5-5 | 其他 | / |  |  |
| 注1：加粗条款为重点检查项。 |  |  |  |  |

## 表A.6 桥梁工程

| 序号 | 类别 |  | 检查内容及要求 | 检查结果 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-1 | 钻孔灌注桩 | 钻孔施工 | - 停止施工的钻、挖孔桩，孔口应加盖防护、四周应设置护栏及明显的警示标志，夜间应宣贯警示灯。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 钻孔作业过程中，应观察主机所在地面变化情况．发现下沉现象应及时停机处理。因故长时间停机应挂牢套管口保险钩。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 发生漏浆及坍孔等现象,应立即停止作业,采取保证平台、钻机和作业人员安全的措施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 冲击成孔时,应根据需要合理选用、配置冲击锤、卷扬机、钢丝绳等,冲击过程中操作手要随进尺快慢适度调整钢丝蝇的松紧度，严禁打空锤。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 回旋钻机钻进时，高压胶管下不得站人。水龙头与胶管应连接牢固。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 水龙头与胶管应连接牢固。钻机旋转时，不得提升钻杆。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 钻机移动不得挤压电境线及管路。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 回旋钻机成孔时,严禁用普通探栓代替加接钻杆的联结螺栓，保证连接牢靠。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 钢筋笼下放 | - 起重作业时，应按规定设置警戒区和安全标志，并有专人监护。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 吊运预绑钢筋骨架或成捆钢筋应确定吊点的致量、位置和捆绑方法，不得单点起吊。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 钢筋笼下放应采用专用吊具。钢筋笼孔口连接时,孔内钢筋笼应固定牢靠。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 作业人员不得在钢筋笼内作业,安全带不得扣挂在钢筋笼上。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 风速达到6级以上或大雨、大雪、大雾等天气时,应停止露天起重吊裴作业。重新作业前，应先试吊，并应确认各种安全装置灵敏可靠。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 重新作业前,应先试吊并应确认各种安全装置灵锻可靠。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 钢筋笼在孔口连接时，应搭设工作平台。孔内钢筋笼应固定牢靠,并具有防止钢筋笼上浮的措能;钢筋连接人员与起重操作人员应协调一致。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 混凝土灌注 | - 吊斗灌注混凝土应设专人指挥起吊、运送、卸料，人员、车辆不得在吊斗下停留或通行,不得攀爬吊斗。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 浇筑混凝土时,孔口应设防坠落设施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 灌注水下混凝土施工时,应搭设浇筑工作平台并设置防护栏杆，孔口应进行防护。拆卸导管时，应在导管完全松开后起吊移开;采用人工抬运导管时，应有防滑措施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 拆卸导管时，应在导管完全松开后起吊移开;采用人工抬运导管时，应有防滑措施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 6-2 | 沉入桩施工 | 锤击沉桩 | - 拆卸导管时，应在导管完全松开后起吊移开;采用人工抬运导管时，应有防滑措施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 打桩机应铺设平顺、轨距一致,轨道与轨枕应钉牢，钢轨端部应设止轮器,打桩机应设夹轨器； | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 应设专人指挥打桩机移动，机体应平稳，桩锤应置于机架最低位置，打桩机应按要求配重。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 振动沉桩 | - 沉桩时，作业人员应远离基桩。沉桩过程遇有异常情况应立即停振，并妥善处理。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 桩机停止作业时应立即切断电源。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 拔桩的起重设备应配超载限制器，不得强制拔桩 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 沉桩时，作业人员应远离基桩。沉桩过程遇有异常情况应立即停振，并妥善处理。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 桩机停止作业时应立即切断动力源。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 6-3 | 围堰施工 |  | - 围堰施工作业按设计方案实施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 围堰拼装按要求设置作业平台。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 作业平台按规定进行设计验算，不超载使用。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 通航水域的围堰根据需要设置防止船舶撞击的设施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 围堰设置航行标志和警示灯。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 作业船上设置警示标志。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 钢板（管）桩围堰，地下水位高或水中围堰采取可靠的止水措施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 围堰拆除时内外水位应保持一致，设置稳固装置。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 钢围堰各构件及支撑体系之间应可靠连接，支撑、围痹、钢板桩之间应贴合紧密，空隙处应采用钢板或垫木块抄垫。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 围堰内支撑拆除应按从下往上的顺序逐层拆除。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 每道支撑拆除前，应采用回填、注水或换撑等措施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 拆除时，应先拆除斜撑，再拆除较短的杆件，最后拆除纵横通长构件。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 拆除支撑后，方可拆除围怏构件，拔出钢板桩。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 水中围堰抽水应及时加设围和支撑系统。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 筑堰材料宜采用黏性土或砂夹黏土，填筑应自上游开始至下游合龙，超出水面之后应进行夯实。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 6-4 | 明挖地基 |  | - 深度5m以上基坑按专项设计实施支护。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 周边堆载符符合安全距离 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 有支护的基坑采取防碰撞措施，基坑附近有管网或其他结构物时，有可靠的防护措施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 开挖影响邻近建（构）筑物或临时设施时，采取安全防护措施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 基坑顶面设置截水沟。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 基坑开挖前，清除边坡上部浮土、虚土或浮石等。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 开挖影响既有道路车辆通行时，制定交通组织方案。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 坑壁或边坡上有明显出水点处设置导管排水。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 6-5 | 承台与墩台 |  | - 大型深基坑除应遵循边开挖、边支护的原则施工外，应建立边坡稳定信息化动态监控系统。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 开挖基坑对邻近建（构）筑物或临时设施有影响时，应采取可靠的安全防护措施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 砌体工程施工作业按设计方案实施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 液压系统顶升保持同步、平稳。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 检查或及时更换预埋爬锥配套螺栓。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 每层模板均设工作平台，或工作平台按规定进行专项验收。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 模板工程设置防倾覆设施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 垂直升降设备基础满足要求，架体附着装置牢固，超载运行。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 墩身高度超过40m设施工电梯，出入口设置防护设施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 墩身钢筋绑扎高度超过6m采取临时固定措施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 爬（滑）模施工没有经常检查、及时更换预埋爬锥配套螺栓。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 6-6 | 上部结构施工 | 预制梁板安装 | - 梁（板）安装作业时，应设置警戒区和安全标志:作业过程中，应派专人值守，专职安全员进行现场监督。在道路、航道上方进行梁(板）安装或架桥机移跨过孔时，严禁行人、车辆和船舶在桥梁下方通行。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 梁板安装完成后应及时设置临边防护栏杆;对梁板顶面的预留孔应覆盖或设置防护栏杆，并设置安全标志。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 施工现场风力6级以上时应停止架梁作业。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 作业前应将支腿全部伸出，并应支垫牢固。调整支腿应在无载荷时进行，并将起重臂全部缩回转至正前或正后，方可调整。作业过程中发现支腿沉陷或其他不正常情况时，应立即放下吊物，进行调整后，方可继续作业。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 梁（板）安装就位后，应及时将梁(板)临时固定;对横向自稳性较差的T型梁、I型梁等，应与先安装的梁板进行可靠的横向连接，防止倾倒。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 起重机械各运动部分的下界限线与下方的一般出入区之间的垂直距离不应小于1.7m，与通常不准人出入的下方的固定或活动部分及与栏杆顶部的垂直距离不应小于0.5m。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 15.3.2馈电裸滑线距地面高度大于3.5m;距汽车通道高速大于6m;距一般管道的安全距离大于1m;距氧气管道及设备大于1.5m;距易燃气体及液体管道大于3m。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 轨道经调整符合要求后，应紧固螺栓。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 轨道两端的车挡应在吊装起重机前安装好,同一跨端轨道上的车挡与起重机的缓冲器均应接触良好。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 外设通道和平台的净空高度不应低于1.8m。运动部分附近的通道和平台的净宽度不应小于0.5m;如果设有扶手或栏杆，在高度不超过0.6m的范围内，通道的净宽度可减至0.4m。固定部分之间的通道净宽度不应小于0.4m。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 架桥机上所有操作部位以及要求经常检查和保养的部位,凡与桥面(地面、墩、台)距离超过2m的，都应能通过斜梯、平台，通道或直梯到达。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 通道基面应具有防滑性能。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 斜梯的倾斜角不宜超过65°。特殊情况下，倾斜角也不应超过75(超过75°时按直梯设计)。斜梯两侧应设置栏杆，两侧栏杆的间距:主要斜梯不应小于0.6m;其他斜梯可取为0.5m，斜梯的一侧靠机体时，只在另一侧设置栏杆，栏杆高度不小于l m。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 架桥机应设漏电保护。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 支腿油缸处于支承状态时,液控单向阀必须保证可靠地工作。支腿油缸应有机械支承装置，架梁状态，应由支腿油缸支承转化为机械支承。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 架桥机进线处应设主隔离开关,或采取其他隔离措施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 架桥机必须在司机操作处、承载支腿处等可方便控制的位置设置紧急停止开关,在紧急情况下，应能够停止所有运动驱动装置。紧急停止开关应为红色,并且不能自动复位。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 采用高压供电的起重机械,应在高压供电位置及高压控制设备设置警示标志。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 采用拖拉喂梁时,应保证前吊梁小车与运梁车驮梁小车行走的同步。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 总监办应派员旁站特种设备的拆装过程。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 支架现浇梁板 | - 混凝土浇筑前施工管理人员应组织对搭设的支架进行验收，并应确认符合专项施工方案要求后浇筑混凝上。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 混凝＋浇筑过程中，应派专人在安全区域内观测模板支架的工作状态，发生异常时检测人员应及时报告施工负责人，情况紧急时施工人员应迅速撤离，并应进行相应的加固处理。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 高处张拉作业应搭设张拉作业平台、张拉千斤顶吊架，平台应加设防护栏杆和上下扶梯。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 梁端应设围护和挡板。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 张拉作业时千斤顶后方不得站人。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 拆除作业而按生搭后拆．后搭先拆的原则．丛顶层开始:逐层向下进行，严禁上下层同时拆除，严禁抛掷。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 模板支架及脚手架使用期间，不得擅自拆除架体结构杆件。如需拆除时，必须报请工程项目技术负责人以及总监理工程师同意,确定防控措施后方可实施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 拆除的支架构件应安全地传递至地面，严禁抛掷。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 悬臂浇筑施工 | - 桥梁悬浇挂篮进行专项设计，按规范进行预压。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 施工荷载超过挂篮设计的允许荷载。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 按方案组织拆除。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 梁板吊装就位后及时进行稳固。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 设置人员专用通道。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 架桥机配备限位、锚定、防风防滑移、连锁保护装置和紧急停止开关等安全防护装置。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 钢筋混凝土和预应力梁式桥施工作业按设计方案实施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 移动挂篮时，混凝土强度符合设计要求。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 墩两侧挂篮对称平稳移动，挂篮每次移动后，及时检查验收。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 挂篮制作加工完成后进行试拼装。 | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 梁段装车、装船运输平稳安放，梁段与车、船之间安装防倾覆固定装置。 | □符合 □不符合 |  |
| 6-7 | 桥面及附属工程 |  | - 桥面及附属工程施工作业按设计方案实施。 | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 桥面系施工前，上下行桥之间空隙处满布安全网，设置安全通道。 | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 反开槽安装的伸缩装置槽口临时铺设钢板或砂袋，在开槽处设置警示标志,或开槽位置设置封闭导向设施。 | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 桥面清扫的垃圾、冲洗的弃渣等集中处理。 | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 单柱墩桥梁防撞护栏两侧对称施工。 | □符合 □不符合 |  |
| 6-8 | 桥涵拼接施工 |  | - 下部结构施工临近坡体时，采取加固、防排水等措施确保坡体稳定。 | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 既有桥梁路侧防撞护栏拆除前安装临时护栏，调整路侧设置的交通标志及施工标志。 | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 梁板运输对既有公路通行车辆无影响。 | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 高大机械设备采取防倾覆安全措施。 | □符合 □不符合 |  |
| 6-9 | 桥涵拆除、重建 |  | - 拆除工艺选择适当，不引起桥梁结构失稳倾覆。 | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 拆桥机械稳定、不侵入通行车道。 | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 拆除过程中无碎渣飞溅至保通车道。 | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 临近既有高速公路跨线桥墩（台）采取机械破碎拆除前采取钢管架、防护网、彩钢板等安全防护措施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 6-10 | 桥涵加固施工 |  | - 跨线桥下防护。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 根据设计要求和现场地质水文情况选择合理的成孔工艺与安全防护措施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 换填施工前采取增加临时支撑刚性支护等措施防止台背土方坍塌或倾覆。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 既有桥梁承载能力不满足行车安全，采取封闭交通、限载或者设置临时支撑保护等措施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 混凝土浇筑、养护、预应力张拉以及拱上建筑更换、吊杆及系杆更换等期间临时中断交通。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 6-11 | 不良地质与特殊岩土地段 | 采空区 | - 采空区埋深超过180 m，应采用地表全充填压力注浆法。处治长度为桥梁下全采空区范围，处治宽度为路线中线往两侧各80m。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 钻机安装必须平整稳定，钻进时采用一定的导向措施防止钻孔偏斜。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 根据地层情况采用复合片钻头，采用泥浆护壁水钻成孔。成孔过程中应对瓦斯气体进行检测，并采取相应防护措施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 黄土区 | - 应对地基进行处理，确保址范围内上部土层地基承载力满足盘扣支架搭设条件。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 在支架搭设范围地基基础四周0.8～1.6m 范围内应设顺桥向排水沟，排水沟根据现场情况设置排水纵坡，确保地基不受水的影响。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 桥梁施工区域滑坡治理应优先选择地面排水、地下排水、减重、反压等容易实施和见效快的工程措施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 滑坡治理应尽量安排在旱季，并尽可能少扰动滑体的稳定，如先作地面引水工程，支挡工程施工应分段跳槽开挖、加强支撑等。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 滑坡不能避让时，首先应查清其性质和稳定状态，分析其对桥梁工程的影响，并使桥梁工程建设尽量不破坏和影响滑坡的稳定性。施工顺序上必须先处理滑坡，后施工桥梁。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  | 其他 |  | / |  |  |
| 注1：加粗条款为重点检查项。 |  |  |  |  |  |

## 表A.7 隧道工程

| 序号 | 类别 |  | 检查内容及要求 | 检查结果 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7-1 | 洞口与明洞 | 洞口施工 | - 隧道洞口边、仰坡按设计及时进行加固、防护。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 洞口施工作业按设计方案实施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 陡峭、高边坡的洞口设置安全棚、防护栏杆或安全网。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 洞口的截、排水系统在进洞前完成，与路基排水顺接。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 洞口施工开展对边、仰坡变形的监测工作。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 洞口施工前，清理洞口上方及侧方表土、灌木及山坡危石等，及时对洞口的边仰坡进行加固防护。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 存在掏底开挖或上下重叠开挖行为。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 石质边、仰坡采用深孔爆破或集中药包爆破开挖。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 明洞施工 | - 明洞施工作业按设计方案实施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 开挖松软地层边、仰坡时，随挖随支护。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 明洞开挖前，洞顶及四周设防水、排水设施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 7-2 | 隧道开挖 | 开挖作业 | - 台阶法施工的台阶长度符合要求。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 超前地质预报、围岩监控量测纳入工序管理，水平收敛和拱顶下沉超限采取有效措施进行施工。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 隧道开挖安全步距按经审核的专项施工方案控制。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 隧道富水、断层、大变形区段制定专项施工方案。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 全断面法施工时，一次同时起爆的炸药量符合设计要求。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 对于地质条件较差地段，全断面法施工时对围岩进行超前支护或预加固。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 双侧壁导坑法施工，施工初期及时支护。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 双侧壁导坑法施工，导坑与中间土体同时施工时，导坑应超前30～50m。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 仰拱开挖施工,底板欠挖硬岩采用人工钻眼松动、弱爆破方式开挖，开挖后立即施作初期支护。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 台阶法和环形开挖预留核心土法施工，台阶下部断面一次开挖长度与上部断面一致，且不超过1.5m。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 台阶法和环形开挖预留核心土法施工，台阶下部开控后及时喷射混凝土封闭。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 隧道排水作业，膨胀岩、土质地层、围岩松软地段铺砌水沟或用管槽排水。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 水箱、集水坑处挂设警示牌标识，且对设备进行挡护。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 防水板施工作业台架设置防火安全警示标志。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 隧道通风满足施工作业要求，洞内有毒有害气体和粉尘浓度不超标。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 隧道施工采取综合防尘措施，且配备专用检测设备及仪器。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 出渣及运输 | - 施工现场运输车辆应状态良好，车身应设置反光警示标识。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 装渣过程中，应注意观察掌子面围岩的稳定情况，发现松动岩石或有塌方征兆时，应先处理再装渣。装卸渣时，发现渣堆中有残留炸药、雷管应立即处理。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 严禁人料混载，不得超载、超宽、超高、超速运输。运装大体积或超长料具时，应有专人指挥，专车运输，并设置显示界限的红灯。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 逃生与救援 | - 逃生管道满足有关规定要求。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 隧道施工现场，配备应急救援机械设备、监测仪器、堵漏和清洗消毒材料、交通工具、个体防护设备、医疗设备和药品、生活保障和救援物资等。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 隧道内交通道路及开挖作业等重要场所设置安全应急照明和应急逃生标志。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 软弱围岩隧道开挖掌子面至二次衬砌之间设置逃生通道或逃生通道距离开挖掌子面不大于20m。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 1000m以上长大隧道设置带有人员定位功能的人员电子管理系统。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 逃生通道的刚度、强度及抗冲击能力应满足安全要求，逃生通道内径不宜小于0.8m，管内配置工作绳。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 施工期间，作业面安装的报警系统装置设置应急照明设。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 2000m以上长大隧道设置隧道视频监控系统，监控系统摄像头安装在洞口区域，设置数量满足监控区域要求。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 7-3 | 支护与衬砌 | 初期支护 | - 应随时观察支护各部位,支护变形或损坏时，作业人员应及时撤离现场。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 喷射混凝土作业前,应清除被钢筋网网住的松动岩块或混凝土块。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 锚杆安设后不得随意敲击，其端部3天内不得悬挂重物。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 隧道内搬运钢架应装载牢固，固定可靠，防止发生碰撞和掉落。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 喷射混凝土作业时应设置警戒区，非施工人员不得进入正在进行喷射混凝土的作业区，施工中喷嘴前严禁站人，并经常检查输料管、接头的使用情况，当有磨损、击穿或松脱时应及时处理。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 喷射混凝土作业应按初喷混凝土和复喷混凝土分别进行,复喷混凝土可分层多次施作。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 喷射混凝土应分段、分片、分层由下而上顺序进行，拱部喷射混凝土应对称作业。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 二次衬砌 | - 台车支撑门架结构净空应满足施工车辆和人员安全通行要求。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 台车应配置自动行走装置和固定装置。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 台车挡头模板安装应固定牢固、封堵严密，不得损坏防水板。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 台车应根据施工通风风管设计参数预留风管穿越的空间。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 台车电缆线应穿入PVC管中。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 隧道内不得加工钢筋。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 输送泵出料软管应设专人牵引、移动,布料臂下不得站人。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 台车应根据施工通风风管设计参数预留风管穿越的空间。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 7-4 | 辅助坑道 | 斜井施工 | - 开挖后，及时支护和监控量测。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 有轨运输井口设置挡车器，设专人管理。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 车辆行驶时，井内有人员通行与作业。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 斜井提升设备设置防止过卷装置、防止过速装置、限速器、深度指示器、警铃、常用闸和保险闸等保险装置。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 人员不乘斗车上下。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 竖井施工 | - 井口配置井盖。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 井口设防雨设施，通向井口的轨道设挡车器。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 井口周围设防护栏杆和安全门，防护栏杆的高度大于1.2m。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 竖井井架安装避雷装置。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 竖井内管线按规定吊挂固定。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 竖斜井井口设符合要求的防洪、防雨设施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 7-5 | 隧道改扩建 | 近邻隧道增建 | - 新建隧道爆破施工时按设计要求对临近既有隧道裂缝等必要项目进行监测，获取新建隧道爆破施工对既有隧道的影响；按设计要求控制爆破震速；新建隧道爆破震速稳定前，爆破时对既有隧道进行封闭；震速趋于稳定后结合现场情况确定是否对既有高速公路交通进行管控。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 新建隧道洞口段采用爆破方式开挖的，根据JTG F90的相关要求，采取控制爆破技术并监测附近既有高速建（构）筑物沉降和位移。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 增建隧道和既有隧道之间新建横通道时，从增建隧道端横向开洞施工，从既有隧道端直接出洞。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 既有隧道拆除 | - 既有隧道拆除专项施工方案根据既有隧道的结构形式、围岩条件、技术状况等条件综合确定。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 既有隧道拆除前按设计要求对拱顶上部土石方对称均衡开挖。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 既有隧道爆破拆除前，进行钻爆设计，根据临近隧道及周边实际情况调整设计参数； | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 既有隧道结构拆除进尺与施工循环进尺匹配。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 隧道拆除作业前，拆除部位与拆除部位开展施工监控量测，拆除作业影响范围内加密测点布设。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 隧道爆破拆除作业时，采取有效措施保护既有建（构）筑物。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 既有隧道加固改造 | - 按设计要求对隧道病害进行处治，隧道病害严重段进行全断面改造。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 施工前对既有隧道内的灯具、风机、监控设备等进行预加固。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 多个工作面同时施工时，纵向间距符合安全控制要求。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 既有隧道加固作业需要背后注浆时，采取相应措施防止破坏二衬结构。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 隧道改造施工保护隧道设施、设备。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 既有隧道修复、加固符合JTG F90、JTG/T 5440的相关要求。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 隧道机械设备施工满足隧道对净空界限尺寸的要求。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 隧道改造作业完成后，及时清理作业现场，逆车流方向拆除交通管制标志，恢复隧道的正常使用状态。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 7-6 | 浅埋隧道 |  | - 浅埋段应加强地表沉降和拱顶下沉的量测，并应尽快完成衬砌混凝土施工。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 浅埋段地表冲沟、陷穴、裂缝等应进行回填夯实和砂浆抹面，并应处理地表水。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 浅埋段地表有建（构）筑物应采用控制爆破技术，并按要求监测爆破震动及变形。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 7-7 | 不良地质与特殊岩土地段 | 采空区隧道 | - 切实做好加固或回填处理,防止采空区垮塌或出现结构沉陷。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 及时进行封堵、疏导、引排采空区积水。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 采空区隧道爆破开挖时，应采取措施减小爆破振动。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 黄土区隧道 | - 黄土隧道的施工应采用机械挖掘,不宜采用钻爆法施工。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 严格控制施工用水下渗。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 开挖施工中严格遵守“管超前、短进尺，强支护、早封闭、勤量测”的施工原则，严禁超挖。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 不得在喷射混凝土前用水冲洗开挖面。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 尽早施工二次衬砌，拱墙二次衬砌应整体灌注。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 瓦斯隧道 | - 瓦斯隧道内设置瓦斯自动检测设备或者按规定进行定时检测。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 瓦斯隧道采用防爆器材和设备施工。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 瓦斯隧道内设瓦斯自动检测报警断电装置等设备。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 黄土隧道雨季施工采取安全防范措施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 富水软弱破碎围岩隧道、岩溶地质隧道、含水沙层和风积沙隧道、膨胀岩土隧道、岩爆地质隧道等不良地质隧道施工采用有针对性的防护措施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 拱部及边墙按设计布置预防岩爆锚杆。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 7-7 | 其他 |  | / |  |  |
| 注1：加粗条款为重点检查项。 |  |  |  |  |  |

## 表A.8 交通安全设施

| 序号 | 类别 |  | 检查内容及要求 | 检查结果 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-1 | 护栏施工 |  | - 护栏施工作业按设计方案实施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 不中断交通的施工作设置作业控制区。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 通车道路上施工或夜间作业时，采取限速、导流及渠化等措施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 通车道路上施工或夜间作业时，作业人员按规定穿着安全反光标志服或反光背心。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 立柱堆放采取防止滚落的措施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 桩机移动时注意避让地面沟槽、地上架空线路等障碍物。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 线索架设作业时，张拉人员站在张紧器与钢丝绳连接处的侧后方，张拉时紧邻张拉跨中间立柱两侧站人。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 安装桥梁金属护栏时，作业人员和完全固定的构件采取防坠落的措施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 路堤高边坡、陡崖、沿溪线的现浇混凝土护栏施工时，作业人员采取防坠落的措施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 8-2 | 交通标志和标线 | 交通标志 | - 交通标志施工作业按设计方案实施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 不中断交通的施工作设置作业控制区。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 通车道路上施工或夜间作业时，采取限速、导流及渠化等措施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 通车道路上施工或夜间作业时，作业人员按规定穿着安全反光标志服或反光背心。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 标志板运输和储存过程中远离明火。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 安装标志过程中，标志垂直下方不站人。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 交通标线 | - 交通标线施工作业按设计方案实施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 不中断交通的施工作设置作业控制区。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 通车道路上施工或夜间作业时，采取限速、导流及渠化等措施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 通车道路上施工或夜间作业时，作业人员按规定穿着安全反光标志服或反光背心。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 运输、存放标线涂料和溶剂时，采取防火措施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 热熔作业时，作业人员穿着防护服，佩戴护目眼镜、防护手套和防有机气体口罩等。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 喷涂水性涂料采取防涂料飞溅措施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 隧道内划标线保证良好的通风状况。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 8-3 | 隔离栅与桥梁护网 |  | - 交通标线施工作业按设计方案实施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 不中断交通的施工作设置作业控制区。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 通车道路上施工或夜间作业时，采取限速、导流及渠化等措施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 通车道路上施工或夜间作业时，作业人员按规定穿着安全反光标志服或反光背心。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 隔离栅安装作业人员佩戴防穿刺手套。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 路堑高边坡隔离栅施工时，设置施工通道。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 安装桥梁护网时，作业人员和完全固定的构件采取防坠落的措施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 8-4 | 防眩设施 |  | - 防眩设施施工作业按设计方案实施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 不中断交通的施工作设置作业控制区。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 通车道路上施工或夜间作业时，采取限速、导流及渠化等措施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 通车道路上施工或夜间作业时，作业人员按规定穿着安全反光标志服或反光背心。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 运输和储存塑料防眩板时，采取防火措施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 桥梁上下行空隙处安装防眩板时，采取防坠落措施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 8-5 | 其他 |  | / |  |  |
| 注1：加粗条款为重点检查项。 |  |  |  |  |  |

## 表A.9 机电工程

| 序号 | 类别 | 检查内容及要求 | 检查结果 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-1 | 监控系统 | - 监控系统施工作业按设计方案实施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | - 施工现场出入口及坑、沟、坎、井、孔、洞等特殊地形地物，在危险部位设置明显的安全警示标志和必要的安全防护设施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | - 进行设备内部检查时，使用明火，使用安全行灯或手电筒照明。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | - 混凝土浇注倾落高度在3m以上时，采用漏斗或斜槽的方法浇注。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | - 基坑开挖深度在1.2m以上，且有条件放坡的情况下，设置固壁支撑。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | - 对有静电要求的设备进行开箱检查、安装和插接件的插拔时，穿防静电服或带防护腕。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | - 随意用手接触计算机设备接口和电路板。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | - 机房的温度、湿度等环境参数满足计算机设备正常运行的要求。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 9-2 | 通信系统 | - 通信系统施工作业按设计方案实施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | - 施工现场出入口及坑、沟、坎、井、孔、洞等特殊地形地物，在危险部位设置明显的安全警示标志和必要的安全防护设施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | - 进行设备内部检查时，使用明火，使用安全行灯或手电筒照明。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | - 施工段两端设交通标志，施工人员穿安全反光标志服。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | - 对电缆进行耐压试验时另一端设专人进行防护，试验后进行充分放电，确认缆芯有电后继续施工。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | - 电源的平面布置合理，开关和线缆排列有序、绑扎牢固、标识清楚。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | - 设备的平面布置合理，设备配线（包括信号线、电源线、地线等）接续不可靠，配线架绑扎顺直、标识清楚。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 9-3 | 收费系统 | - 收费系统施工作业按设计方案实施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | - 施工现场出入口及坑、沟、坎、井、孔、洞等特殊地形地物，在危险部位设置明显的安全警示标志和必要的安全防护设施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | - 进行设备内部检查时，使用明火，使用安全行灯或手电筒照明。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | - 收费大棚避雷针和雨棚信号灯安装调试应搭设脚手架或系安全绳，采取防坠物措施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | - 不随意用手接触计算机设备接口和电路板。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | - 机房的温度、湿度等环境参数满足计算机设备正常运行的要求。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 9-4 | 供电照明系统 | - 收费系统施工作业按设计方案实施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | - 施工现场出入口及坑、沟、坎、井、孔、洞等特殊地形地物，在危险部位设置明显的安全警示标志和必要的安全防护设施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | - 进行设备内部检查时，使用明火，使用安全行灯或手电筒照明。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | - 照明设备及控制柜安装牢固。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | - 照明灯具、底座和托臂安装过程中，设备垂直下方无人员站立或通过。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | - 施工用车设置反光标志和施工标识，临时停车开启警示标志。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | - 施工人员穿反光背心、戴安全帽，高空作业时系好安全带。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 9-5 | 其他 | / |  |  |
| 注1：加粗条款为重点检查项。 |  |  |  |  |

## 表A.10 绿化工程

| 序号 | 类别 |  | 检查内容及要求 | 检查结果 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-1 | 植草作业 |  | - 植草作业按设计方案实施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 作业区内进行围挡，设立明显的安全警示标志、安全告示牌等。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 撒（喷）播设备布置在安全地段。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 作业人员按规定穿戴防尘口罩、防护眼镜、防尘帽和安全带等安全防护用品。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 边坡坡面修整时，坡底有人员站立或通过。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 避免逆风撒（喷）播，大风、大雨天气时，停止施工。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 10-2 | 苗木种植 | 苗木种植作业 | - 苗木种植作业按设计方案实施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 作业区内进行围挡，设立明显的安全警示标志、安全告示牌等。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 苗木上不站人，人员不在苗木下站立和通过。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | 苗木运输作业 | - 苗木的装卸及运输配备专人指挥。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 卸车时按顺序吊下树木。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 放箱时压钢丝绳。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 10-3 | 绿化养护 |  | - 绿化养护作业按设计方案实施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 养护作业现场确定适当的安全作业范围，设置安全警示标志。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 养护作业人员穿反光服、戴安全帽。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 作业时注意树下和周围建筑物的安全，不从树上随意抛掷。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  |  | - 喷药车使用完毕后，及时清洗罐内遗留的药液。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 10-4 | 其他 |  | / |  |  |
| 注1：加粗条款为重点检查项。 |  |  |  |  |  |

## 表A.11 房建工程

| 序号 | 类别 | 检查内容及要求 | 检查结果 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-1 | 房建工程施工 | - 钢结构大棚安装时设定警戒区，设置安全标志和警示灯。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | - 高空安装作业时按规定设置人员通道和作业平台。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | - 施工现场实行封闭式管理，除施工现场主要出入口外，沿工地四周连续设置围挡。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | - 施工过程中，在尚交工的建筑物内设置员工宿舍。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | - 钢结构大棚吊装前，设专人对吊点、吊钩、索具、电源等进行检查。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | - 钢结构大棚吊装施工，已安装的梁、柱在安装支撑前，用缆绳等措施固定。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | - 钢结构大棚吊装施工，不在垂直方向上下同时交叉作业。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
|  |  | - 房建底板临边有防护设施。 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 2 | 其他 | / |  |  |
| 注1：加粗条款为重点检查项。 |  |  |  |  |

参考文献

- JT/T 1375.1-2022公路水运工程施工安全风险评估指南 第1部分：总体要求

- JT/T 1404-2022 公路水运工程安全生产条件通用要求

- JT/T 1499-2024 公路水运工程临时用电技术规程

- JT/T 1508-2024 公路工程施工现场安全防护技术要求

- JT/T 1516-2024 公路工程脚手架与支架施工安全技术规程

- JT/T 1514-2024 公路水运工程施工安全标准化技术要求

- 公路水运工程安全生产监督管理办法.交通运输部令第25号.2017年6月12日

- 公路水运工程平安工地建设管理办法. 交安监发〔2018〕43号.2018年5月7日

_____________________